Приложение №1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 31.07.2024 № 3621

Основная часть проекта планировки территории

# 1. положение о характеристиках планируемого развития территории

# 1.1. Характеристики планируемого развития территории

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение и размещение многоквартирных жилых домов, сохранение общественных зданий, с выполнением ряда мероприятий по реконструкции, размещение озелененных территорий общего пользования и площадок различного назначения, также пешеходных тротуаров. На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, подготовлена в отношении земельных участков, которые предназначены для размещения объекта жилого назначения, а также территорий общего пользования.

Таблицы координат границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| Площадь –16158 м² |  |  |  | Площадь – 5363 м² |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |  |  |  | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |  |  |
| № | X | Y |  | № | X | Y |
| 1 | 454450.86 | 3288633.87 |  | 1 | 454300.35 | 3288585.03 |
| 2 | 454451.48 | 3288629.48 |  | 2 | 454294.91 | 3288624.13 |
| 3 | 454454.79 | 3288605.82 |  | 3 | 454293.58 | 3288623.86 |
| 4 | 454441.2 | 3288604.39 |  | 4 | 454287.15 | 3288622.49 |
| 5 | 454441.73 | 3288599.41 |  | 5 | 454283.18 | 3288642.19 |
| 6 | 454441.99 | 3288596.92 |  | 6 | 454264.25 | 3288639.64 |
| 7 | 454442.29 | 3288594.24 |  | 7 | 454228.62 | 3288635.42 |
| 8 | 454440.11 | 3288591.77 |  | 8 | 454223.62 | 3288671.61 |
| 9 | 454443.83 | 3288569.06 |  | 9 | 454245.4 | 3288674.74 |
| 10 | 454449.26 | 3288569.54 |  | 10 | 454269.83 | 3288678.11 |
| 11 | 454452.29 | 3288569.81 |  | 11 | 454278.69 | 3288678.22 |
| 12 | 454455.63 | 3288564.94 |  | 12 | 454279.58 | 3288670.49 |
| 13 | 454457.83 | 3288551.82 |  | 13 | 454282.74 | 3288670.59 |
| 14 | 454463.42 | 3288546.78 |  | 14 | 454291.35 | 3288673.49 |
| 15 | 454465.12 | 3288536.12 |  | 15 | 454293.26 | 3288673.95 |
| 16 | 454502.92 | 3288543.83 |  | 16 | 454294.19 | 3288666.04 |
| 17 | 454489.7 | 3288634.82 |  | 17 | 454300.51 | 3288667.36 |
| 18 | 454489.00 | 3288639.62 |  | 18 | 454310.24 | 3288669.34 |
| 19 | 454473.88 | 3288743.72 |  | 19 | 454312.87 | 3288669.88 |
| 20 | 454374.05 | 3288727.95 |  | 20 | 454313.86 | 3288664.39 |
| 21 | 454374.15 | 3288727.46 |  | 21 | 454318.78 | 3288654.02 |
| 22 | 454359.21 | 3288725.25 |  | 22 | 454321.7 | 3288633.32 |
| 23 | 454327.77 | 3288720.20 |  | 23 | 454337.32 | 3288635.6 |
| 24 | 454331.66 | 3288695.43 |  | 24 | 454339.87 | 3288619.81 |
| 25 | 454337.84 | 3288683.56 |  | 25 | 454336.54 | 3288589.54 |
| 26 | 454340.63 | 3288667.76 |  | 26 | 454329.05 | 3288588.61 |
| 27 | 454340.72 | 3288667.32 |  | 1 | 454300.35 | 3288585.03 |
| 28 | 454343.18 | 3288653.18 |  |  |  |  |
| 29 | 454345.83 | 3288638.11 |  |  |  |  |
| 30 | 454345.79 | 3288638.1 |  |  |  |  |
| 31 | 454348.46 | 3288623.04 |  |  |  |  |
| 32 | 454374.17 | 3288628.26 |  |  |  |  |
| 33 | 454382.31 | 3288629.92 |  |  |  |  |
| 34 | 454379.45 | 3288644.68 |  |  |  |  |
| 35 | 454386.40 | 3288646.18 |  |  |  |  |
| 36 | 454385.97 | 3288650.04 |  |  |  |  |
| 37 | 454384.12 | 3288660.70 |  |  |  |  |
| 38 | 454381.53 | 3288675.90 |  |  |  |  |
| 39 | 454382.52 | 3288676.09 |  |  |  |  |
| 40 | 454383.68 | 3288675.09 |  |  |  |  |
| 41 | 454444.46 | 3288679.48 |  |  |  |  |
| 1 | 454450.86 | 3288633.87 |  |  |  |  |

В части планировочного элемента квартала 232 предусмотрено комплексное развитие территории по инициативе правообладателя в соответствии с мастер-планом шифр 28-2022-855КРТ, договором о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя в границах муниципального образования города Благовещенска за № 347 от 20.10.2022 в редакции дополнительного соглашения № 131 от 24.04.2024.

## 1.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории

Территориальная зона Ж-3:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории и не превышают:

Коэффициент застройки –0,33;

Коэффициент плотности застройки – 3,0.

Для участков с видом разрешённого использования: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6):

- этажность для многоквартирных жилых домов: минимальное – 5 / максимальное – без ограничения уровня этажности;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 33 %;

- коэффициент плотности застройки – 3,0;

- минимальный процент озеленения – 16 м2 на 100 м2 общей площади квартир жилого дома для проектных решений вне зоны КРТ и 13 м2 на 100 м2 общей площади квартир жилого дома для проектных решений в границах территории КРТ.

- минимальные отступы от границ земельных участков в границах территории КРТ - до стен зданий, строений, сооружений – не менее 1 м (для объектов вспомогательного использования – трансформаторной подстанции, въезда в подземную автостоянку, границы подземной автостоянки), в местах примыкания границ земельных участков к красной линии – по красной линии без отступа.

Территориальная зона Ж-4:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории и не превышают:

Коэффициент застройки – 0,6;

Коэффициент плотности застройки – 3,0.

Для участков с видом разрешённого использования: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1):

- этажность – минимальная – 3 / максимальная – не более 12;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %;

- коэффициент плотности застройки – 0,8;

- минимальный процент озеленения – 16 м2 на 100 м2 общей площади квартир жилого дома.

Для участков с видом разрешённого использования: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6):

- этажность – минимальная – 3 / максимальная – не более 12;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 33 %;

- коэффициент плотности застройки – 3,0;

- минимальный процент озеленения – 13 м2 на 100 м2 общей площади квартир жилого дома.

Для участков с видом разрешённого использования: Деловое управление (4.1):

- этажность – не более 5;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

- коэффициент плотности застройки – 2,4;

- минимальный процент озеленения – 15 %.

Территориальная зона Тр-4:

Показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

Коэффициент застройки – 0,55;

Коэффициент плотности застройки – 0,50.

## 1.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

### 2.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 1

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

|  | Сводная ведомость зданий, строений и сооружений (показатели +-5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по эксп. | Наименование | Этажность | Кол-во квартир | Кол-во секций (зданий) | Площадь застройки, м2 | Общая площадь/площадь по контуру наружных стен*,м2 | Общая площадь квартир, м2 | Население | Площадь встроенных нежилых помещений, м2 | Мощность | Строитель-ный объем, тыс. м3 |
|  | Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Малоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | 2 | 2 | 158 | 115,6 | 115,6 | 5 | - | - | 0,6 |
| 2 | Малоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | 2 | 2 | 119 | 69,9 | 69,9 | 3 | - | - | 0,5 |
| 3 | Малоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | 2 | 2 | 321 | 72,3 | 72,3 | 3 | - | - | 1,3 |
| 4 | Малоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | 3 | 3 | 180 | 148,0 | 123,3 | 5 | - | - | 0,7 |
| 5 | Малоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 3 | 12 | 1 | 390 | 782,4 | 709,1 | 29 | - | - | 2,7 |
|  | Итого: | - | 21 | - | 1168 | 1188,2 | 1090,2 | 45 | - | - | 5,9 |
|  | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Индивидуаль-ное жилищное строительство | 1 | 1 | 1 | 47 | 30 | 30 | 2 | - | - | 0,2 |
| 7 | Индивидуаль-ное жнлшцное строительство | 1 | 1 | 1 | 64 | 45 | 45 | 2 | - | - | 0,3 |
|  | Итого: | - | 2 | - | 111 | 75 | 75 | 4 | - | - | 0,5 |
|  | Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Администра-тивное здание | 1-3 | - | 2 | 1995,3 | 2662,8 | - | - | - | 350 мест | 11,9 |
|  | Итого: | - | - | - | 3274,3 | 3812,8 | - | - | - | - | 16,4 |
|  | Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Радиовышка | 1 | - | 1 | 9 | 9 |  | - | - | - | 0,1 |
|  | Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Автомойка (автостоянка) | 1 | - | 1 | 308 | 280 | - | - | - | 10 мест | 1,2 |
| 16 | Гаражи | 1-2 | - | 123 | 3900 | 3550 | - | - | - | 123 мест | 15,6 |
|  | Итого: | - | - | 124 | 4208 | 3830 | - | - | - | - | 16,8 |
|  | Итого (по существующей застройке): | - | 23 | - | 7482,3 | 7756,0 | 1165,2 | 49 | - | - | 35,0 |
|  | Ранее запроектированная застройка на территории КРТ, на которую выдано разрешение на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Многоэтажный жилой дом Л 1 | 19 | 113 | 2 | 572,5 | 9078,6 | 5949,3 | 202 | - | - | 30,7 |
| 18 | Многоэтажный жилой дом Л 2 | 19 | 100 | 2 | 572,5 | 9078,6 | 5968,9 | 200 | - | - | 30,7 |
| 19 | Многоэтажный жилой дом Л 3 | 19 | 126 | 2 | 572,5 | 9078,6 | 5894,1 | 199 | - | - | 30,7 |
| 20 | Многоэтажный жилой дом Л 4 | 19 | 126 | 2 | 572,5 | 9078,6 | 5894,1 | 200 | - | - | 30,7 |
|  | Итого: | - | 465 | - | 2290 | 36 665,6/ 40 464,3* | 27033,5 | 801 | - | - | 122,7 |
|  | Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТП-10/0,4кВ | 1 | - | 1 | 63 | 63 | - | - | - | - | 0,3 |
|  | Итого (по ранее запроектированной застройке на территории КРТ): | - | 465 | - | 2353 | 36728,6 | 27033,5 | 801 | - | - | 123,0 |
|  | Ранее запроектированная застройка (по предыдущему ППТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Многоэтажный жилой дом | 12 | 51 | 1 | 357 | 3860 | 3000 | 123 | - | - | 12,9 |
|  | Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТП-10/0,4кВ | 1 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0,03 |
|  | Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Гараж | 1 | - | 1 | 24 | 24 | - | - | - | - | 0,1 |
|  | Итого (по ранее запроектиро-ванной застройке): | - | 51 | - | 387 | 3890 | 3000 | 123 | - | - | 13,0 |
|  | Проектируемая застройка на территории КРТ (объекты незавершенного строительства, на которые выдано разрешение на строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома (по КРТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Многоквартир-ный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Л 10) и подземной автостоянкой (Л 11) | 25 | 329 | 1 | 938,01 | 21739,4/ 19 041,75* | 13639,6 | 455 | 700,1 | - | 81,8 |
|  | Проектируемая застройка на территории КРТ (проектируемые объекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома (по КРТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Многоквартир-ный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Л 12) и подземной автостоянкой (Л 13) | 29 | 364 | 1 | 819,0 | 24 570,0/ 25 352,31* | 16658,0 | 555 | 341,0 | - | 79,7 |
|  | Итого (по проектируемой застройке): | - | 693 | - | 1757,0 | 46309,4 | 30297,6 | 1010 | 1041,1 | - | 162 |
|  | Всего (по кварталу 232): | - | 1204 | - | 11979,3 | 94332,8 | 58169,2 | 1983 | 1041,1 | - | 338,2 |

* - сумма площадей всех наземных этажей зданий в габаритах наружных стен, включая технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м, в которую также включается площадь антресолей, галерей, зрительных балконов и других залов, веранд, балконов летних помещений, наружных застекленных галерей, а также переходов в другие здания, применяемая для расчета плотности застройки функциональных зон (осн. п. 3.32б СП 42.13330.2016)

### 1.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Водоснабжение

Проектом предусматривается сохранение централизованных систем для обеспечения проектных потребителей водой питьевого качества от существующих объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения. Предлагается присоединение к существующему водопроводу с юго-западной стороны по ул. Октябрьская, диаметром d-150 мм.

Водопотребление на расчетный срок – 482,05 м3/сут., в т.ч.:

- в границах существующей застройки – 26,78 м3/сут.;

- в границах ранее запроектированной застройки – 182,06 м3/сут.;

- в границах проектируемой застройки – 27,92 м3/сут.

- в границах территории комплексного развития (без учета ранее запроектированной застройки, на которую выдано разрешение на строительство) – 257 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Водоотведение

Проектом предусматривается оборудование централизованной канализацией всей проектируемой застройки.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые стоки отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети закрытыми лотками.

Сточные воды напорно-самотечными коллекторами от большей части застройки собираются в главную насосную станцию.

Водоотведение на расчетный срок – 482,05 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Теплоснабжение

Проектом предусматривается развитие централизованных тепловых сетей. Перспективу теплоснабжения проектируемой застройки от существующих тепловых сетей необходимо рассматривать с учетом существующих тепловых нагрузок, диаметров магистральных трубопроводов и мощности действующих источников. Предлагается присоединение к существующим сетям теплоснабжения от тепловой камеры ТК-522, находящейся на пересечении ул. Политехническая и ул. Северная (согласно письму ООО «Амурские коммунальные системы» от 26.05.2021 №101-204-5620 «О предоставлении технических условий на теплоснабжение») и техническим условиям № 101-18-10773 от 05.10.2022.

Схема теплоснабжения выполнена по принципу рационального размещения трасс. Предусмотрено строительство новой закольцовывающей тепловой сети 2Ду400 мм.

Расход тепла на расчетный срок – 3,17 Гкал/час, в т.ч.:

- в границах существующей застройки – 0,263 Гкал/час;

- в границах ранее запроектированной застройки (на которую выдано разрешение на строительство) – 1,284 Гкал/час;

- в границах проектируемой застройки (по предыдущему ППТ) – 0,135 Гкал/час.

- в границах территории комплексного развития (без учета ранее запроектированной застройки, на которую выдано разрешение на строительство) – 2,791 Гкал/час.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Газоснабжение

Планируемая застройка не предполагается к подключению сетей газоснабжения.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Электроснабжение

Электроснабжение проектируемого объекта предусмотрено от существующей КЛ-10 кВ, расположенной вдоль пер.Технический, до РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ, установленной на территории жилого дома.

Линия электроснабжения предусматривается самонесущим изолированным проводом СИП кабелем в земле. Ответвления от линии ВЛ-0,4кВ до вводно-распределительного устройства (далее ВРУ) жилых домов – кабелем в траншеях.

Трассы ,4 кВ уточняются рабочим проектом электросетей.

Согласно письму ООО «Амурские коммунальные системы» от 26.05.2021 №101-106-5623 для присоединения к сетям сетевой организации необходимо выполнить ряд мероприятий:

- строительство кабельных линий – 10 кВ;

- строительство двухтрансформаторной подстанции – 10 / 0,4 кВ;

- строительство кабельных линий – 0,4 кВ.

Мощность электропотребления на расчетный срок – 1708,84 кВт, в т.ч.:

- в границах существующей застройки – 360,85 кВт;

- в границах ранее запроектированной застройки (на которое выдано разрешение на строительство) – 437,90 кВт;

- в границах проектируемой застройки (по предыдущему ППТ) – 68,19 кВт;

- в границах территории комплексного развития (без учета ранее запроектированной застройки, на которую выдано разрешение на строительство) – 841,3 кВт.

- наружное освещение – 0,60 кВт.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Сети связи

Территорию проекта планировки обеспечить услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от существующих систем связи.

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания.

Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытой системы водоотвода со сбросом в сеть дождевой канализации с дальнейшим выпуском после очистки на планируемых очистных сооружениях в ближайший водоем.

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории – 268,8-302,4 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные и противооползневые мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока, локальная подсыпка территории.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока.

Противооползневые мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока и уполаживание откосов.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Количество контейнерных площадок – 1х3 контейнеров.

Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 4623,04 м3/год, в т.ч.:

- в границах существующей застройки – 172,09 м3/год;

- в границах ранее запроектированной застройки (на которую выдано разрешение на строительство) – 2339,44 м3/год;

- в границах проектируемой застройки (по предыдущему ППТ) – 358,79м3/год.

- в границах территории комплексного развития (без учета ранее запроектированной застройки, на которую выдано разрешение на строительство) – 3328,28 м3/год.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

### 1.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

1. Магистральные улицы и дороги:

1.1. Магистральные улицы районного значения (транспортно-пешеходная):

- ул. Октябрьская:

Ширина проезжей части – 13,0 м.

- ул. Чайковского:

Ширина проезжей части – 14,5 м.

2. Улицы и дороги местного значения:

2.1. Улицы в зонах жилой застройки:

- ул. Северная (наиболее важная):

Ширина проезжей части (переменная) – 10,6-16,2 м.

- ул. Политехническая:

Ширина проезжей части (переменная) – 9,0-12,4 м.

- пер. Технический:

Ширина проезжей части (переменная) – 3,0-6,0 м.

3. Проезды:

3.1. Основные:

- Проезд №2:

Ширина проезжей части – 8,0 м.

- Проезд №4:

Ширина проезжей части (переменная) – 6,0-7,0 м.

3.2. Второстепенные:

- Проезд №1 (тупиковый):

Ширина проезжей части (переменная) – 9,0-9,8 м.

- Проезд №3:

Ширина проезжей части (переменная) – 8,6-10,0 м.

- Проезд №5:

Ширина проезжей части (переменная) – 3,5-4,9 м.

В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство территорий общего пользования и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров:

- ул. Октябрьская – 3,0-3,25 м;

- ул. Чайковского – 2,7-3,0 м;

- ул. Северная – 3,25-3,5 м;

- ул. Политехническая – 3,0-3,3 м;

- пер. Технический – 1,5 м (в условиях примыкания к ограждению земельного участка);

- Проезд №2, Проезд №4 – не выделен (в ширину проезда включен тротуар);

- Проезд №1, Проезд №3 – не выделен (в ширину проезда включен тротуар);

- Проезд №5 – 0,75 м (+0,5 м в условиях примыкания к ограждению земельного участка).

На территории проектируемой застройки велосипедное движение не выделяется из общего потока. Проезд на велосипедах осуществляется по проезжим частям улиц.

Маршрут автобусного транспорта предусмотрен по ул. Чайковского, по ул. Театральная, от ул. Загородная по ул. Октябрьская до ул. Театральной.

Общественный пассажирский транспорт на территории в границах проектирования не предусмотрен.

На территориях смежных с проектируемой предусмотрено сохранение 3 остановочных пунктов, расположенных по направлению движения транспорта (по ул. Театральной (на пересечении с ул. Северная) – 1 двухсторонний остановочный комплекс, по ул. Чайковского – 2, из них: на пересечении с ул. Северная – 1 односторонний остановочный комплекс, на пересечении с ул. Октябрьская – 1 односторонний остановочный комплекс.

Проектом предусмотрено обеспечение наземными стоянками для хранения автомобилей:

- в границах квартала – 595 машино-мест, из них:

а) открытые наземные стоянки хранения автомобилей на территории существующей многоквартирной жилой застройки – 6 м/м;

б) открытые надземные гостевые стоянки автомобилей в границах комплексного развития территории – 249 м/м;

в) открытые наземные стоянки хранения автомобилей на территории проектируемой многоквартирной жилой застройки вне территории комплексного развития – 20 м/м;

г) открытые наземные приобъектные стоянки – 51 м/м;

д) открытые наземные стоянки вдоль проезжих частей улиц – 60 м/м;

ж) парковочные места на закрытой подземной автостоянке под территорией двора в границах комплексного развития территории – 209 м/м

- в пределах радиуса доступности – 39 машино-мест, из них:

а) закрытые наземные стоянки автомобилей (гаражи) для постоянного хранения автомобилей, размещенные в специально установленных местах – 39 м/м.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

### 1.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Размещение объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан не предусматривается.

1.3.5 Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории

Таблица 2

| Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |  |  | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| Наименование вида объекта | Единица измерения | Расчетный показатель | Наименование вида объекта | Единица измерения | Расчетный показатель | Наименование вида объекта | Единица измерения | Расчетный показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | Магистральная улица районного значения (транспортно-пешеходная) – ул. Чайковского | м | Ширина проезжей части – 14,5 | Не предусма-тривается | - | - |
|  |  |  | Улица местного значения – ул. Северная (наиболее важная) | м | Ширина проезжей части (переменная) – 10,6-16,2 |  |  |  |
|  |  |  | Улица местного значения – ул. Политехническая | м | Ширина проезжей части (переменная) – 9,0-12,4 |  |  |  |
|  |  |  | Улица (дорога) местного значения – пер. Технический |  | Ширина проезжей части (переменная) – 3,0-6,0 |  |  |  |
|  |  |  | Проезд основной №2 | м | Ширина проезжей части – 8,0 |  |  |  |
|  |  |  | Проезд основной №4 | м | Ширина проезжей части (переменная) – 6,0-7,0 |  |  |  |
|  |  |  | Второстепенный проезд №1 (тупиковый) | м | Ширина проезжей части (переменная) – 9,0-9,8 |  |  |  |
|  |  |  | Второстепенный проезд №3 | м | Ширина проезжей части (переменная) – 8,6-10,0 |  |  |  |
|  |  |  | Второстепенный проезд №5 | м | Ширина проезжей части (переменная) – 3,5-4,9 |  |  |  |
|  |  |  | Ширина пешеходной части тротуаров | м | -ул.Октябрьская – 3,0-3,25 м; -ул.Чайковского – 2,7-3,0 м.; -ул.Северная – 3,25-3,5 м.; ул.Политехническая – 3,0-3,3 м.; -пер.Технический – 1,5 (в условиях примыкания к ограждению земельного участка); - Проезд №2, Проезд №4 – не выделен (в ширину проезда включен тротуар); -Проезд №1, Проезд №3 – не выделен (в ширину проезда включен тротуар); - Проезд №5 – 0,75 м. (+0,5м в условиях примыканиях в ограждению земельного участка) |  |  |  |
|  |  |  | Открытые надземные гостевые стоянки автомобилей на территории комплексного развития территории | м/м | 473 |  |  |  |
|  |  |  | Парковочные места на закрытой подземной автостоянке под территорией двора | м/м | 205 |  |  |  |
| Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида объекта | Единица измерения | Расчетный показатель | Наименование вида объекта | Единица измерения | Расчетный показатель | Наименование вида объекта | Единица измерения | Расчетный показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоснабжение | м3/сут | - в границах ранее запроектированной застройки – 182,06; - в границах территории комплексного развития (без учета ранее запроектированной застройки, на которую выдано разрешение на строительство) – 257 |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | м3/сут | 482,05 |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | Гкал/ час | - в границах ранее запроектированной застройки (на которое выдано разрешение на строительство) – 1,284; - в границах территории комплексного развития (без учета ранее запроектированной застройки, на которую выдано разрешение на строительство) – 2,791 |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение | кВт | - в границах ранее запроектированной застройки (на которое выдано разрешение на строительство) – 437,90; - в границах территории комплексного развития (без учета ранее запроектированной застройки, на которую выдано разрешение на строительство) – 841,3 |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная очистка | м3/год | - в границах ранее запроектированной застройки (на которое выдано разрешение на строительство) – 2339,44; - в границах территории комплексного развития (без учета ранее запроектированной застройки, на которую выдано разрешение на строительство) – 3328,28 |  |  |  |  |  |  |
| Мощность электропотреб-ления на расчетный срок (наружное освещение) | кВт | 0,60 |  |  |  |  |  |  |

## 1.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п.2.2.

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ не предусматривается.

# 2. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

## 2.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

| № по эксп. | Наименование | Этап проектирования | Этап строительства, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |
| 1 | Административное здание | 2021 г. | 2030 г. |
| Ранее запроектированная застройка на территории КРТ, на которую выдано разрешение на строительство |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| 2 | Многоэтажный жилой дом Л 1 | 2021 г. | 2022 г. |
| 3 | Многоэтажный жилой дом Л 2 | 2021 г. | 2022 г. |
| 4 | Многоэтажный жилой дом Л 3 | 2021 г. | 2023 г. |
| 5 | Многоэтажный жилой дом Л 4 | 2021 г. | 2023 г. |
| Ранее запроектированная застройка (по предыдущему ППТ, вне территории КРТ) |  |  |  |
| 6 | Многоэтажный жилой дом | 2021 г. | 2030 г. |
| Проектируемая застройка на территории КРТ (объекты незавершенного строительства на которые выдано разрешение на строительство) |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| 7 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Л 10) и подземной автостоянкой (Л 11) | 2022 г. | 2025 г. |
| Проектируемая застройка на территории КРТ (перспективные объекты) |  |  |  |
| 8 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Л 12) и подземной автостоянкой (Л 13) | 2024 г. | 2027 г. |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

## 2.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур приведены в п.3.1.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

| № | Наименование | Этап строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска | 2015-2025 |
| 2 | Развитие транспортной системы города Благовещенска | 2015-2025 |
| 3 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска | 2015-2025 |
| 4 | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на | 2018-2024 |