|  | Приложение к постановлению администрации города Благовещенска от 01.07.2025 № 3618 |
| --- | --- |

Рекомендации по благоустройству придомовых

территорий городского округа города Благовещенска

- Общие положения

  - Настоящие рекомендации утверждены с целью обеспечения единства и комплексности подходов к благоустройству придомовых территорий города Благовещенска.

  - Рекомендации применяются для разработки проектов благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа города Благовещенска.

  - Основные понятия:

придомовая территория – территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам, обеспечивающая их функционирование и находящаяся в общем пользовании проживающих (находящихся) в нем 
(в них) лиц, включая транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (спортивные, для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников), автостоянки, озелененные территории и иные элементы благоустройства. В случае, когда земельный участок под многоквартирным (-ными) домом (-ами) образован в соответствии с земельным законодательством, границы придомовой территории определяются границами этого участка;

зона тихого отдыха – специально организованная территория, на придомовой территории, предназначенная для спокойного досуга, релаксации и восстановления сил, создающая условия для комфортного пребывания взрослых и пожилых людей, чтения книг, общения, созерцания природы и расслабления;

зона активного отдыха – специально организованная территория на придомовой территории, к которым относятся детские площадки для детей от 3 до 14 лет, комбинированные и тематические спортивные площадки;

малые архитектурные формы (далее – МАФ) – элементы благоустройства, служащие для удобства пребывания людей и для придания окружающей среде благоприятного вида, декоративные ограждения, клумбы, цветники, вазоны, декоративные скульптуры, оборудование и покрытие детских, спортивных площадок, хоккейных коробок и др., уличная мебель, объекты монументального искусства, за исключением объектов, связанных с увековечиванием памяти (памятников, памятных знаков, мемориальных досок), временных скульптур и декоративных элементов, выполненных из снега и льда, элементов оформления;

малоподвижные группы населения (далее – МГН) – категории граждан, имеющих ограничения физической активности вследствие состояния здоровья, возраста или иных обстоятельств;

твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – это вещества и предметы, образующиеся в процессе потребления физическими лицами и хозяйствующими субъектами, а также товары, утратившие потребительские свойства в результате износа или повреждения.

1.4. В случае если для территории, в границах которой планируется строительство либо реконструкция объекта капитального строительства, разработаны мастер-план,  архитектурно-художественная концепция либо дизайн-код – благоустройство территории и размещение МАФ должно осуществляться на основании определенных в них рекомендаций.

2.Рекомендации по благоустройству зоны тихого отдыха

2.1. Зоны тихого отдыха размещают вдоль пешеходных путей или на специально выделенных для них площадках.

2.2. Скамейки и другие объекты для отдыха размещают так, чтобы создать ощущение комфорта и безопасности, соответствующие различным группам жителей.

2.3. В зонах тихого отдыха должны быть предусмотрены: лавочки со спинкой, теневые навесы, урны и столы со скамьями без спинок.

2.4. Теневые навесы защищают от солнечного света и осадков. Они представляют собой конструкции из крыши и боковых стенок. Навесы могут быть выполнены из металла, дерева или древесно-полимерного композита. Высота навеса от земли до крыши не более 3 м. Боковые стенки не должны быть сплошными для увеличения ветроустойчивости. Сиденья устанавливают с северной стороны навеса. Зимой навес можно дополнить временным экраном, закрывающим его северную сторону.

2.5. Рядом со скамьей или другим местом для сидения должно быть свободное пространство габаритами не менее 1,5×1,5 м для размещения инвалидного кресла.

2.6. На расстоянии не менее 1 м от зоны тихого отдыха, расположенных вдоль пешеходных путей, следует устанавливать урны.

2.7. Покрытия площадки выполняются с использованием тротуарной плитки и/или асфальтобетонного покрытия.

2.8. Покрытия из тротуарной плитки или асфальтобетона проектируются с учетом организации отвода стоков и имеют уклон не менее 0,5%. Площадки для тихого отдыха размещают на расстоянии не менее 10 метров от окон жилых домов. При этом использовать дополнительные шумозащитные мероприятия не требуется.

2.9. Зоны тихого отдыха должны быть освещены и обеспечивать хорошую видимость пространства.

2.10. При озеленении рекомендуется использовать почвопокровные растения, деревья и кустарники.

3.Рекомендации по благоустройству детских площадок

3.1. Детские площадки размещают на расстоянии не менее 20 метров от окон жилых домов, мусоросборников и физкультурных площадок.

3.2. Площадки не должны располагаться в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1 кВ. Также учитывается десятиметровая охранная зона электроподстанций и газгольдеров.

3.3. Уклон площадки должен составлять 0,3%-2% для отвода поверхностных стоков.

3.4. Высота ограждений площадок для спортивных игр должна составлять не менее 3 м.

3.5. Площадки должны полностью просматриваться, обеспечивая безопасность пользователей.

3.6. Расстояние от детской площадки до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств должно составлять не менее 15 м.

3.7. При наличии полосы озеленения кустарниками или деревьями допускается уменьшение расстояния до 3 м.

3.8. Продолжительность инсоляции должна быть не менее 3 часов на 50% площади участка независимо от географической широты.

4.Рекомендации по благоустройству комбинированных площадок для игр детей от 0 до 7 лет

4.1. Рекомендуемый размер комбинированных площадок для игр детей возраста от 0 до 7 лет от 100 до 200 кв.м.

4.2. Комбинированные детские площадки предусматривают: песочницы, качели балансиры, качалки на пружине, качели маятниковые «гнездо», специальное оборудование для лазания (не выше 0,8 м), детские игровые комплексы, лавочки и урны.

4.3. Рекомендуемые покрытия площадки: полимерное покрытие, речной песок и древесная мульча.

4.4. Во избежание травмоопасных ситуаций участки для игр детей младше и старше 3 лет разделяют малыми архитектурными формами или ограждением высотой до 1,2 м. Места для отдыха взрослых, сопровождающих детей, располагают близко с участком для игр детей младше 3 лет с возможностью обзора всей площадки.

4.5. Комбинированные площадки размещаются на расстоянии 10 м и более от окон жилых домов без дополнительных шумозащитных мероприятий.

4.6. На комбинированной площадке рекомендуется создание искусственного рельефа.

4.7. Следует предусмотреть установку навесов, освещение и озеленение.

4.8. У входа на комбинированную площадку устанавливаются информационные стенды, содержащие правила поведения, инструкции по использованию оборудования и номера телефонов экстренных служб.

5.Рекомендации по благоустройству комбинированных площадок для игр детей от 7 до 14 лет

5.1. Рекомендуемый размер площадки для игр детей от 7 до 14 лет от 100 до 300 кв. м.

5.2. Для комбинированной детской площадки предусматривают МАФ: качели маятниковые, различные детские спортивные и игровые комплексы, детские карусели, спортивные комплексы, канатный мост, канатный комплекс, лавочки и урны.

5.3. Рекомендуемые покрытия: полимерное покрытие, речной песок и древесная мульча.

5.4. Разделение комбинированной площадки для детей от 7 до 14 лет не требует её зонирования для детей младшего и старшего школьного возраста. При этом элементы, предназначенные для различных возрастных групп, следует размещать в разных частях площадки во избежание травмоопасных ситуаций. Универсальные элементы, пригодные для использования вне зависимости от возраста, размещаются ближе к центру площадки.

5.5. При организации комбинированной площадки необходима установка оборудования как для активного отдыха, так и для спокойных групповых игр. Рекомендуется оборудовать навесы для защиты от ветра, осадков и прямых солнечных лучей.

5.6. Комбинированные площадки размещаются на расстоянии более 20м от окон жилых домов без дополнительных шумозащитных мероприятий.

5.7. На комбинированной площадке устанавливается информационный стенд с описанием правил поведения, инструкциями по использованию спортивного оборудования и телефонами экстренных служб.

6. Рекомендации по благоустройству площадок
для игр детей до 3 лет

6.1. Рекомендуемый размер площадки — не менее 50 кв. м.

6.2. По периметру устанавливается ограждение высотой 1,2 м с расстоянием между секциями не более 0,1 м.

6.3. На детской площадке для детей до 3 лет устанавливаются МАФ: песочницы, качели балансиры, качалки на пружине, качели маятниковые «гнездо», специальное оборудование для лазания (не выше 0,8 м), игровые элементы, лавочки и урны.

6.4. При установке оборудования необходимо соблюдать расстояния, рекомендуемые производителями.

6.5. Покрытия площадок: полимерное покрытие, речной песок, древесная мульча.

6.6. Рекомендуется создание искусственного рельефа, размещение развивающих объектов разных цветов и фактур.

6.7. Площадки для детей до 3 лет могут быть размещены на расстоянии более 10 м от окон жилых домов без дополнительных шумозащитных мероприятий.

6.8. Места для отдыха взрослых, сопровождающих детей, располагаются в непосредственной близости к игровым элементам. На площадке предусматривается укрытия в виде навесов, освещение и озеленение.

6.9. У входов на площадку устанавливаются информационные стенды с описанием правил поведения, инструкциями по использованию оборудования, телефонами экстренных служб.

7. Рекомендации по благоустройству площадок
 для игр детей от 3 до 7 лет

7.1. Рекомендуемый размер площадок для игр детей от 3 до 7 лет  от 70 до 150 кв. м.

7.2. На детской площадке для детей от 3 до 7 лет устанавливаются следующие МАФ: песочницы, качели балансиры, качалки на пружине, качели маятниковые, детские игровые комплексы, карусель, лавочки и урны.

7.3. Рекомендуемые типы покрытия: полимерное покрытие, речной песок, древесная мульча.

7.4. В границах площадок необходимо предусмотреть велопешеходные дорожки шириной 0,9 м.

7.5. Материал велопешеходных дорожек: тротуарная плитка, асфальтобетонное или полимерное покрытие.

7.6. На площадках размещаются тематические игровые комплексы с физкультурными и развивающими элементами. При размещении оборудования необходимо соблюдать дистанцию между ними, рекомендованную производителем.

7.7. Площадки допускается располагать на расстоянии более 20 м от окон жилых домов без дополнительных шумозащитных мероприятий.

7.8. Место отдыха взрослых, сопровождающих детей, должно примыкать к детской площадке, чтобы обеспечить полный обзор игрового пространства. На площадке размещают навесы для защиты от ветра и прямых солнечных лучей, освещение и озеленение.

7.9. При входе на площадку устанавливается информационный стенд с описанием правил поведения, инструкциями по использованию спортивного оборудования, телефонами экстренных служб.

8. Рекомендации по благоустройству комбинированной спортивной площадки

8.1. Размеры площадок имеют следующие варианты: 30×60, 20×40 или 15×30 м.

8.2. Площадки размещаются с восточной стороны зданий, чтобы не более трети отдельных спортивных площадок внутри комбинированной имело широтную ориентацию. Данные площадки допускается располагать на расстоянии 30-40 м от окон жилых домов без дополнительных шумозащитных мероприятий.

8.3. Ограждение комбинированных спортивных площадок выполняется из металлической сетки высотой до 3 м.

8.4. Для ограждения хоккейных коробок используют износостойкий и безопасный материал: пластик, стеклопластик или деревянную шпунтованную доску. Высота такого ограждения — 1,2 м.

8.5. Материал покрытия комбинированных площадок должен быть шумопоглощающим, безопасным при падениях и с высокой морозостойкостью.

8.6. На входах комбинированных площадок обустраивают порог не ниже 0,15 м.

8.7. Для доступа МГН следует предусмотреть съемный инвентарный пандус.

8.8. Вблизи входов устанавливается информационный стенд с правилами поведения на площадке и номерами телефонов экстренных служб.

9. Рекомендации по благоустройству спортивных площадок

9.1. Размеры комбинированной спортивной площадки имеют следующие варианты: 30×60, 20×40 или 15×30 м.

9.2. Площадки размещаются с восточной стороны зданий, чтобы не более трети отдельных спортивных площадок внутри комбинированной имело широтную ориентацию. Допускается располагать на расстоянии 30-40 м от окон жилых домов без дополнительных шумозащитных мероприятий.

9.3. Ограждение комбинированных спортивных площадок должно иметь высоту до 3 м и выполняться из металлической сетки.

9.4. Для ограждения хоккейных коробок используют износостойкий и безопасный материал: пластик, стеклопластик или деревянную шпунтованную доску.

9.5. Высота ограждения хоккейной коробки — 1,2 м.

9.6. Материал покрытия комбинированных площадок должен быть шумопоглощающим, безопасным при падениях и с высокой морозостойкостью.

9.7. На входах комбинированных площадок обустраивают порог не ниже 0,15 м. Это облегчает заливку катка в зимнее время.

9.8. Для доступа МГН следует предусмотреть съемный инвентарный пандус.

9.9. Вблизи входов устанавливается информационный стенд с правилами поведения на площадке и номерами телефонов экстренных служб.

10. Рекомендации по благоустройству футбольного поля

10.1. Рекомендуемый размер стандартного мини-футбольного поля – 40х20 м, уменьшенного поля – 30х18 м.

10.2. Основание площадки выполняют из искусственного покрытия.

10.3. По периметру футбольного поля устанавливают сетчатое ограждение высотой от 3 до 4 м., а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м.

10.4. Ворота на спортивных площадках должны быть сертифицированными. Конструкция ворот должна предусматривать надежное крепление, исключающее возможность их опрокидывания.

10.5. Зоны безопасности площадки: по длине – 2 м, по ширине – 1 м.

10.6. В районах многоэтажной застройки игровые площадки рекомендуется размещать с восточной стороны зданий. Размещение площадок осуществляется таким образом, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей на игровую зону в вечернее и в дневное время. Поля для спортивных игр с воротами следует ориентировать продольными осями в направлении север-юг. Допускается отклонение в любую сторону, не превышающее 20°.

10.7. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадки для занятий футболом — 30-40 м.

10.8. Вблизи входов устанавливается информационный стенд с правилами поведения на площадке и номерами телефонов экстренных служб.

11.Рекомендации по благоустройству баскетбольной площадки

11.1. Рекомендуемые размеры баскетбольной площадки определяются следующим образом:

стандартная баскетбольная площадка – 26х14 м;

уменьшенный вариант баскетбольной площадки – 18х12 м;

площадки для игры в стритбол – 15х14 м.

11.2. Тип покрытия площадок: искусственный материал (резиновое или синтетическое покрытие).

11.3. Спортивная площадка оснащается металлическим сетчатым ограждением высотой от 3 до 4 м по периметру, в местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м.

11.4. Зоны безопасности вокруг площадки: длина - 2 м, ширина - 2 м.

11.5. Стойки баскетбольных щитов могут иметь любое конструктивное решение, обеспечивающее жесткость, прочность и безопасность конструкций. Баскетбольные щиты должны прочно прикрепляться к стойкам.

11.6. Площадки для занятий баскетболом или стритболом размещают на расстоянии не менее 200 метров от окон жилых и общественных зданий.

11.7. У входа на площадку устанавливается информационный стенд с правилами поведения на площадке и номерами телефонов экстренных служб.

12.Рекомендации по благоустройству волейбольной площадки

12.1. Рекомендуемые размеры волейбольной площадки:

‒ стандартной – 18х9 м;

‒ уменьшенной – 15х7,5 м.

12.2. Тип покрытия  площадки: искусственный материал (резиновое или синтетическое покрытие).

12.3. Волейбольная площадка оборудуется металлическим сетчатым ограждение высотой от 3 до 4 метров, в местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м.

12.4. Зоны безопасности площадки определяется: длина — 2,5 м, ширина — 2,5 м.

12.5. Площадку оснащают сеткой длиной 9,5 м и шириной 1 м, натянутой на тросе между двумя стойками. В зависимости от возраста и пола играющих, верхний край сетки устанавливается на разной высоте от поверхности поля для игры: минимально — 2,1 м, максимально — 2,43 м. Стойки должны быть круглого сечения, изготовленными из любого прочного и жесткого материала. Они могут быть стационарными или съемными. Конструкция стоек должна обеспечивать возможность установки сетки на любую из необходимых высот.

12.6. Площадки для занятий волейболом устанавливают на расстоянии не менее 20-30 метров от окон жилых и общественных зданий.

12.7. Вблизи входов устанавливается информационный стенд с правилами поведения на площадке, номерами телефонов экстренных служб.

13.Рекомендации по благоустройству площадок для воркаута

13.1. Рекомендуемый размер площадки для воркаута от 15 до 200 кв. м, в зависимости от количества доступного пространства.

13.2. На площадке размещаются физкультурно-оздоровительные и спортивные устройства и/или их комплексы. Оборудование предназначается для всех возрастных групп, а также людей с ограниченными возможностями.

13.3. При размещении спортивного оборудования учитывается расстояние между отдельными объектами, указанное производителем. В этих пределах не должны размещаться другие элементы благоустройства, такие, как урны, скамейки, бортовые камни и твердые виды покрытия, а также озеленение в виде кустарников или деревьев. Площадки для воркаута могут располагаться на расстоянии 10 м от окон жилых домов без дополнительных шумозащитных мероприятий.

13.4.  На площадке устанавливают информационный стенд с описанием правил поведения, инструкциями по использованию спортивного оборудования и номерами телефонов экстренных служб.

14. Рекомендации по благоустройству площадок для настольного тенниса

14.1. Рекомендуемый размер площадки для настольного тенниса – не менее 8×6 м.

14.2. На площадке устанавливается стол для игры в настольный теннис размером 2,7×1,5 м, вокруг которого для передвижения игроков выделяется зона безопасности размером 5,7×4,5 м.

14.3. В границах зоны безопасности не допускается размещать элементы благоустройства.

14.4. Скамьи для отдыха и урны группируются на площадке рядом с зоной безопасности.

14.5. Площадки для настольного тенниса следует располагать на расстоянии не менее 15 м от окон жилых домов, в затененном месте, защищенном от ветра.

14.6. Для защиты от ветра используются комбинированные посадки из кустарников и невысоких деревьев.

14.7. Покрытие площадки для настольного тенниса выполняют из нескользящих материалов: асфальтобетона, бетонной плитки. Допускается применение синтетических покрытий.

14.8. Для отвода поверхностных вод необходимо предусмотреть уклон площадки не менее 0,3%.

14.9. Перед входом на площадку устанавливается информационный стенд с описанием правил поведения на площадке, инструкциями по использованию спортивного оборудования и телефонами экстренных служб.

14.9. На участках с интенсивным потоком людей рекомендуется устанавливать антивандальные теннисные столы, которые отличаются большей долговечностью. Такие столы не имеют системы складывания и являются полностью стационарными. Они надежно закрепляются, чаще всего путем бетонирования. Конструкция отличается высокой прочностью и весом, ее сложно повредить и украсть. Столешница может быть выполнена из бетона или покрыта толстым слоем меламина, а сетка изготовлена из металла, что делает их стойкими к вандализму и погодным условиям. При установке антивандальных столов, обладающих высокой массой, критически важно учитывать несколько ключевых аспектов. Необходимо выбрать оптимальное место: твердое, ровное и площадью, достаточной для игры. Допускается установка на асфальт, резиновое покрытие или тротуарную плитку. Кроме того, стол должен быть расположен так, чтобы обеспечить легкий доступ для всех пользователей, включая людей с ограниченными возможностями.

15. Рекомендации по благоустройству площадки для панна-футбола

15.1. Площадка для панна-футбола выполняется круглой формы диаметром от 10 до 20 метров и окружена стеной высотой от 1 до 2 метров.

15.2. Тип покрытия площадки: искусственное покрытие.

15.3. Размер ворот для панна-футбола составляют 1,5 м в ширину и 1 м в высоту.

15.4. На площадке должна быть нанесена разметка: линии поля, места для установки ворот.

15.5. Площадку для игры в панна-футбол следует размещать на расстоянии 20-30 м от окон жилых и общественных зданий.

15.6 Вблизи входов устанавливается информационный стенд с правилами поведения на площадке и номерами телефонов экстренных служб.

16. Рекомендации по ограждению спортивных площадок

16.1. Опоры ограждения должны быть надежно закреплены на фундаменте. Соединение элементов конструкций обеспечивается сварочным методом или высокопрочной крепежной системой.

16.2. Конструкция калитки должна быть без перекладин в нижней части, чтобы обеспечить беспрепятственный вход и выход.

16.3. Цвет ограждения: cерый, темно-серый, темно-зеленый, черный.

16.4. Для реализации ограждения рекомендовано применять один из следующих вариантов:

1) секции из проволоки сечением 4-5 мм (3d). Использование проволоки меньшего сечения не рекомендуется, так как при интенсивном использовании площадки секции могут деформироваться, образуя острые торчащие фрагменты;

2) секции из профильных труб сечением 15x15 мм или 20x20 мм;

3) сетка тройного кручения с полимерным покрытием. Этот вид ограждения устойчив к деформации и имеет более низкий уровень шума.

17. Рекомендации по разметке спортивных площадок

17.1. Графическое оформление разметки наносится краской ярких цветов, отличимых от основного фона покрытия площадки, обеспечивает легкую идентификацию спортсменами и зрителями.

17.2. Разметка зависит от типа спортивной площадки и соответствует следующим стандартам:

1) для футбола: разметка ворот и линии ворот, центральная линия поля и линии штрафных площадок;

2) для баскетбола: разметка мест для бросков и линии ограничения. Также на площадке могут быть отмечены зоны для трехочковых бросков и линий штрафных бросков;

3) для волейбола: границы поля, центральная линия и линии атаки;

4) для волейбола: границы поля, центральная линия и линии атаки;

5) для хоккея: разметка ворот и линии ворот, центральная линия поля и линии штрафных площадок.

17.3. Линии разметки должны быть яркими и четкими, чтобы игроки могли легко ориентироваться на площадке и соблюдать правила игры.

17.4. Размеры и расположение разметки должны соответствовать требованиям для конкретного вида спорта.

18. Рекомендации по оформлению информационных элементов для площадок

18.1. Стенд должен содержать следующую информацию:

1) перечень оборудования;

2) возрастные ограничения;

3) ограничения по весу;

4) рекомендации по использованию оборудования;

5) правила поведения на детских и спортивных площадках;

6) предупреждение об опасности нарушения правил нахождения на площадке или предупреждение об опасности при неправильном использовании оборудования;

7) номера телефонов экстренных служб;

8) наименование и контактные данные эксплуатирующей организации.

19. Рекомендации по благоустройству площадки для сбора ТКО

19.1 Площадки для установки мусоросборников размещаются вдоль проездов.

19.2. Расстояние от края проезда до контейнера должно быть не менее 1,5 м, между контейнерами – не менее 0,35 м.

19.3. По возможности один мусороприемник рекомендуется выполнять высотой не более 1,1 м для использования инвалидами в креслах-колясках.

19.4. На одной площадке рекомендовано размещать не более пяти контейнеров.

19.5. Площадки для сбора ТКО располагаются на расстоянии не менее 20 м от окон жилых домов и зон отдыха.

19.6. Рекомендуемое покрытие площадки – асфальтобетон, бетон.

19.7. Ограждение и навес площадки выполняют из материалов, подходящих для дезинфекции и влажной уборки.

19.8. Присутствие защитного навеса высотой не менее 2,5 метра.

19.9. Для отвода поверхностных вод уклон площадки должен быть не менее 0,5% и не более 2% в сторону проезда.

20. Рекомендации по благоустройству хозяйственно-бытовой зоны

20.1. Объекты, предназначенные для хозяйственно‒бытовых нужд, включают в себя:

площадку для сушки белья и домашних вещей;

площадку для чистки ковров и других крупногабаритных домашних принадлежностей.

20.2. Площадки оборудуют металлическими рамами, а для сушки белья – специальными стойками с крючками для крепления веревок.

20.3. Площадка хозяйственно-бытовой зоны должна иметь асфальтированное или плиточное покрытие, а по периметру – ограждение в виде невысокой стенки или живой изгороди.

20.4. Площадки для сушки белья размещают на солнечных и продуваемых участках двора (среди зеленых насаждений).

20.5. Площадки для хозяйственных целей размещаются на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, общественных учреждений и зон отдыха. Площадка для сушки белья не имеет ограничений на расположение.

20.6. Расстояние между площадками для чистки ковров и сушки белья должно быть не менее 15 метров.

21. Рекомендации по освещению дворовой территории

21.1. В местах повышенного риска, например на пересечениях пешеходных и транспортных путей, необходимо предусматривать более высокий уровень горизонтальной и вертикальной освещенности.

21.2. Для уменьшения попадания уличного света в окна жилых домов расстояние от опор освещения до фасадов зданий должно быть не менее 1,5H, где H – высота опоры освещения.

21.3. Опоры освещения не должны располагаться в границах пожарного проезда и между пожарным гидрантом и пожарным проездом.

21.4.Коэффициент равномерности освещения для всех типов дворовых территорий – 0,4.

21.5. Опоры освещения устанавливаются не менее чем в 4 м от оси стволов деревьев.

21.6. Расстояние от опоры до лицевой грани бордюрного камня или края покрытия проезда, пешеходного пути, площадки, зон отдыха — 0,6 м. В стеснённых условиях допускается сокращать это расстояние до 0,3 м.

21.7. Опоры освещения устанавливаются вдоль пешеходных путей на поверхности с водопроницаемым покрытием или в зоне озеленения.

21.8. При размещении опор освещения вдоль основных вело-пешеходных путей учитывается зона уборки покрытия уборочной техникой. Для этого сохраняется ширина проезда не менее 2,2 м.

21.9. При размещении опор освещения вдоль второстепенных пешеходных путей ширина свободного пространства для проезда инвалидных колясок должна быть не менее 1,2 м.

21.10. Прокладка кабельных линий осуществляется в земле с обустройством кабельной канализации. Устройство воздушных линий электропередач на территории детской площадки не допускается.

21.11. Прокладка кабельных ЛЭП напряжением 0,4 кВ на спортивных и детских площадках осуществляется только в земле в трубах.

21.12. Опоры освещения подбирают с учётом возможности регламентного обслуживания.

21.13. Уровень горизонтальной и полуцилиндрической освещенности для проходов под арками составляет 75 лк и 15 лк соответственно.

21.14. Уровень горизонтальной освещенности для мест установки мусоросборников рекомендуется принимать 30 лк.

21.15. В местах изменения рельефа, на лестницах и пандусах, горизонтальная освещенность должна быть не менее 100 лк.

21.16.  К опорам освещения предусматривать подъезд шириной не менее 3 м. При невозможности обустройства подъезда и высоте опор более 5 м рекомендуется применять опоры типа П-ФГ.

21.17. Вводно ‒ распределительный шкаф, щиты наружного освещения должны быть выполнены по стандарту IP65.

21.18. Опоры освещения не должны располагаться в границах пожарного проезда и между пожарным гидрантом и пожарным проездом.

21.19. Элементы освещения проходят антикоррозийные мероприятия.

21.20. Для элементов освещения зон отдыха устанавливать программные устройства для отключения освещения в ночное время.

21.21. Для элементов освещения дворовой территории следует предусматривать централизованное телемеханическое управление.

21.22. Рекомендуемые технические характеристики приборов освещения и источников света:

1) класс бликования устройств освещения – G4 и выше. На игровых площадках допускается класс G3 из-за увеличенной высоты опор;

2) цветовая температура освещения 2700–2800° по Кельвину (К);

3) индекс цветопередачи R9 (насыщенный красный) ≥ 80 RA.

4) класс защиты от пыли и влаги: IP54 или выше – для светильников под навесом, IP55 и выше – для открытых светильников, IP67 или выше – для установленных в земле, IP68 – для установленных под водой;

5) индекс IK (защиты корпуса электрооборудования от механических воздействий) – 08 (5 Дж) и выше;

6) класс защиты от поражения электрическим током – не ниже II;

7) степень защиты оптического отсека и отсека для моноблочного светодиодного драйвера от воздействия окружающей среды – не менее IP65;

8) полная эффективность светильника – не менее 110 лм/Вт;

9) коэффициент мощности – не менее 0,95;

10) диапазон напряжения питания – 176–264 В;

11) тип источника света: светодиодные лампы.

22. Рекомендации по освещению пешеходных путей

22.1. Освещение основных пешеходных путей дворовой территории должно обеспечивать безопасное перемещение.

22.2. Использовать светильники на опорах высотой от 5 до 7 м с симметричным светораспределением.

22.3. Соотношение высоты светильников и шага опор принимать 1:3 (15–20 м).

22.4. Опоры освещения располагают на поверхности с водопроницаемым покрытием или в зоне зеленых насаждений на расстоянии 0,3 м от края бордюрного камня.

22.5. Уровень горизонтальной освещенности основных пешеходных путей – 20 лк. Значение полуцилиндрической освещенности – 1,5-2 лк.

22.6. Освещение второстепенных пешеходных путей дворовой территории должно обеспечиваться по следующему алгоритму:

1) используются светильники на опорах высотой от 5 до 7 м с симметричным светораспределением;

2) соотношение высоты светильников и шага опор рекомендуется принимать 1:4 (20–30 м);

3) опоры освещения размещают в полосе зеленых насаждений на расстоянии 0,3 м от края бордюрного камня;

4) уровень горизонтальной освещенности второстепенных пешеходных путей — 20 лк.

23. Рекомендации по устройству системы освещения внутридворовых проездов

23.1. Основные внутриквартальные проезды, прилегающие к пешеходным путям, оснащаются осветительными приборами на опорах высотой 7 метров.

23.2. Светильники должны обеспечивать асимметричное светораспределение и включать дополнительную обратную засветку территории.

23.3. Соотношение высоты светильников и шага опор

23.4. Светильники устанавливают таким образом, чтобы освещенными были одновременно и проезжая часть, и пешеходные пути.

23.5. Опоры освещения размещают в полосе зеленых насаждений на расстоянии 0,3 м от края бордюрного камня.

23.6. Уровень горизонтальной освещенности основных проездов для дворов — 10-15 лк.

23.7. Второстепенные внутриквартальные проезды, совмещенные с пешеходными путями, рекомендуется освещать следующим способом:

1) светильниками на опорах высотой до 7 м с асимметричным светораспределением и дополнительной обратной засветкой;

2) соотношение высоты светильников и шага опор принимать 1:3 (15–20 м);

3) светильники устанавливают таким образом, чтобы освещенными были одновременно и проезжая часть, и пешеходные пути;

4) опоры освещения размещают на озелененных участках на расстоянии 0,3 м от края бордюрного камня;

5) уровень горизонтальной освещенности второстепенных проездов для дворов — 10-15 лк.

24. Рекомендации по организации освещения мест тихого отдыха

24.1. Освещение мест тихого отдыха осуществляется светильниками с симметричным светораспределением на опорах высотой 7 м, расположенных с шагом 20 м.

24.2. Светильники располагают в непосредственной близости от мест тихого отдыха для обеспечения максимальной освещенности.

24.3. На опорах освещения с рассеянным светом допускается размещать дополнительные светильники направленного освещения, подсвечивающие отдельные элементы благоустройства.

24.4. Уровень горизонтальной освещенности для мест тихого отдыха – 7,5 лк.

25. Рекомендации по организации освещения на площадках для игр детей

25.1. На площадках для игр детей применяется светильники комбинированного типа с направленным и рассеянным светом с симметричным светораспределением. Рассеянный свет обеспечивает необходимый уровень горизонтальной и вертикальной освещенности, направленный – выделяет места активных игр, игровые элементы.

25.2. Светильники устанавливаются на опорах высотой от 7 до 9 м.

25.3. Соотношение высоты светильников и шага опор рекомендуется принимать 1:2 (15–20 м).

25.4. Опоры освещения располагаются непосредственно на самой площадке с учетом правил размещения ее элементов.

25.5. Угол наклона светильников направленного света – не более 30°. При необходимости может быть увеличен до 45°.

25.6. Уровень горизонтальной освещенности для детских игровых площадок – 15 лк, уровень полуцилиндрической освещенности – 3 лк.

26. Рекомендации по организации освещения спортивных площадок

26.1. Спортивные площадки, использующиеся в вечернее время, освещаются светильниками комбинированного типа с направленным и рассеянным светом с симметричным светораспределением на опорах высотой 7–10 м.

26.2. Соотношение высоты светильников и шага опор принимать 1:2 (15–20 м).

26.3. Опоры освещения устанавливают по периметру спортивных площадок на расстоянии не менее 0,3 м от ограждения.

26.4. Угол наклона осветительных приборов верхнего освещения не должен превышать 73°.

26.5. Следует предусматривать защиту светильника от ударов мяча и других спортивных снарядов.

26.6. На площадках для игр в футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон рекомендуемый уровень горизонтальной и вертикальной освещенности составляет 50 и 30 лк соответственно, на площадках для игр в теннис и хоккей — 100 и 50 лк соответственно.

27. Рекомендации по освещению парковочных карманов и площадок

27.1. Парковочные карманы освещают светильниками на опорах высотой 7 м с асимметричным светораспределением в дополнение к освещению второстепенных внутриквартальных проездов, вдоль которых они располагаются.

27.2. Рекомендуемый шаг опор освещения – 30 м.

27.3. При светотехническом расчете необходимо учитывать освещение второстепенного внутриквартального проезда.

27.4. Опоры освещения располагают на расстоянии 0,3 м от края бордюра.

27.5. Уровень горизонтальной освещенности для парковочных карманов — 10 лк.

27.6. Осветительные приборы подбирают таким образом, чтобы избежать попадания света в окна жилых домов.

27.7. Для парковочных площадок используют светильники с асимметричным светораспределением на опорах высотой 7 м, расположенные с шагом 15 м.

27.8. При светотехническом расчете парковочных площадок необходимо учитывать освещение основных внутриквартальных проездов.

27.9. Опоры освещения на парковочных площадках располагают на расстоянии 0,3 м от края бордюра.

27.10 Уровень горизонтальной освещенности для парковочных площадок — 10 лк.

28. Рекомендации по освещению входных групп зданий: высокой, средней и малой этажности

28.1 Рекомендуется следующее устройство системы освещения входных групп зданий высокой этажности (9 этажей и выше):

1) входные группы следует освещать светильниками, закрепленными на фасаде или навесах над входом;

2) пространство вокруг входных групп освещается светильниками с асимметричным светораспределением и дополнительной обратной засветкой, расположенными вдоль проезда с уменьшенным интервалом в сравнении с обычным шагом опор;

3) опоры освещения размещают в полосе зеленых насаждений со стороны пешеходного пути на расстоянии 0,3 м от края бордюрного камня;

4) уровень горизонтальной освещенности зон входа — 100 лк;

5) уровень полуцилиндрической освещенности — 20 лк;

6) уровень горизонтальной освещенности проезда для дворов типов Д1, Д2 — 10 лк, для типа Д4 — 15 лк.

28.2. Рекомендуется следующее устройство системы освещения входных групп в жилые дома малой и средней этажности (ниже 9 этажей):

1) входные группы следует освещать настенными светильниками, закрепленными на фасаде по обеим сторонам от дверного проема на высоте 2–3 м;

2) пространство вокруг входных групп освещается светильниками с асимметричным светораспределением и дополнительной обратной засветкой, расположенными на проезде вдоль здания;

3) светильники располагаются на опорах высотой 5 м, шаг опор – 15 м;

4) светильники устанавливают таким образом, чтобы избежать попадания света в окна жилых домов;

5) опоры освещения размещают в полосе зеленых насаждений со стороны проезжей части на расстоянии 0,3 м от края бордюра;

6) уровень горизонтальной освещенности входных групп – 100 лк;

7) уровень полуцилиндрической освещенности – 20 лк;

8) уровень горизонтальной освещенности проездов, совмещенных с пешеходной зоной – 15 лк.

29. Рекомендации по устройству временные велопарковки 
у подъездов жилых домов

29.1 Требования к временным велопарковкам возле входных групп в жилой дом:

1) минимальная длина места для перпендикулярной велосипедной парковки – 2 м;

2) в стесненных условиях парковка организуется под углами 30°, 45° или параллельно;

3) расстояние между стойками велопарковки составляет не менее 0,6 м;

4) минимальная ширина прохода вдоль парковки с припаркованным велосипедом – 1,2 м.

30. Рекомендации по благоустройству входа в жилой дом

30.1 Подход к дому и его крыльцо должны быть свободны от элементов благоустройства для беспрепятственной эвакуации людей из здания.

30.2. Ширина прохода между элементами благоустройства должна быть не менее 2 м.

30.3. Входная группа оборудуется пандусом с уклоном не более 8% (при высоте подъема менее 0,2 м ‒‒ до 10%) и урной.

30.4.Зона входа выполняется в одном уровне с основными пешеходными путями дворовой территории.

30.5.Для обеспечения возможности краткосрочной стоянки автомобилей экстренных служб, а также погрузки и выгрузки, с одной стороны от входной группы в составе второстепенного внутриквартального проезда рекомендуется предусмотреть площадку размером 3×7 м.

31. Рекомендации по устройству информационных конструкций 
у входов в жилые дома

31.1. У входных групп в жилые дома рекомендуется размещать информационные стенды для официальных объявлений, сообщений о местных событиях и пр.

31.2. Оптимальная высота для размещения информации – от 0,9 до 1,8 м от уровня земли. Перед стендом предусматривается свободная зона не менее 1,5 м. В стесненных условиях – не менее 1,2 м.

31.3. Стенды не должны препятствовать движению пешеходов или транспортных средств, закрывать окна жилых домов или объектов торговли. При выборе мест размещения стенда следует отдавать предпочтение хорошо освещенным участкам.

32. Рекомендации по благоустройству автотранспортной инфраструктуры

32.1. Для отвода поверхностных вод поперечный уклон полотна проездов должен составлять не менее 2%.

32.2. Для плоскостных автостоянок вместимостью более 10 машино-мест предусматриваются меры по защите от шума и выхлопных газов.

32.3. Рекомендуемые размеры парковочных мест:

1) места, расположенные перпендикулярно направлению движения транспортных средств – 2,5×5 м на 1 машино - место;

2) места, расположенные параллельно проезжим частям – 2,5×6,5 м на 1 машино - место.

32.4. Габариты машино-места для людей с ограниченными возможностями должны быть не менее 3,6 м в ширину и 6 м в длину. Это обеспечивает возможность подъезда инвалидной коляски.

32.5. При перпендикулярном размещении автотранспорта продольное увеличение парковочного места может осуществляться за счет прилегающего проезда.

32.10. Парковочные места должны оснащаться обозначениями, соответствующими ГОСТ Р 51256–2011 2.

32.11. Для организации естественного дренажа парковочные места и второстепенные проезды рекомендуется выполнять из проницаемых покрытий. В этом случае фильтрующий слой необходимо менять не реже одного раза в 3 года для предотвращения загрязнения почвы.

32.12. Площадки и карманы не рекомендуется располагать в границах охранных зон инженерных сетей.

32.13. Парковочные места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями, следует размещать не далее 50 м от входа в жилой дом. Такие места должны составлять 4% от общего количества машино-мест в дворовой территории, но не менее одного машино-места.

32.14. При наличии железобетонных конструкций, ограничивающих сквозной проезд двора автотранспортом, рекомендуется их заменить на бетонные полусферы.

33. Рекомендации по благоустройству основных и второстепенных внутриквартальных проездов

33.1. Основные внутриквартальные проезды при размещении вдоль пешеходных путей отделяются от них ограничителями парковки для предотвращения неорганизованной парковки автотранспорта с наездом на тротуар.

33.2. На проездах необходимо предусматривать отвод дождевых стоков.

33.3. Проезды должны быть освещены.

33.4. Ширина второстепенного проезда — не менее 4,5 м. При этом она должна отвечать требованиям пожарной безопасности с учетом этажности здания, к которому примыкает проезд.

33.5. Для предотвращения неорганизованной парковки транспортных средств используются специальные ограничители, выделяющие полосу движения шириной 3,5 м для, предназначенную для проезда автотранспорта.

33.6. В зоне входа в жилые дома ограничители парковки не устанавливаются, оставляя место для временной стоянки машин экстренных служб, погрузки и разгрузки, разъезда встречных автомобилей.

33.7. Конструкция дорожной одежды второстепенных внутриквартальных проездов должна быть рассчитана на нагрузку при работе специализированной пожарной техники.

33.8. Расстояние от проезжей части до нижних веток кроны дерева должно быть более 3 м для обеспечения проезда транспортных средств.

33.9. Проезды должны быть освещены.

34. Рекомендации по благоустройству пожарного проезда

34.1. Вдоль фасадов, не имеющих входов, вместо внутриквартального проезда рекомендуется обустройство пожарного проезда по укрепленному (армированному) газону.

34.2. Обустройство укрепленного газона должно учитывать возможную нагрузку при проезде и рабочей стоянке пожарной специальной техники: 16 тонн на ось для зданий высотой до 50 м, 21 тонна на ось для зданий выше 50 м).

34.3. Озеленение газонов пожарного проезда осуществляется с помощью многолетних цветов и злаков.

34.4. Обустройство проезда осуществляется путем отсыпки декоративным щебнем.

34.5. В составе проезда могут включаться пешеходные тротуары.

35. Рекомендации по благоустройству пересечений проездов и поворотов

35.1. Для обеспечения возможности проезда и маневрирования транспортных средств экстренных служб на пересечениях основных проездов, следует предусматривать локальное расширение проезда и увеличенный радиус закругления проезжей части.

35.2. Основные и второстепенные проезды при их пересечении следует обустраивать в разных уровнях: второстепенный проезд делается приподнятым по отношению к основному.

35.3. Для предотвращения подтопления территории, со стороны притока поверхностных вод следует обустраивать дождеприемную решетку.

36. Рекомендации по благоустройству въезда в дворовую территорию

36.1. Для предотвращения заезда автомобилей на пешеходную часть необходима установка ограничителей, расстояние для прохода между которыми составляет не менее 1,5 м.

36.2. Зеленые насаждения в радиусе 10 м от въезда следует прореживать для повышения видимости пешеходов и автомобильного транспорта.

37. Рекомендации по благоустройству парковочных карманов

37.1. Расстояние от окон жилых домов до парковочных пространств должно быть не менее 10 м.

37.2. Между парковочными карманами предусматриваются разрывы не менее 3 м для прохода.

37.3. По границе парковочного кармана высаживается защитно-мелиоративное озеленение — кустарники или живые изгороди. Высота таких насаждений не должна превышать 1,2 м для сохранения просматриваемости дворовых территорий.

38. Рекомендации по организации парковочных площадок

38.1. Размещение парковочных площадок вдоль проезда рекомендуется при дефиците открытых пространств в стороне от проезда.

38.2. На парковках должны быть предусмотрены отвод дождевых стоков и освещение.

38.3. Рекомендуемое расстояние от окон жилых домов до парковочной площадки должно составлять не менее 15 м.

38.4. В местах, где парковочная площадка обращена к жилым зданиям, учреждениям дошкольного или школьного образования и рекреационным площадкам, следует предусматривать меры по защите от шума и выхлопных газов.

38.5. Ширина проезда на парковочной площадке должна быть не менее 6 м, парковочные места размещаются с обеих сторон. В стесненных условиях ширина проезда может уменьшаться до 4,5 м.

39. Рекомендации по устройству уличных розеток общего пользования

39.1. Степень защиты уличных розеток общего пользования не ниже IP 65/

39.2. Розетки должны размещаться под навесом или в защитном боксе.

39.3. Входной кабель в розетку прокладывается снизу.

39.4. Высота размещения розетки должна исключать попадание воды при таянии снега.

39.5. Станции зарядки автотранспорта устанавливаются на парковочных площадках.

40. Рекомендации по сохранению озеленения при благоустройстве дворовых территорий

40.1. При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений необходимо ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг этого ограждения (радиус настила — 0,5 м).

40.2. При производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов и тротуаров следует оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м² с последующей установкой приствольной решетки.

40.3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола дерева: при толщине ствола 15 см — на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см — не менее 3 м, от кустарников — не менее 1,5 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви.

40.4. Для сохранения и улучшения озеленения необходимо регулярно ухаживать за растительностью, проводить обрезку, удобрение, уборку и т. д.

40.5. Не рекомендуется белить деревья, поскольку это может негативно повлиять на их здоровье и рост.

41. Рекомендации по озеленению детских площадок

41.1. Выбранные растения не должны иметь ядовитых или токсичных свойств.

41.2. Выбранные растения не должны иметь колючек, шипов, острых листьев или других острых элементов, которые могут причинить травмы или нанести порезы детям.

41.3. Рекомендовано выбирать виды растений, которые могут образовать тенистые места на детской площадке, для защиты детей от солнечных лучей в жаркое время года.

41.4. При благоустройстве дворовых территорий следует выбирать растения, которые адаптированы к местным условиям: климату, почве и т. д.

42. Рекомендации по высадке деревьев

42.1. С помощью зеленых насаждений рекомендуется разделять различные функциональные зоны дворовых площадок.

42.2. Деревья с восточной и северной сторон площадки рекомендуется высаживать на расстоянии не менее 3 м от границы площадки до оси дерева, а с южной и западной – не менее 1 м.

42.3. Для спортивных площадок деревья следует высаживать на расстоянии не менее 2 м от границы площадки до оси дерева.

42.4. Расстояние между деревьями при высадке зависит от видовых характеристик, но должно быть не меньше ширины кроны взрослого дерева.

42.5. Между кустарниками рекомендуется оставлять расстояние не менее половины их взрослой ширины.

42.6. Деревья рекомендовано высаживать не ближе 5 м от зданий, кусты – не ближе 1,5 м.

43. Рекомендации по устройству искусственного рельефа на детской площадке

43.1. Для создания искусственного рельефа на детской площадке целесообразно использовать бесшовные покрытия из резиной крошки (геопластика), обеспечивающего безопасность детей при падениях.

43.2. Перед установкой элементов из геопластика необходимо проконсультироваться с производителем относительно соответствия выбранных материалов покрытия всем требованиям безопасности и качества, принимая внимание особенности климатической зоны.

44. Рекомендации по размещению инклюзивного оборудования на детских площадках

44.1. При установке инклюзивного оборудования на детских площадках рекомендуется:

размещать инклюзивное оборудование на видном месте на детской площадке;

предусматривать площадки отдыха для сопровождающих, чтобы они могли контролировать детей с некоторого расстояния;

устанавливать рядом с другими игровыми элементами, чтобы дети могли легко перемещаться между ними и участвовать в общих играх;

вокруг инклюзивного оборудования обеспечить достаточное пространство для комфортного перемещения детей в инвалидных колясках и для проведения индивидуальных занятий;

обеспечить доступность и беспрепятственный подход к инклюзивному оборудованию, установив пандусы и поручни для удобства детей с ограниченными возможностями;

размещать на площадках, оборудованных инклюзивным оборудованием информационные стенды, содержащие рекомендации для детей и взрослых по правильному использованию инклюзивного оборудования и правилам поведения при взаимодействии с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья в процессе игры.

45. Рекомендации по использованию придомовых территорий в зимнее время

45.1. Рекомендуемые варианты использования двора в зимнее время:

заливка катка на месте спортивной площадки;

установка снежной горки или деревянной горки с заливным скатом;

подготовка специальных зон для зимних развлечений (для катания на санках, лыжной трассы или зоны для игры в снежки);

организация зимних мероприятий, конкурсов на лучшую снежную фигуру, новогодних представлений или выставки скульптур из льда.