Приложение

к постановлению мэра

города Благовещенска

от                    №________

Основная часть проекта планировки территории

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

1.1. Характеристики планируемого развития территории

Проектом выполнен анализ существующей ситуации, выявлены проблемы и недостатки территории существующей застройки с учетом ранее запланированной застройки, внесены предложения освоения территории, освобожденной от застройки, с сохранением основных положений ранее разработанной и утвержденной документации (выполненной ООО «Архивариус» в 2022 году, шифр проекта: А-69.1218-21) и размещением объекта образования.

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение существующей и ранее запроектированной жилой застройки, сохранение существующих общественных зданий, а также размещение общеобразовательной организации в качестве дополнительного корпуса МАОУ «Гимназия № 1 г. Благовещенска», сохранение озелененных территорий общего пользования и площадок различного назначения, также пешеходных тротуаров. На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, подготовлена в отношении земельного участка, который предназначен для размещения объекта общественного назначения, а также территорий общего пользования.

Границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства отображены по границе земельного участка.

Таблицы координат границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Условный номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства №1

| Площадь – 10 048 м² Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| № | X | Y |
| 1 | 453447.2 | 3285888.22 |
| 2 | 453435.72 | 3285956.58 |
| 3 | 453421.43 | 3285954.24 |
| 4 | 453416.33 | 3285953.77 |
| 5 | 453416.69 | 3285952.02 |
| 6 | 453403.84 | 3285949.78 |
| 7 | 453399.84 | 3285949.47 |
| 8 | 453394.85 | 3285946.71 |
| 9 | 453390.24 | 3285945.84 |
| 10 | 453379.11 | 3285943.76 |
| 11 | 453378.36 | 3285946.00 |
| 12 | 453374.26 | 3285945.49 |
| 13 | 453362.85 | 3285944.02 |
| 14 | 453361.54 | 3285943.88 |
| 15 | 453361.54 | 3285943.16 |
| 16 | 453358.33 | 3285942.78 |
| 17 | 453349.58 | 3285941.40 |
| 18 | 453347.14 | 3285941.10 |
| 19 | 453341.85 | 3285940.30 |
| 20 | 453341.29 | 3285940.32 |
| 21 | 453337.17 | 3285939.70 |
| 22 | 453335.72 | 3285939.65 |
| 23 | 453330.98 | 3285938.85 |
| 24 | 453323.38 | 3285937.61 |
| 25 | 453315.73 | 3285936.13 |
| 26 | 453307.92 | 3285934.71 |
| 27 | 453307.99 | 3285934.18 |
| 28 | 453310.96 | 3285913.59 |
| 29 | 453309.71 | 3285913.42 |
| 30 | 453305.10 | 3285912.78 |
| 31 | 453305.10 | 3285912.78 |
| 32 | 453297.66 | 3285911.75 |
| 33 | 453292.97 | 3285910.93 |
| 34 | 453291.47 | 3285910.13 |
| 35 | 453296.32 | 3285861.84 |
| 36 | 453296.36 | 3285861.41 |
| 37 | 453338.25 | 3285868.67 |
| 1 | 453447.20 | 3285888.22 |

1.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории

Территориальная зона Ж-3:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

коэффициент застройки – 0,22;

коэффициент плотности застройки – 1,60.

Предельные параметры плотности застройки согласно данным ПЗЗ для участков с видом разрешённого использования:

1) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6):

- этажность – минимальная – 5 / максимальная – без ограничения уровня этажности;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 0,4;

- коэффициент плотности застройки – 1,2;

- минимальный процент озеленения – 16 м2 на 100 м2 общей площади квартир жилого дома.

2) Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

- этажность – минимальная – 5 / максимальная – без ограничения уровня этажности;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 0,4;

- коэффициент плотности застройки – 0,8;

- минимальный процент озеленения – 16 м2 на 100 м2 общей площади квартир жилого дома.

3) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1):

- этажность – не подлежит установлению;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 0,8;

- коэффициент плотности застройки – 2,4;

- минимальный процент озеленения – 50 % территории земельного участка*.

* Согласно пункту 2.2.1 СП 2.4.3648-20 собственная территория должна быть озеленена из расчета не менее 50 % площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории.

Территориальная зона Ц-1И:

Показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

Коэффициент застройки – 0,33.

Коэффициент плотности застройки – 0,93.

Предельные параметры плотности застройки согласно данным ПЗЗ для участков с видом разрешённого использования:

1) Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

- этажность – минимальная – 3 / максимальная – 16;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 0,4;

- коэффициент плотности застройки – 0,8;

- минимальный процент озеленения – 16 м2 на 100 м2 общей площади квартир жилого дома.

2) Общественное управление (3.8):

- этажность – не более 5;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 80 %;

- коэффициент плотности застройки – 2,4;

- минимальный процент озеленения – 15 %.

1.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

1.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 1

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

| № по эксп. | Наименование | Этаж- ность | Кол-во квартир | Кол-во секций (зданий) | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Населе-ние | Мощ-ность | Строи-тельный объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Многоквартирный жилой дом, с размещением на первом этаже встроенно-пристроенных объектов | 19 | 239 | 3 | 1729,70 | 28348,10 | 14445,80 | 595 | - | 90,48 |
|  | Офисы Помещения для досуговых занятий взрослых Специализированный магазин Встроенные нежилые хозяйственные помещения | - | - | - | - | 2916,0 | - | - | 250 рабочих | - |
| 10 | Многоквартирный жилой дом, с размещением на первом этаже встроенно-пристроенных объектов | 18 | 120 | 1 | 694,0 | 10990,50 | 7595,30 | 313 | - | 39,53 |
|  | Офисы Насосная Помещения связи | - | - |  | - | 910,70 | - | - | 85 рабочих | - |
| 11 | Многоквартирный жилой дом, с размещением на первом этаже встроенно-пристроенных объектов | 6 | 15 | 1 | 505,0 | 2158,90 | 1594,70 | 37 | - | 10,61 |
|  | БТИ «Абрис» Агентство «Гарантия» Компания «Дальневосточные спутниковые технологии» | - | - | - | - | 450,70 | - | - | 40 рабочих | - |
| 12 | Многоквартирный жилой дом, с размещением на первом этаже встроенно-пристроенных объектов | 3 | 25 | 3 | 998,0 | 2310,30 | 1888,90 | 43 | - | 10,48 |
|  | Компания «AirDay» Интернет-магазин «Wildberries.ru» Салон «Бриллианты из Якутии» Компания «MAXSYS» | - | - | - | - | 421,40 | - | - | 37 рабочих | - |
|  | Итого: | - | 399 | - | 3926,70 | 48506,60 | 25524,70 | 988 | - | 151,10 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования г. Благовещенска | 4 | - | 1 | 613,0 | 2200,0 | - | - | 200 рабочих | 8,58 |
| 14 | Администрация г. Благовещенска Управление ЖКХ | 2 | - | 1 | 511,0 | 920,0 | - | - | 80 рабочих | 3,58 |
| 15 | МАОУ «Гимназия №1» | 2 | - | 1 | 2085,0 | 3750,0 | - | - | 1000 мест | 14,60 |
| 16 | Административное здание | 3 | - | 1 | 607,0 | 1640,0 | - | - | 145 рабочих | 6,37 |
|  | Итого: | - | - | - | 3816,0 | 8510,0 | - | - | - | 33,13 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Трансформаторная подстанция ТП-27А (ТП-10/0,4кВ) | 1 | - | 1 | 92,0 | 65,8 | - | - | 2*1000 кВА | 0,28 |
| 18 | Трансформаторная подстанция ТП-27 (ТП-10/0,4кВ) | 1 | - | 1 | 57,0 | 51,0 | - | - | - | 0,17 |
|  | Итого: | - | - | - | 149,0 | 116,80 | - | - | - | 0,45 |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Гаражи | 1 | - | 3 | 102,0 | 92,0 | - | - | 3 места | 0,41 |
| 20 | Гаражи | 1 | - | 8 | 214,0 | 193,0 | - | - | 8 мест | 0,86 |
| 21 | Гаражи | 1 | - | 5 | 165,0 | 149,0 | - | - | 5мест | 0,66 |
| 22 | Гаражи | 1 | - | 1 | 23,0 | 21,0 | - | - | 1 место | 0,09 |
|  | Итого: | - | - | - | 504,0 | 455,0 | - | - | - | 2,02 |
| Итого (по существующей застройке): |  | - | 399 | - | 8395,70 | 57588,40 | 25524,70 | 988 | - | 186,70 |
| Ранее запроектированная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Среднеэтажный жилой дом, с размещением в подвальном этаже объектов гаражного назначения | 5 | 20 | 1/1 | 336,0 | 1512,0 | 1176,0 | 48 | - | 7,06 |
|  | Подземная автостоянка | 1 | - | - | - | 300,0 | - | - | 8 м/мест | - |
| 25 | Среднеэтажный жилой дом | 8 | 44 | 2/1 | 461,0 | 3319,0 | 2582,0 | 106 | - | 12,91 |
|  | Итого: | - | 64 | - | 797,0 | 5131,0 | 3758,0 | 154 | - | 19,97 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | ТП-10/0,4кВ | 1 | - | 1 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | 0,03 |
|  | Итого: | - | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - | 0,03 |
| Итого (по ранее запроектированной застройке): |  | - | 64 | - | 803,0 | 5137,0 | 3758,0 | 154 | - | 20,0 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Общеобразовательное учреждение | 3 | - | 1/1 | 2680,0 | 7240,0 | - | - | 418 мест | 28,14 |
|  | Итого: | - | - | - | 2680,0 | 7240,0 | - | - | - | 28,14 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | ТП-10/0,4кВ | 1 | - | 1 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | 0,03 |
|  | Итого: | - | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - | 0,03 |
|  | Итого (по проектируемой застройке): | - | - | - | 2686,0 | 7246,0 | - | - | - | 28,17 |
|  | Всего (по кварталу 27): | - | 463 | - | 11884,70 | 69971,40 | 29282,70 | 1142 | - | 234,87 |

Примечания:

1. Основные технико-экономические показатели планируемого объекта образования (этажность, площадь застройки, общая площадь, строительный объем) определены ориентировочно. Конфигурация здания школы в плане отображена условно, в целях обозначения границы зоны планируемого (возможного) размещения объекта капитального строительства.

Параметры проектируемой застройки территории дополнительно уточняются на стадиях подготовки проектной и рабочей документации (в пределах, установленных градостроительным регламентом).

2. Нумерация объектов в экспликации соответствует нумерации объектов приведенной в графической части материалов по обоснованию (см. л.5 ППТ.МОП «Вариант планировочного решения застройки»).

1.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Принятые решения ранее утвержденной проектной документации, выполненной ООО «Архивариус» в 2022 году, в части технологического присоединения к системам коммунального обеспечения объектов существующей и ранее запроектированной многоквартирной жилой застройки, а также расчетная мощность потребления ресурсов объектами, остаются неизменными и подлежать сохранению.

Водоснабжение

Проектом предусматривается развитие централизованной водопроводной сети до проектируемой застройки.

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает водой хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Предполагается полное санитарно-техническое благоустройство проектируемой застройки, планируемое здание общеобразовательной организации оборудуется водопроводом, объединенным с противопожарным с вводом в здание.

Проектом предлагается сохранение централизованных систем для обеспечения проектных потребителей водой питьевого качества от существующих объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения, с помощью подключения к существующим водопроводам. Возможная точка подключения планируемого объекта капитального строительства к системам водоснабжения – существующие колодцы, расположенные на водопроводной сети диаметром 200 мм по ул. Калинина.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

Приготовление горячей воды осуществляется во встроенных бойлерных.

Технические характеристики сетей водоснабжения и сооружений на них необходимо дополнительно уточнять отдельным проектом на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Для подключения к существующим сетям и объектам водоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешение на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Водопотребление планируемого объекта образования – 6,69 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Водоотведение

Проектом предусматривается оборудование проектируемой застройки централизованной канализацией. Предлагается присоединение к существующим сетям хозяйственно-бытовой канализации. Возможная точка подключения к сетям водоотведения – существующие канализационные колодцы, расположенные на канализационной сети диаметром 400 мм по ул. Калинина.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые стоки отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети закрытыми лотками.

Сточные воды напорно-самотечными коллекторами от большей части застройки собираются в главную насосную станцию.

Технические характеристики канализационных сетей и сооружений на них необходимо дополнительно уточнять отдельным проектом на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Для подключения к существующим сетям и объектам водоотведения необходимо получить технические условия на подключение и разрешение на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Водоотведение от планируемого объекта образования – 6,69 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Теплоснабжение

Проектом предусматривается развитие централизованных тепловых сетей до проектируемой застройки. Перспективу теплоснабжения проектируемой застройки от существующих тепловых сетей необходимо рассматривать с учетом существующих тепловых нагрузок, диаметров магистральных трубопроводов и мощности действующих источников.

Возможной точкой присоединения планируемого объекта капитального строительства к системам теплоснабжения является тепловая камера УТ-1, расположенная на тепловой сети, проложенной к жилому дому по адресу ул. Зейская, 222.

Схема теплоснабжения выполнена по принципу рационального размещения трасс.

Предусмотрено строительство новой закольцовывающей тепловой сети 2Ду400 мм.

Технические характеристики сетей теплоснабжения и сооружений на них необходимо дополнительно уточнять отдельным проектом на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Для подключения к существующим сетям и объектам теплоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешение на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Теплопотребление планируемого объекта образования – 0,493 МВт (0,424 Гкал/час).

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Газоснабжение

Проектом не предусматривается развитие сетей газоснабжения для подключения объектов общественной застройки.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Электроснабжение

Проектом предусматривается сохранение и развитие системы электрических сетей до проектируемой застройки. Потребителями электроэнергии являются: многоквартирные жилые дома, общественные здания и наружное освещение улиц.

Возможная точка технологического присоединения планируемого объекта образования к сетям электроснабжения – от существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-27А) принадлежащей ООО «АКС» и расположенной в границах квартала 27.

Количество питающих КЛ-0,4кВ для проектируемого объекта должно соответствовать его категории надежности электроснабжения.

Для наружного освещения внутриквартальных проездов необходимо предусмотреть установку питательного пункта наружного освещения, расположенного у трансформаторной подстанции.

Линия электроснабжения предусматривается самонесущим изолированным проводом СИП кабелем в земле. Ответвления от линий КЛ-0,4кВ до вводно-распределительного устройства (далее ВРУ) общественного здания – кабелем в траншеях.

Технические характеристики объектов электросетевого хозяйства необходимо дополнительно уточнять отдельным проектом на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ) на подключение и разрешением на производство работ. Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Трассы класса напряжения 0,4 кВ уточняются рабочим проектом электросетей.

Электропотребление планируемого объекта образования и на освещение – 106,45 кВт.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Сети связи

Проектом предусматривается обеспечить планируемую застройку услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от существующих систем связи.

Подключение планируемого объекта образования предусматривается от сетей связи, расположенных вдоль ул. Калинина.

Для обеспечения проектируемой застройки услугами связи проектом предусмотрено:

- строительство подземных кабельных волоконно-оптических линий связи от существующего колодца до потребителей.

Подключение проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ) на подключение и разрешением на производство работ, выданными эксплуатационными организациями на последующих стадиях подготовки проектной и рабочей документации. Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания.

Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытой системы водоотвода со сбросом в сеть дождевой канализации с дальнейшим выпуском после очистки на планируемых очистных сооружениях в ближайший водоем.

Расчетный показатель объема поверхностных сточных вод при отведении их на очистку с территории земельного участка планируемого объекта образования – 15,37 м3.

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории квартала 27 – 258,0-290,25 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные и противооползневые мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока, локальная подсыпка территории.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока.

Противооползневые мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока и уполаживание откосов.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Проектом предусмотрено необходимое количество контейнеров с зарезервированными местами для КО – на территории земельного участка планируемого объекта образования предусмотрено размещение 3-х контейнеров на 1 площадке.

Проектом не предусматривается размещение площадок для сбора ТБО от существующей и ранее запроектированной многоквартирной жилой застройки.

Накопление бытовых отходов от планируемого объекта образования на расчетный срок при вместимости 418 мест составляет 68,55 м3/год.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

1.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

1. Магистральные улицы и дороги:

1.1. Магистральные улицы общегородского значения (регулируемого движения):

- ул. Калинина:

ширина проезжей части – 14,8 м.

- ул. Ленина:

ширина проезжей части – 19,4 м.

2. Улицы и дороги местного значения:

2.1. Улицы в зонах жилой застройки:

- ул. Зейская (наиболее важная):

ширина проезжей части (переменная) – 12,6-15,2 м.

- ул. Б. Хмельницкого (наиболее важная):

ширина проезжей части (переменная) – 15,2-17,2 м.

Ранее разработанной и утвержденной проектной документацией сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство территорий общего пользования и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров:

- ул. Калинина – 3,1-3,4 м;

- ул. Ленина – 5,6-6,2 м.

- ул. Зейская – 2,3-3,6 м;

- ул. Б. Хмельницкого – 1,9-3,2 м.

На территории проектируемой застройки велосипедное движение не выделяется из общего потока. Проезд на велосипедах осуществляется по проезжим частям улиц.

Маршрут автобусного транспорта проходит по ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Зейская.

Общественный пассажирский транспорт на территории в границах проектирования не предусмотрен.

На территории проектирования предусмотрено сохранение 5 остановочных пунктов, расположенных по направлению движения транспорта (по ул. Зейская – 1 двухсторонний остановочный комплекс, по ул. Ленина – 1 двухсторонний остановочный комплекс, по ул. Калинина – 1 односторонний остановочный комплекс).

Потребность в автостоянках, для проживающих в границах проектирования, определена и предусмотрена ранее разработанным проектом (выполненным ООО «Архивариус» в 2022 году, шифр проекта: А-69.1218-21).

Настоящим Проектом планируется реорганизация территории земельного участка под объект капитального строительства жилого назначения с условным номером № 24, а также обеспечение для данного дома 100 % показателя площадок придомового благоустройства различного назначения, в том числе места для хранения легковых автомобилей постоянного населения на придомовой территории в границах земельного участка объекта (8 машино-мест).

Для иных существующих и ранее запроектированных объектов жилого назначения, расположенных в границах квартала 27, настоящим Проектом не предусматривается изменение благоустройства территории, в том числе площадок для стоянки автомобилей на придомовой территории.

Также для обеспечения преподавателей и сотрудников образовательной организации местами для временного хранения автотранспортных средств, а также с целью посадки-высадки детей, на территории общего пользования (в заездном кармане вдоль ул. Калинина) планируется размещение стоянок вместимостью 17 машино-мест.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

1.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Перечень проектируемых объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан:

- общеобразовательная организация (дополнительный корпус МАОУ «Гимназия № 1 г. Благовещенска» на 418 мест).

Параметры вышеуказанных объектов приведены в пункте 2.3.1, а также в материалах по обоснованию.

Размещение планируемых объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры не предусматривается.

1.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п.2.2.

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ не предусматривается.

2. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

2.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

| № по эксп. | Наименование | Этап проектирования | Этап строительства, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |
| 23 | Общеобразовательное учреждение | 2023 г. | 2033 г. |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

2.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур приведены в пункте 3.1.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

| № | Наименование | Этап строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска | 2015-2025 |
| 2 | Развитие транспортной системы города Благовещенска | 2015-2025 |
| 3 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска | 2015-2025 |
| 4 | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 – 2024 годы | 2018-2024 |

Основная часть проекта межевания территории

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного элемента планировочной структуры – квартал 27 города Благовещенска общей площадью 4,87 га.

Настоящим проектом межевания территории вносятся изменения в часть территории, в отношении которой утвержден проект межевания, площадью 2,01 га.

Границы внесения изменений в проект межевания территории:

c юго-востока – красная линия ул. Зейская, земельный участок с кадастровым номером 28:01:000000:442;

c северо-запада – красная линия ул. Калинина, земли, государственная собственность на которые не разграничена;

с юго-запада – красная линия ул. Ленина, земли, государственная собственность на которые не разграничена;

с юго-востока – земельные участки с кадастровыми номерами 28:01:130027:7, 28:01:130027:69, земельный участок с условным номером 28:01:130027:ЗУ9.

Положения утвержденного проекта межевания территории на прочей территории остаются без изменений.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых земельных участков.

Межевание территории предусматривается в 2 этапа:

Промежуточный (подготовительный) этап:

1. Предусматривается изъятие для муниципальных нужд земельных участков с кадастровыми номерами: 28:01:130027:33 и 28:01:130027:32.

Основание для изъятия – многоквартирные жилые дома признаны аварийными, расселены и снесены согласно региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019-2025 годов», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 29.03.2019 № 152 (в соответствии с ч.2, ст.56.3 Земельного кодекса РФ).

2. Предусматривается изъятие для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером: 28:01:130027:16.

Основание для изъятия – жилой дом признан аварийным и непригодным для жилья, расселен в рамках ранее действующей программы.

3. Предусматривается изъятие для муниципальных нужд земельных участков с кадастровыми номерами: 28:01:130027:8 и 28:01:130027:60.

Основание для изъятия – согласно письму Управления ЖКХ г. Благовещенска от 14.09.2021 №05-14/5714 многоквартирные дома признаны аварийными и подлежат сносу.

Примечание:

1. Изъятие земельных участков допускается вследствие принятого решения о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу (согласно п.4 ч.2 ст.56.3 ЗК РФ в ред. от 04.05.2021).

4. Предусматривается получение отказа собственников от права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 28:01:130027:19 и 28:01:130027:422 для возникновения права собственности МО г. Благовещенска на них с целью строительства объекта образования и просвещения.

Кадастровые работы по образованию земельных участков возможны после снятия с государственного кадастрового учета (далее – ГКУ) снесенных многоквартирных жилых домов, расположенных земельных участках, сведения о которых учтены в ЕГРН.

1 этап. Образование земельных участков.

1.1. Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с условным номером 28:01:130027:ЗУ1 с присвоением вида разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (3.5.1)*1.

1.2. Образование земельного участка с условным номером 28:01:130027:ЗУ11 при перераспределении земельного участка с кадастровым номером 28:01:130027:15 и земель, государственная собственность на которые не разграничена, с присвоением вида разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (3.5.1) в целях в соответчике фактическому использованию и размещению существующего объекта капитального строительства в границах земельного участка.

2 этап. Образование земельных участков.

2.1. Одновременное перераспределение нескольких смежных земельных участков с кадастровыми номерами: 28:01:130027:26, 28:01:130027:33, 28:01:130027:16, 28:01:130027:8, 28:01:130027:32, 28:01:130027:20, 28:01:130027:19, 28:01:130027:422, 28:01:130027:60, а также образованного на 1 этапе земельного участка с условным номером 28:01:130027:ЗУ1 и земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности, с прекращением существования исходных земельных участков и образованием земельного участка с условным номером 28:01:130027:ЗУ10 (согласно абзацу 2 ч.1 ст.11.7 ЗК РФ в ред. от 13.10.2021).

Вид разрешенного использования образованного земельного участка с условным номером 28:01:130027:ЗУ10 – «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (3.5.1)*.

Примечания:

1. Расселение многоквартирных домов осуществлено за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в связи с чем, дальнейшее использование земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:130027:26, 28:01:130027:33, 28:01:130027:16, 28:01:130027:8, 28:01:130027:32, 28:01:130027:20 предусмотрено для размещения объекта образования и просвещения согласно перечню целей, перечисленных в п.13 ч.1 ст.14 Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 №185-ФЗ.

2. На земельном участке с условным номером :ЗУ10 предусматривается размещения социального объекта местного значения, что не является основанием для изъятия земельных участков для муниципальных нужд согласно ст. 49 ЗК РФ. Проектом предусматривается развитие данной территории путем отказа собственников от права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 28:01:130027:19, 28:01:130027:422 для возникновения права собственности МО г. Благовещенска на них.

Примечания:

1. *Параметры разрешенного строительства определены на основе требований градостроительных регламентов территориальных зон.

2. Коды (числовые обозначения) вида разрешённого использования земельного участка приняты согласно классификатору видов разрешённого использования земельных участков (Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (с изменениями на 23.06.2022)).

3. Согласно п.4.1 ст.15 ПЗЗ объекты коммунального обслуживания являются вспомогательным видом разрешенного использования для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования.

# 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Таблица 1

Ведомость образуемых земельных участков, 1 этап

| № | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, м2 | Возможный способ образования (уточняется при подготовке межевого плана) | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | - | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина | 3 371 | Образование земельного участка из земель неразграниченной государственной собственности | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |
| :ЗУ11 | 28:01:130027:15 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина | 10 132 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 28:01:130027:15 и земель неразграниченной государственной собственности | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |

Таблица 2

Ведомость образуемых земельных участков, 2 этап

| № | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, м2 | Возможный способ образования (уточняется при подготовке межевого плана) | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ10 | 28:01:130027:26 28:01:130027:33 28:01:130027:16 28:01:130027:8 28:01:130027:32 28:01:130027:20 28:01:130027:19 28:01:130027:422 28:01:130027:60 28:01:130027:ЗУ1 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина | 10 048 | Перераспределение смежных земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:130027:26, 28:01:130027:33, 28:01:130027:16, 28:01:130027:8, 28:01:130027:32, 28:01:130027:20, 28:01:130027:19, 28:01:130027:422, 28:01:130027:60, 28:01:130027:ЗУ1 и земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |

# 2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусматривается.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Согласно пункту 2 статьи 23 ЗК РФ: публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

Границы публичных сервитутов, сведения о которых внесены в ЕГРН, установленные в отношении земельного участка с кадастровым номером 28:01:130027:430:

-  зона с особыми условиями использования территории. Публичный сервитут для размещения объектов водоотведения (реестровый номер: 28:01-6.426);

- зона с особыми условиями использования территории. Публичный сервитут. Для размещения электрических сетей (реестровый номер: 28:01-6.549);

- зона с особыми условиями использования территории. Публичный сервитут для размещения объектов водоснабжения (реестровый номер: 28:01-6.427).

Утвержденным проектом межевания территории предлагаются для установления границы зон действия сервитутов, обременений и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в следующих целях:

1) для использования земельных участков в целях, предусмотренных статьей 39.37 ЗК РФ для эксплуатации, реконструкции существующих сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для организации электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, связи.

Проектом предлагается установление границ зон действия публичных сервитутов внутриквартальных инженерных коммуникаций в границах земельных участков, не относящихся к территориям общего пользования в случаях их транзитного прохождения через земельные участки, расположенным на смежных территориях для их обслуживания проведения ремонта и реконструкции.

Планируемые границы зон действия публичных сервитутов предлагается установить:

- для тепловых сетей – по охранной зоне (на расстоянии 3 метра в каждую сторону, считая от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки);

- для объектов электросетевого хозяйства – по охранной зоне (на расстоянии 1 метра по обе стороны от крайних кабелей подземных кабельных линий электропередачи и на расстоянии 2 метра по обе стороны от крайних проводов воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ);

- для сетей связи – по охранной зоне (на расстоянии 2 метра по обе стороны от воздушных линий);

- для сетей водоснабжения и водоотведения (бытовой и дождевой канализации) – на расстоянии 1,5 метра по обе стороны от трубопроводов (из условий производства работ).

Установление публичных сервитутов для эксплуатации, реконструкции существующих сетей в границах земельных участков многоквартирных жилых домов для инженерно-технического обеспечения которых они предназначены проектом не предусматривается.

2) для проезда через земельный участок.

На земельном участке с условным номером :ЗУ3 (исходный земельный участок с кадастровым номером 28:01:130027:1) предлагается установить границы зоны действия сервитута для проезда к земельным участкам с кадастровыми номерами 28:01:130027:7, 28:01:130027:63, 28:01:130027:64 и 28:01:130027:65 с ул. Богдана Хмельницкого с учетом фактического использования.

Границы зон действия сервитутов отображены на листе ПМТ.ОЧП-3.

Согласно пункту 2 статьи 23 ЗК РФ публичный сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участков (публичный сервитут).

Согласно статье 39.39 главы V.7 ЗК РФ публичный сервитут устанавливается на основании ходатайства об установлении публичного сервитута при условии обоснования необходимости его установления. В ходатайстве об установлении публичного сервитута границы публичного сервитута должны соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения.

Решением об установлении публичного сервитута утверждаются границы публичного сервитута.

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории указаны в главе 1, 2.

Все земельные участки имеют категорию земель – земли населенных пунктов.

# 4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

Подготовка проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков не осуществляется.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости

Таблица координат границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ

| Площадь – 20 180 м2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453447.2 | 3285888.22 |
| 2 | 453435.72 | 3285956.58 |
| 3 | 453421.43 | 3285954.24 |
| 4 | 453416.33 | 3285953.77 |
| 5 | 453416.69 | 3285952.02 |
| 6 | 453403.84 | 3285949.78 |
| 7 | 453399.84 | 3285949.47 |
| 8 | 453394.85 | 3285946.71 |
| 9 | 453390.24 | 3285945.84 |
| 10 | 453379.11 | 3285943.76 |
| 11 | 453378.36 | 3285946.00 |
| 12 | 453374.26 | 3285945.49 |
| 13 | 453362.85 | 3285944.02 |
| 14 | 453361.54 | 3285943.88 |
| 15 | 453361.54 | 3285943.16 |
| 16 | 453358.33 | 3285942.78 |
| 17 | 453349.58 | 3285941.4 |
| 18 | 453347.14 | 3285941.10 |
| 19 | 453341.85 | 3285940.30 |
| 20 | 453341.29 | 3285940.32 |
| 21 | 453337.17 | 3285939.70 |
| 22 | 453335.72 | 3285939.65 |
| 23 | 453330.98 | 3285938.85 |
| 24 | 453323.38 | 3285937.61 |
| 25 | 453315.73 | 3285936.13 |
| 26 | 453307.92 | 3285934.71 |
| 27 | 453307.99 | 3285934.18 |
| 28 | 453310.96 | 3285913.59 |
| 29 | 453309.71 | 3285913.42 |
| 30 | 453305.10 | 3285912.78 |
| 31 | 453305.10 | 3285912.78 |
| 32 | 453297.66 | 3285911.75 |
| 33 | 453292.97 | 3285910.93 |
| 34 | 453287.07 | 3285940.72 |
| 35 | 453281.34 | 3285949.40 |
| 36 | 453273.03 | 3285954.67 |
| 37 | 453252.25 | 3285949.01 |
| 38 | 453241.56 | 3285944.07 |
| 39 | 453219.37 | 3285940.00 |
| 40 | 453217.17 | 3285939.80 |
| 41 | 453209.33 | 3285921.07 |
| 42 | 453169.61 | 3285914.11 |
| 43 | 453181.28 | 3285841.81 |
| 44 | 453211.63 | 3285846.71 |
| 45 | 453338.25 | 3285868.67 |
| 1 | 453447.20 | 3285888.22 |

# Таблицы координат характерных точек границ образуемых контуров земельных участков, 1 этап

| :ЗУ1 Площадь – 3 371 м² Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1). Контур1. №; X; Y. 1; 453386.78; 3285877.66. 2; 453386.69; 3285878.11. 3; 453384.76; 3285887.70. 4; 453382.42; 3285887.36. 5; 453379.77; 3285902.37. 6; 453378.30; 3285902.26. 7; 453376.52; 3285914.46. 8; 453379.25; 3285915.10. 9; 453378.72; 3285920.07. 10; 453378.29; 3285930.77. 11; 453378.93; 3285934.09. 12; 453379.11; 3285943.76. 13; 453378.36; 3285946.00. 14; 453374.26; 3285945.49. 15; 453362.85; 3285944.02. 16; 453361.54; 3285943.88. 17; 453361.54; 3285943.16. 18; 453358.33; 3285942.78. 19; 453349.58; 3285941.40. 20; 453347.14; 3285941.10. 21; 453341.85; 3285940.30. 22; 453341.29; 3285940.32. 23; 453337.17; 3285939.70. 24; 453335.72; 3285939.65. 25; 453330.98; 3285938.85. 26; 453323.38; 3285937.61. 27; 453315.73; 3285936.13. 28; 453307.92; 3285934.71. 29; 453307.99; 3285934.18. 30; 453310.96; 3285913.59. 31; 453305.10; 3285912.78. 32; 453305.63; 3285909.61. 33; 453311.36; 3285910.84. 34; 453313.61; 3285899.02. 35; 453336.52; 3285903.35. 36; 453351.83; 3285905.62. 37; 453353.30; 3285895.18. 38; 453355.61; 3285895.41. 39; 453359.63; 3285873.08. 40; 453359.66; 3285872.91. 1; 453386.78; 3285877.66. | :ЗУ11 Площадь – 10 132 м² Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1). Контур1. №; X; Y. 1; 453296.36; 3285861.41. 2; 453296.32; 3285861.84. 3; 453291.47; 3285910.13. 4; 453292.97; 3285910.93. 5; 453287.07; 3285940.72. 6; 453281.34; 3285949.40. 7; 453273.03; 3285954.67. 8; 453252.25; 3285949.01. 9; 453241.56; 3285944.07. 10; 453219.37; 3285940.00. 11; 453217.17; 3285939.8. 12; 453209.33; 3285921.07. 13; 453169.61; 3285914.11. 14; 453181.28; 3285841.81. 15; 453211.63; 3285846.71. 1; 453296.36; 3285861.41. |
| --- | --- |

# Таблицы координат характерных точек границ образуемых контуров земельных участков, 2 этап

| :ЗУ10 Площадь – 10 048 м² Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1). Контур1. №; X; Y. 1; 453447.2; 3285888.22. 2; 453435.72; 3285956.58. 3; 453421.43; 3285954.24. 4; 453416.33; 3285953.77. 5; 453416.69; 3285952.02. 6; 453403.84; 3285949.78. 7; 453399.84; 3285949.47. 8; 453394.85; 3285946.71. 9; 453390.24; 3285945.84. 10; 453379.11; 3285943.76. 11; 453378.36; 3285946.00. 12; 453374.26; 3285945.49. 13; 453362.85; 3285944.02. 14; 453361.54; 3285943.88. 15; 453361.54; 3285943.16. 16; 453358.33; 3285942.78. 17; 453349.58; 3285941.40. 18; 453347.14; 3285941.10. 19; 453341.85; 3285940.30. 20; 453341.29; 3285940.32. 21; 453337.17; 3285939.70. 22; 453335.72; 3285939.65. 23; 453330.98; 3285938.85. 24; 453323.38; 3285937.61. 25; 453315.73; 3285936.13. 26; 453307.92; 3285934.71. 27; 453307.99; 3285934.18. 28; 453310.96; 3285913.59. 29; 453309.71; 3285913.42. 30; 453305.10; 3285912.78. 31; 453305.10; 3285912.78. 32; 453297.66; 3285911.75. 33; 453292.97; 3285910.93. 34; 453291.47; 3285910.13. 35; 453296.32; 3285861.84. 36; 453296.36; 3285861.41. 37; 453338.25; 3285868.67. 1; 453447.20; 3285888.22. |  |
| --- | --- |