Приложение № 1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от   14.06.2023    №   3047

Проект планировки. Основная часть.

## ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

### Расположение проектируемой территории в системе города Благовещенска

Рассматриваемая территория входит в состав Северного планировочного района, который расположен в северной части г. Благовещенска, и ограничен улицами Новотроицкое шоссе, А.Кириллова, Магистральная и Текстильная.

Границы подготовки изменений в документацию по планировке территории в Северном планировочном районе в 444 квартале города Благовещенска определены Постановлением администрации города Благовещенска от 03.02.2022 № 455 «О подготовке изменений в документацию по планировке территории в Северном планировочном районе в 444 квартале города Благовещенска».

Границами являются:

-	с севера: улица Текстильная;

-	с востока: улица А.Кириллова;

-	с запада: шоссе Новотроицкое;

-	с юга: улица Магистральная;

-	с юга-востока: улица Гражданская.

Площадь территории разработки проекта планировки составляет 23,5 га. Вся территория относится к землям населенных пунктов.

В проекте выделены следующие элементы планировочной структуры:

- территория общего пользования;

- квартал.

Границы квартала ограничены красными линиями.

Характеристики элементов планировочной структуры территории.

| № п/п | Вид элемента планировочной структуры | Площадь элемента планировочной структуры, га | Описание элемента планировочной структуры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория в границах подготовки проекта планировки, всего | 23,5 | - |
| 1 | территория общего пользования | 11,19 | территория, предназначенная для размещения рекреационной территории - парков, скверов и бульваров. |
| 2 | квартал | 12,31 | территория, предназначенная для размещения объектов торговли, общественного питания, административных зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, объектов инженерного обеспечения города и сопутствующей инфраструктуры. |

## Красные линии

Существующие красные линии установлены ранее разработанной документацией по планировке территории в Северном планировочном районе в 444 квартале города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска №3471 от 15.09.2015. Проектом не предлагается изменение красных линий.

Перечень координат характерных точек красных линий.

| № точки | X | Y | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16518,05 | 24411,63 | 456730,14 | 3286516,09 |
| 2 | 16635,38 | 24433,09 | 456847,40 | 3286537,92 |
| 3 | 16634,11 | 24439,65 | 456846,12 | 3286544,46 |
| 4 | 16731,01 | 24458,5 | 456942,88 | 3286563,59 |
| 5 | 16778,49 | 24467,75 | 456990,33 | 3286572,99 |
| 6 | 17301,44 | 24569,47 | 457512,96 | 3286676,35 |
| 7 | 17303,44 | 24591,89 | 457514,89 | 3286698,78 |
| 8 | 17235,99 | 24601,41 | 457447,41 | 3286708,09 |
| 9 | 16722,6 | 24671,47 | 456933,80 | 3286776,54 |
| 10 | 16718,95 | 24671,95 | 456930,15 | 3286777,01 |
| 11 | 16587,01 | 24689,96 | 456798,22 | 3286794,59 |
| 12 | 16552 | 24682,99 | 456763,23 | 3286787,56 |
| 13 | 16485,02 | 24624,43 | 456696,44 | 3286728,80 |
| 14 | 16498,62 | 24535,36 | 456710,32 | 3286639,78 |
| 1 | 16518,05 | 24411,63 | 456730,14 | 3286516,09 |

## Плотность и параметры застройки территории

Согласно карте градостроительного зонирования ПЗЗ территория в границах проектирования относится к территориальным зонам:

- Зона центра деловой, производственной и коммерческой активности промышленно-коммунальных районов (Ц-4);

- Зона прочей зелени (Р-3).

Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, установлены в соответствии с ПЗЗ:

Зона центра деловой, производственной и коммерческой активности промышленно-коммунальных районов (Ц-4).

Зона выделена для развития существующих территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых, производственных и коммерческих объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и сочетающейся с ней промышленно-коммунальной застройкой; развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида разрешённого использования земельного участка |  | Описание видов разрешённого использования объектов капитального строительства |  | Код вида по классификатору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Бытовое обслуживание | Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  | 3.3 |  |
| 1.2 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |  | 3.4.1 |  |
| 1.3 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Здания, предназначенные для размещения музеев, выставочных залов, библиотек, кинозалов |  | 3.6.1 |  |
| 1.4 | Государственное управление | Здания, предназначенные для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги |  | 3.8.1 |  |
| 1.5 | Представительская деятельность | Здания, предназначенные для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации |  | 3.8.2 |  |
| 1.6 | Деловое управление | Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |  | 4.1 |  |
| 1.7 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Объекты капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра |  | 4.2 |  |
| 1.8 | Магазины | Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |  | 4.4 |  |
| 1.9 | Банковская и страховая деятельность | Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги |  | 4.5 |  |
| 1.10 | Общественное питание | Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары |  | 4.6 |  |
| 1.11 | Гостиничное обслуживание | Гостиницы, а также иные здания, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |  | 4.7 |  |
| 1.12 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружения |  | 5.1.2 |  |
| 1.13 | Связь | Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания |  | 6.8 |  |
| 1.14 | Оборудованные площадки для занятий спортом | Сооружения для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) |  | 5.1.4 |  |
| 2. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Хранение автотранспорта | Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места; индивидуальные гаражи-стоянки |  | 2.7.1 |  |
| 2.2 | Ритуальная деятельность | Размещение соответствующих культовых сооружений; размещение объектов ритуально-обрядового (похоронного) назначения: дома траурных обрядов, ритуальные залы; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения (предприятия для производства похоронных принадлежностей, предметов похоронного ритуала, памятников) |  | 12.1 |  |
| 2.3 | Осуществление религиозных обрядов | Здания и сооружения, предназначенные для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) |  | 3.7.1 |  |
| 2.4 | Служебные гаражи | Постоянные или временные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 |  | 4.9 |  |
| 2.5 | Автомобильные мойки | Автомобильные мойки, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |  | 4.9.1.3 |  |
| 2.6 | Ремонт автомобилей | Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |  | 4.9.1.4 |  |
| 2.7 | Склады | Сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: склады |  | 6.9 |  |
| 2.8 | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе |  | 6.9.1 |  |

2. Вспомогательные виды разрешённого использования:

В соответствии с п. 4 статьи 15 Правил с учётом вида разрешенного использования и назначения основного объекта.

3. Предельные размеры земельных участков:

3.1. Минимальная площадь земельного участка – для данной зоны не подлежит установлению.

3.2. Минимальная ширина – для данной зоны не подлежит установлению.

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

4.1. Количество надземных этажей и высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка:

4.1.1. Минимальное/максимальное количество этажей – для данной зоны не подлежит установлению.

4.1.2. Минимальная/максимальная высота – для данной зоны не подлежит установлению.

4.2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений – не менее 6 м. Исключения установлены п. 3.1.3 статьи 16 Правил.

4.3. Максимальные выступы лестниц, крылец, приямков балконов, эркеров, козырьков за красную линию – в соответствии с п. 3.2 статьи 16 Правил.

4.4. Минимальные отступы от красных линий улиц до зданий, строений, сооружений – в соответствии с п. 3.3 статьи 16 Правил.

4.5. Минимальная доля (%, площадь) озеленённой территории земельных участков – в соответствии с п. 3.4 статьи 16 Правил.

4.6. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков – в соответствии с п. 3.6 статьи 16 Правил.

4.7. Показатели плотности застройки земельных участков (максимальный процент застройки, максимальный коэффициент плотности застройки):

4.7.1. Общественная застройка:

процент застройки - 80;

коэффициент плотности застройки - 2,4.

Зона прочей зелени (Р - 3)

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Описание видов разрешённого использования объектов капитального строительства | Код вида по классификатору |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешённого использования |  |  |  |
| 1.1 | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путём ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешённая в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | 9.1 |
| 1.2 | Питомники | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | 1.17 |
| 2. Условно разрешенные виды использования (*) |  |  |  |
| 2.1 | Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, а именно: зданий и помещений, предназначенных для учреждений гражданских обрядов (дома траурных обрядов, похоронные залы) | 3.1 |
| 2.2 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (**) | Фельдшерские пункты, пункты здравоохранения | 3.4.1 |
| 2.3 | Религиозное использование (**) | Церкви, храмы, часовни, мечети, молельные дома | 3.7 |
| 2.4 | Общественное питание (**) | Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары | 4.6 |
| 2.5 | Гостиничное обслуживание (**) | Гостиницы, здания, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| 2.6 | Обслуживание автотранспорта | Стоянки (парковки) | 4.9 |
| 2.7 | Спорт (**) | Объекты капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря), спортивные базы и лагеря | 5.1 |
| 2.8 | Природно-познавательный туризм (**) | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; Осуществление необходимых природоохранных и природно-восстановительных мероприятий | 5.2 |
| 2.9 | Туристическое обслуживание (**) | Пансионаты, туристические гостиницы, кемпинги, дома отдыха, детские лагеря | 5.2.1 |
| 2.10 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания | 6.8 |
| 2.11 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; Размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий; Опорные пункты полиции | 8.3 |

(*) - условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах данной зоны.

(**) - не допускается применительно к земельным участкам, которые находятся на территориях, расположенных в границах санитарно-защитных зон.

2. Вспомогательные виды разрешённого использования:

В соответствии с п. 4 статьи 15 Правил с учётом вида разрешенного использования и назначения основного объекта.

3.  Предельные размеры образуемых земельных участков:

3.1. Минимальная/максимальная площадь – для данной зоны не подлежит установлению.

3.2. Минимальная ширина – для данной зоны не подлежит установлению.

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

4.1. Количество надземных этажей и высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка:

4.1.1. Минимальное/максимальное количество этажей – для данной зоны не подлежит установлению.

4.1.2. Минимальная/максимальная высота – для данной зоны не подлежит установлению.

4.1.3. На земельные участки, прилегающие к территориям объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), требуется получить техническое задание от министерства культуры и архивного дела Амурской области.

4.2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений – не менее 6 м. Исключения установлены п. 3.1.3 статьи 16 Правил.

4.3. Максимальные выступы лестниц, крылец, приямков балконов, эркеров, козырьков за красную линию – в соответствии с п. 3.2 статьи 16 Правил.

4.4. Минимальные отступы от красных линий улиц до зданий, строений, сооружений – в соответствии с п. 3.3 статьи 16 Правил.

4.5. Минимальная доля (%, площадь) озеленённой территории земельных участков – в соответствии с п. 3.4 статьи 16 Правил.

4.6. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков – в соответствии с п. 3.6 статьи 16 Правил.

4.7. Показатели плотности застройки земельных участков (максимальный процент застройки, максимальный коэффициент плотности застройки):

4.7.1. Общественная застройка:

процент застройки - 40;

коэффициент плотности застройки – 2,4.

Размещение объектов коммунального обслуживания (объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, ремонтно-эксплуатационные управления), если для их размещения требуются отдельные земельные участки, относится к основному виду разрешённого использования на территории всех зон, при соблюдении требований технических регламентов, санитарных и иных обязательных для соблюдения норм и правил.

Размещение садов, скверов, бульваров, аллей (вид по Классификатору «Отдых (рекреация)» с кодом 5.0), если для их размещения требуются отдельные земельные участки, относится к основному виду разрешённого использования на территории всех зон, при соблюдении требований технических регламентов, санитарных и иных обязательных для соблюдения норм и правил.

В соответствии со п.3.3 ст.16 ПЗЗ города Благовещенска, минимальные отступы от красных линий улиц, проездов до зданий:

При строительстве на свободных территориях для всех зон (кроме зон Ж-1,Сд-1, Сд-1(Ж)) - не менее 6 м.

Минимальная доля озеленённой территории принимается по таблице ниже.

| № | Вид использования | Минимальная доля (%,площадь) озеленённой территории земельных участков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Сады, скверы, парки, специальные парки (зоопарки, ботанические сады), комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки | 70% территории земельного участка |
| 14 | Прочие (*) | 15% территории земельного участка |

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории. Согласно Приложению Б к СП42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), для городских поселений необходимо определять плотность застройки участков территориальных зон. Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки (процент застройки) – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Согласно Примечаниям 1, 2, 4 к табл. Б.1 Приложения Б к СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), «Общественно-деловых<...> зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные.

Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются.

Для микрорайона общественно-деловой застройки указанные показатели составят соответственно:

Площадь квартала  – 123 141 кв.м. В соответствии с границами существующих красных линий, установленных ранее разработанной документацией по планировке территории в Северном планировочном районе в 444 квартале города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска №3471 от 15.09.2015.

К застр. = 24 752/ 123 141 = 0,20;

К плотн. застр. = 74 344/ 123 141 = 0,60

Данные показатели соответствуют нормативным показателям общественной застройки для территориальной зоны Ц-4.

В связи с предлагаемым размещением в границах проекта планировки элементов благоустройства территории, проектом предлагается дополнить градостроительные регламенты территориальных зон Ц-4 и Р-3 видом разрешенного использования «Благоустройство территории» (12.0.2).

## Определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Границы существующего элемента планировочной структуры - квартала совпадают с границами существующих красных линий, установленных ранее разработанной документацией по планировке территории в Северном планировочном районе в 444 квартале города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска №3471 от 15.09.2015.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением застройки в состав территорий включаются:

- зона планируемого размещения объектов торгового назначения, общественно-делового назначения;

- зона размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Границы зоны планируемого размещения объектов определялись с учетом с Приложения Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 - норм расчета размеров земельных участков для учреждений, организаций и предприятий обслуживания в зависимости от размещаемого объекта. Также при определения границ зон планируемого размещения объектов учитывались требования Правил землепользования и застройки города Благовещенска в части минимальных отступов от красных линий улиц до зданий, строений, сооружений и минимальных отступов от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений.

Территория разработки проекта планировки расположена в Северном планировочном районе, на пересечении крупных автомобильных магистралей города – Новотроицкого шоссе и Магистральной улицы. Магистральная улица идет до Зейского моста, через который можно попасть в Левобережный планировочный район. В западном направлении Магистральная улица переходит в Игнатьевское шоссе, по которому идет путь в аэропорт Игнатьево. Новотроицкое шоссе является магистральной улицей общегородского значения и соединяет Центральный планировочный район с северными территориями и переходит в автодорогу регионального значения «Благовещенск – Свободный». Ввиду расположения территории вдоль магистралей с очень активным автомобильным движением, и небольшой удаленности от районов жилой застройки, территорию было бы разумнее использовать для создания мест применения труда и квартала, в который бы жители города приезжали для осуществления покупок и получения положительных эмоций.

Таким образом, в границах территории предлагается размещение следующих объектов:

- 2 Объекта торговли (магазины);

- Объект торговли (торгово-развлекательный центр).

Для торгово-развлекательного центра предлагается концепция «парк развлечений».

На территории парка можно будет собрать самые известные и любимые многими аттракционы и игры, а также кафе и бары. В составе парка развлечений могут входить следующие игровые зоны:

- Киберзона - Зона игровых автоматов;

- Кинотеатр;

- Боулинг;

- Бильярд;

- Роллердром – площадка для катания на роликовых коньках;

- Лазертаг;

- Тир, дартс;

- Настольный теннис;

- Зона 5D-кинотеатра;

- Зона VR-аттракционов;

- Зона видеоигр;

- Автодром;

- Зона развлечений для детей (батутная арена, сухой аквапарк и другое)

А также фудкорт и караоке-клуб. Данный парк развлечений можно будет использовать для проведения мастер-классов, фестивалей, концертов, проведения праздников.

- Объект гостиничного обслуживания;

- Объект торговли (торговый центр (мебельный центр). Рядом с существующим на территории торговым центром «Перекресток» предлагается разместить мебельный центр, который объединит фирменные шоурумы производителей мебели, а также отделы с сопутствующими аксессуарами -  домашний текстиль, товары для сна, светильники, а также фурнитура и отделочные материалы.

- Объект делового управления (бизнес-центр);

- Два объекта инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция).

На свободной территории вдоль Новотроицкого шоссе предлагается устроить парковочную зону для работников посетителей объектов, а также облагородить посредством высаживания деревьев и кустарников, устройства прогулочных дорожек для гостей общественно-деловых объектов.

Согласно функциональному зонированию генерального плана города Благовещенска, территория квартала относится к общественно-деловой зоне и к рекреационным зонам – зоне парков и зоне скверов, бульваров и набережных.

| № по экспликации | Параметры | Мощность | Нормативный показатель площади земельного участка* | Фактический показатель площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектируемые объекты |  |  |  |
| 14 | Объект гостиничного обслуживания | 282 номера | 30 кв.м/1 место = 8 460 кв.м | 8 481 кв.м |
| 8 | Объект торговли (магазин) | 1 515 кв.м торговой площади | 0,02-0,04 га/100 кв.м торговой площади = 3 030 – 6 060 кв.м | 8 019 кв.м |
| 7 | Объект торговли (магазин) | 1 123 кв.м торговой площади | 0,02-0,04 га/100 кв.м торговой площади = 2 246 – 4 492 кв.м | 7 372 кв.м |
| 12 | Объект торговли (торгово-развлекательный центр) | 7 940 кв.м торговой площади | 0,02 га/100 кв.м торговой площади = 15 880 кв.м | 15 882 кв.м |
| 11 | Объект торговли (торговый центр (мебельный центр) | 9 184 кв.м торговой площади | 0,02 га/100 кв.м торговой площади = 18 368 кв.м | 28 441 кв.м |
| 15 | Объект делового управления (бизнес-центр) | 2 784 кв.м общей площади | по заданию на проектирование | 7 011 кв.м |
| 13 | Трансформаторная подстанция | - | - | 678 кв.м |
| 16 | Трансформаторная подстанция | - | - | 579 кв.м |
| с учетом 2ого варианта планировочного решения |  |  |  |  |
| 10 | Объект бытового обслуживания | 20 рабочих мест | 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест | 2 077 кв.м |
| 17 | Предприятие общественного питания | 275 посадочных мест | 0,1 га на 100 мест | 14 743 кв.м |
| 18 | Предприятие общественного питания | 120 посадочных мест | 0,15-0,2 га на 100 мест | 12 358 кв.м |

*Нормативные показатели площади земельных участков приведены с учетом с Приложения Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 - норм расчета размеров земельных участков для учреждений, организаций и предприятий обслуживания в зависимости от размещаемого объекта.

**Приведенные параметры мощности планируемых объектов указаны ориентировочно и уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Значения показателей площади определены в соответствии с границами, отображенными на чертеже планировки территории. Указанные показатели действуют с момента утверждения Документации.

Параметры объектов капитального строительства подлежат уточнению в ходе архитектурно-строительного проектирования.

В связи с предлагаемым размещением в границах проекта планировки элементов благоустройства территории, проектом предлагается дополнить градостроительные регламенты территориальных зон Ц-4 и Р-3 видом разрешенного использования «Благоустройство территории» (12.0.2).

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
|  | МСК-28 зона 3 Амурская область |  |
| зона планируемого размещения объектов гостиничного обслуживания |  |  |
| 1 | 457236,55 | 3286698,95 |
| 2 | 457453,23 | 3286670,91 |
| 3 | 457453,58 | 3286668,62 |
| 4 | 457454,34 | 3286664,76 |
| 5 | 457251,65 | 3286624,67 |
| 6 | 457250,81 | 3286628,78 |
| 1 | 457236,55 | 3286698,95 |
| зона планируемого размещения объектов торгового назначения (магазины) |  |  |
| 1 | 457447,49 | 3286708,08 |
| 2 | 457447,41 | 3286708,09 |
| 3 | 457228,76 | 3286737,23 |
| 4 | 457236,55 | 3286698,95 |
| 5 | 457453,23 | 3286670,91 |
| 1 | 457447,49 | 3286708,08 |
| зона планируемого размещения объектов торгового назначения (магазины) |  |  |
| 1 | 457101,27 | 3286754,22 |
| 2 | 456933,80 | 3286776,54 |
| 3 | 456932,96 | 3286776,65 |
| 4 | 456937,31 | 3286756,61 |
| 5 | 456932,88 | 3286755,74 |
| 6 | 456934,72 | 3286747,26 |
| 7 | 456925,77 | 3286745,30 |
| 8 | 456928,82 | 3286729,91 |
| 9 | 457108,91 | 3286715,30 |
| 1 | 457101,27 | 3286754,22 |
| зона планируемого размещения объекта торгового назначения (торгово-развлекательный центр) |  |  |
| 1 | 457101,27 | 3286754,22 |
| 2 | 457117,05 | 3286752,12 |
| 3 | 457123,79 | 3286717,83 |
| 4 | 457145,14 | 3286722,13 |
| 5 | 457139,69 | 3286749,1 |
| 6 | 457228,76 | 3286737,23 |
| 7 | 457236,55 | 3286698,95 |
| 8 | 457250,81 | 3286628,78 |
| 9 | 457251,65 | 3286624,67 |
| 10 | 457131,38 | 3286600,89 |
| 11 | 457130,54 | 3286605,15 |
| 12 | 457108,91 | 3286715,3 |
| 1 | 457101,27 | 3286754,22 |
| зона планируемого размещения объекта торгового назначения (торговый центр) |  |  |
| 1 | 456928,82 | 3286729,91 |
| 2 | 457108,91 | 3286715,3 |
| 3 | 457130,54 | 3286605,15 |
| 4 | 457131,38 | 3286600,89 |
| 5 | 456990,33 | 3286572,99 |
| 6 | 456942,96 | 3286563,61 |
| 7 | 456941,98 | 3286568,11 |
| 8 | 456915,52 | 3286689,83 |
| 9 | 456912,6 | 3286689,19 |
| 10 | 456911,53 | 3286694,08 |
| 11 | 456900,94 | 3286691,76 |
| 12 | 456898,82 | 3286701,97 |
| 13 | 456893,09 | 3286700,76 |
| 14 | 456888,55 | 3286722,47 |
| 1 | 456928,82 | 3286729,91 |
| зона размещения объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 1 | 456777,16 | 3286762,02 |
| 2 | 456791,35 | 3286764,88 |
| 3 | 456797,77 | 3286766,18 |
| 4 | 456792,68 | 3286792,71 |
| 5 | 456771,62 | 3286789,03 |
| 1 | 456777,16 | 3286762,02 |
| зона размещения объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 1 | 457139,69 | 3286749,1 |
| 2 | 457117,05 | 3286752,12 |
| 3 | 457123,79 | 3286717,83 |
| 4 | 457145,14 | 3286722,13 |
| 1 | 457139,69 | 3286749,1 |
| зона размещения объекта делового управления(бизнес-центр) |  |  |
| 1 | 456798,22 | 3286794,59 |
| 2 | 456798,4 | 3286793,71 |
| 3 | 456792,68 | 3286792,71 |
| 4 | 456797,77 | 3286766,18 |
| 5 | 456791,35 | 3286764,88 |
| 6 | 456798,97 | 3286727,09 |
| 7 | 456810,63 | 3286729,79 |
| 8 | 456883,66 | 3286745,84 |
| 9 | 456888,55 | 3286722,47 |
| 10 | 456928,82 | 3286729,91 |
| 11 | 456925,77 | 3286745,3 |
| 12 | 456922,68 | 3286759,33 |
| 13 | 456922,98 | 3286759,39 |
| 14 | 456931,67 | 3286761,29 |
| 15 | 456928,22 | 3286777,27 |
| 1 | 456798,22 | 3286794,59 |
| зона размещения объекта (предприятие общественного питания) |  |  |
| 1 | 456710,32 | 3286639,79 |
| 2 | 456823,65 | 3286661,76 |
| 3 | 456810,63 | 3286729,79 |
| 4 | 456798,97 | 3286727,09 |
| 5 | 456791,35 | 3286764,88 |
| 6 | 456777,16 | 3286762,02 |
| 7 | 456771,62 | 3286789,03 |
| 8 | 456763,23 | 3286787,56 |
| 9 | 456696,44 | 3286728,8 |
| 1 | 456710,32 | 3286639,79 |
| 10 | 456759,96 | 3286706,08 |
| 11 | 456756,59 | 3286705,76 |
| 12 | 456756,91 | 3286702,39 |
| 13 | 456760,28 | 3286702,71 |
| 14 | 456759,96 | 3286706,08 |
| 10 | 456759,96 | 3286706,08 |
| зона размещения объекта (предприятие общественного питания) |  |  |
| 1 | 456730,14 | 3286516,09 |
| 2 | 456847,4 | 3286537,92 |
| 3 | 456845,21 | 3286549,1 |
| 4 | 456843,33 | 3286558,92 |
| 5 | 456823,64 | 3286661,76 |
| 6 | 456710,32 | 3286639,78 |
| 1 | 456730,14 | 3286516,09 |
| зона размещения объекта бытового обслуживания) |  |  |
| 1 | 457447,49 | 3286708,08 |
| 2 | 457453,23 | 3286670,91 |
| 3 | 457453,58 | 3286668,62 |
| 4 | 457454,34 | 3286664,76 |
| 5 | 457512,96 | 3286676,35 |
| 6 | 457514,89 | 3286698,78 |
| 1 | 457447,49 | 3286708,08 |

## Характеристики капитального строительства планируемых к размещению объектов

Предлагается размещение следующих объектов:

- 2 Объекта торговли (магазины);

- Объект торговли (торгово-развлекательный центр).

- Объект гостиничного обслуживания;

- Объект торговли (торговый центр (мебельный центр).

- Объект делового управления (бизнес-центр);

- Два объекта инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция);

- Два объекта предприятий общественного питания (во втором варианте планировочного решения);

- Объект бытового обслуживания (во втором варианте планировочного решения).

| № |  | Наименование | Этаж | Кол-во секций (зданий) | Sзастр, м2 | Sобщ, м2 | Мощность | Vстр , м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Объект гостиничного обслуживания | 6 | 1 | 3 020 | 18 120 | 282 номера | 72 480 |
| 2 |  | Объект торговли (магазин) | 1 | 3 | 1 665 | 1 379 | 1 515 кв.м торговой площади | 7 575 |
| 3 |  | Объект торговли (магазин) | 1 | 1 | 1 237 | 1 025 | 1 126 кв.м торговой площади | 5 125 |
| 4 |  | Объект торговли (торгово-развлекательный центр) | 3 | 1 | 3 777 | 11 331 | 7 940 кв.м торговой площади | 56 655 |
| 5 |  | Объект торговли (торговый центр (мебельный центр) | 3 | 1 | 5 088 | 15 264 | 9 184 кв.м торговой площади | 76 320 |
| 6 |  | Объект делового управления (бизнес-центр) | 2 | 1 | 1 392 | 2 784 | - | 9 744 |
| 7 |  | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | 55 | 55 | - | 275 |
| 8 |  | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | 55 | 55 | - | 275 |
| с учетом 2ого варианта планировочного решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объект бытового обслуживания |  | 2 | 1 | 899 | 1 798 | 20 рабочих мест | 5 394 |
| 10 | Предприятие общественного питания |  | 2 | 1 | 2 438 | 4 876 | 275 посадочных мест | 16 091 |
| 11 | Предприятие общественного питания |  | 2 | 1 | 1 075 | 2 150 | 120 посадочных мест | 7 095 |
|  | Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трансформаторная подстанция |  | 1 | 1 | 131 | 131 | - | 524 |
| 13 | Торгово-развлекательный центр |  | 3 | 1 | 5 585 | 16 755 | - | 55 291 |
|  | Итого |  | - | - | 24 752 | 74 344 | - | 312 844 |

*Приведенные параметры планируемых объектов указаны ориентировочно и уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Строительство зданий и сооружений в границах проекта планировки предполагается выполнять по индивидуальному проекту. В рамках настоящей работы они обозначаются условными габаритами. Параметры их застройки будут уточнены на последующих стадиях проектирования.

## Положения о развитии систем транспортного обслуживания, необходимых для развития территории

Обеспечение подъездов к зданиям будет осуществляться с помощью проектируемых проездов на территорию.

Въезд на территорию застройки организуется с существующей магистральной улицы общегородского значения – Новотроицкое шоссе, и улиц в производственных зонах - ул. Гражданская и улицы А.Кириллова (в соответствии с ГП).

Для обслуживания застройки транспортом, для обеспечения проезда пожарных машин, хозяйственных автомобилей предусматривается строительство проездов.

Планировочное решение застройки обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям.

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют проезды для специализированной техники и пешеходные связи;

Ширина проезжей части проездов - 7 м.

Радиусы закругления проезжей части улиц и проездов по кромке тротуаров и обочин предусмотрены: для магистральных улиц - 6 м при новом строительстве, для внутриквартальных проездов – не менее 3 м.

Ввиду вариативности планировочных решений, при дальнейшей разработке проекта рабочей документации и проекта дорог необходимо определить место размещения подъездов к проектируемым объектам, условно отображенных в материалах по обоснованию проекта планировки территории, и согласовать примыкания к улицам, находящимся за границами проекта планировки территории.

На территории застройки сформирована система пешеходных коммуникаций между зданиями общественно-деловой застройки. Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию застройки, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений.

Ширина пешеходной части тротуаров – от 2 до 3 м.

Система пешеходных связей на территории обеспечивает доступ к оборудованным площадками для остановки общественного транспорта и парковочным пространствам.

Для хранения легковых автомобилей посетителей территорий застройки проектом предусмотрены открытые автостоянки временного хранения.

Расчет произведен в соответствии с таблицей 14 «Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска».

В том числе на стоянках транспортных средств будут выделены специализированные машино-места для транспортных средств инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске, в том числе с увеличенными габаритами машино-мест в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности парковочными и стояночными местами для города Благовещенск ввиду развитости инфраструктуры общественного транспорта допускается принимать с понижающим коэффициентом: 0,8 - для прочих территорий при обеспечении территориальной (пешеходной) доступности до остановочных мест общественного (городского) транспорта не более 400 м.

| № | Наименование | Емкость | Расчетная единица | Число м/мест на расчетную единицу | Необходимое кол-во м/мест | Предусмотрено проектом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект гостиничного обслуживания | 282 номера | Количество номеров | Не менее 20 % числа номеров* | 56 | 120 |
| 2 | Объект торговли (торгово-развлекательный центр) | 11 331 | 1 м/м на 100 м2 общей площади | 1,7 | 193 | 218 |
| 3 | Объект торговли (торговый центр (мебельный центр) | 15 264 | 1 м/м на 100 м2 общей площади | 1,7 | 259 | 644 |
| 4 | Объект делового управления (бизнес-центр) | 2 784 | 1 м/м на 100 м2 общей площади | 2 | 56 | 51 |
| 5 | Объект торговли (магазин) | 1 665 | 1 м/м на 100 м2 общей площади | 1,7 | 29 | 43 |
| 6 | Объект торговли (магазин) | 1 237 | 1 м/м на 100 м2 общей площади | 1,7 | 21 | 60 |
| 7 | Трансформаторная подстанция | 55 | - | - | - | - |
| 8 | Трансформаторная подстанция | 55 | - | - | - | - |
| 9 | Трансформаторная подстанция | 131 | - | - | - | - |
| 10 | Торгово-развлекательный центр | 16 755 | 1 м/м на 100 м2 общей площади | 2,5 | 335 | 466 |
| 11 | Объект общественного питания | 275 посадочных мест | м/м на 10 посадочных мест | 2,5 | 55 | - |
| 12 | Объект общественного питания | 120 посадочных мест | м/м на 10 посадочных мест | 2,5 | 24 |  |
| 13 | Объект бытового обслуживания | 20 рабочих мест | рабочее место | 1-2 | 40 | 28 |
|  | Итого |  |  |  | 1068 | 1630 |

*- В соответствии с п.5.15 СП 257.1325800.2016.

## Характеристика инженерного обеспечения проектируемой территории

### Водоснабжение

Источником водоснабжения планируемых объектов в границах территории проекта является городская система централизованного водоснабжения.

Для присоединения к сетям водоснабжения получены технические условия подключения №101-18-12161 от 07.11.2022г., выданные ООО «АКС».

Расчет расхода воды потребителями

| № по эксп. | Водопотребители | Расчетная единица | Емкость | Расхода воды потребителями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма расхода воды (м3/сут.) | Расчет расхода воды (м3/сут.) |
|  | Проектируемая застройка |  |  |  |  |
| 1 | Объект гостиничного обслуживания (с душами во всех номерах) | 1 житель | 282 | 0,23 | 64,86 |
| 2 | Объект торговли (торгово-развлекательный центр) | 1 человек | 600 | 0,008 | 4,8 |
| 3 | Объект торговли) (торговый центр – 15 264 кв.м) | 20 кв.м торгового зала | 763,2 | 0,25 | 190,8 |
| 4 | Объект делового управления (бизнес-центр) | 1 работник | 80 | 0,015 | 1,2 |
| 5 | Объект торговли (магазин - 1515 кв.м) | 20 кв.м торгового зала | 75,75 | 0,25 | 18,9375 |
| 6 | Объект торговли (магазин - 1123 кв.м) | 20 кв.м торгового зала | 56,15 | 0,25 | 14,0375 |
| 7 | Объект общественного питания (275 посад.мест) | 1 блюдо | 5 445 | 0,012 | 65,3 |
| 8 | Объект общественного питания (120 посад.мест) | 1 блюдо | 2 376 | 0,012 | 28,5 |
| 9 | Объект бытового обслуживания | 1 работник | 20 | 0,015 | 0,3 |
|  | Итого: |  |  |  | 388,735 |
|  | Неучтенные расходы | 10% |  |  | 38,87 |
|  | Итого: |  |  |  | 427,61 |

Точные показатели определяются на дальнейших стадиях проектирования.

Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом. Водопроводная сеть кольцевая. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих и проектируемых пожарных гидрантов.

Расход воды на наружное пожаротушение 20 л/сек.

Время прибытия подразделений пожарной охраны не более 10 минут.

### Водоотведение

Проектные решения

Для присоединения к сетям водоотведения получены технические условия подключения №101-18-12162 от 07.11.2022г., выданные ООО «АКС»

Ориентировочная (предварительная) точка подключения проектируемой общественной застройки к существующим сетям – существующая бытовая канализация, проходящая вдоль Новотроицкого шоссе. Окончательный вариант трассировки сетей водоотведения и выбора точки подключения уточняется на следующих стадиях проектирования. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Необходимо предусмотреть усиление инженерных коммуникаций в случае попадания под дорожное полотно.

Объем водоотведения равен объему водопотребления. Водоотведение всего в границах проектирования составит – 427,61 м3/сут. Точные показатели определяются на дальнейших стадиях проектирования.

### 7.3 Теплоснабжение

Проектные решения

Для присоединения к сетям теплоснабжения, в соответствии с письмом АО «ДГК», необходимо строительство собственного источника теплоснабжения. В связи с тем, что в генеральном плане города Благовещенска не предусмотрено размещения источников теплоснабжения в границах и поблизости с планируемой территорией, ориентировочной (предварительной) точкой подключения принята планируемая сеть теплоснабжения, проходящая по ул. А. Кириллова. Уточненный вариант трассировки сетей теплоснабжения и выбора точки подключения уточняется на следующих стадиях проектирования. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Необходимо предусмотреть усиление инженерных коммуникаций в случае попадания под дорожное полотно.

Расчетная мощность теплопотребления объектов

| № по эксп. | Потребители | Расчетная единица | Емкость | Удельная нагрузка на отопление, вентиляцию, ГВС, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектируемая застройка |  |  |  |
| 1 | Объект гостиничного обслуживания | м3 | 72 480 | 3,96604 |
| 2 | Объект торговли (торгово-развлекательный центр) | м3 | 76 320 | 3,10011 |
| 3 | Объект торговли) (торговый центр) | м3 | 76 320 | 4,17616 |
| 4 | Объект делового управления (бизнес-центр) | м3 | 9 744 | 0,53318 |
| 5 | Объект торговли (магазин) | м3 | 7 575 | 0,58012 |
| 6 | Объект торговли (магазин) | м3 | 5 125 | 0,449135 |
| 7 | Объект общественного питания (275 посад.мест) | м3 | 16 091 | 0,800423 |
| 8 | Объект общественного питания (120 посад.мест) | м3 | 7 095 | 0,35293 |
| 9 | Объект бытового обслуживания | м3 | 5 394 | 0,26832 |
|  | Итого: |  |  | 14,226 |

### Электроснабжение

Электроснабжение квартала выполняется от существующего распределительного пункта и проектируемых трансформаторных подстанций.

Ориентировочная (предварительная) точка подключения проектируемой общественной застройки к существующим сетям – кабельные линии электроснабжения напряжением 10 (6) кВ и трансформаторная подстанция. Окончательный вариант трассировки сетей электроснабжения и выбора точки подключения уточняется на следующих стадиях проектирования. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ).

Расчет электропотребления выполнен согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчетная мощность энергопотребления объектов

| № по эксп. | Потребители | Расчетная единица | Емкость | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектируемая застройка |  |  |  |
| 1 | Объект гостиничного обслуживания | кВТ/место | 0,46 | 129,72 |
| 2 | Объект торговли (торгово-развлекательный центр) | кВт/м торгового зала | 0,16 | 5 834 |
| 3 | Объект торговли) (торговый центр – 15 264 кв.м) | кВт/м торгового зала | 0,16 | 2 442 |
| 4 | Объект делового управления (бизнес-центр) | кВт/м общей площади | 0,054 | 150,34 |
| 5 | Объект торговли (магазин - 1515 кв.м) | кВт/м торгового зала | 0,16 | 242,4 |
| 6 | Объект торговли (магазин - 1123 кв.м) | кВт/м торгового зала | 0,16 | 179,68 |
| 7 | Объект общественного питания (275 посад.мест) | кВт/место | 1,04 | 286 |
| 8 | Объект общественного питания (120 посад.мест) | кВт/место | 1,04 | 124,8 |
| 9 | Объект бытового обслуживания (1 798 кв.м) | кВт/м общей площади | 0,054 | 97,092 |
|  | Итого: |  |  | 9486,032 |

Для технологического присоединения к сетям электроснабжения, в соответствии с письмом АО «ДРСК» - филиал Амурские электрические сети, необходимо строительство подстанции 110/10 кВ и двух ЛЭП-11 кв.. В связи с тем, что в генеральном плане города Благовещенска не предусмотрено размещение подстанций и планируемых сетей 110 кВ в границах и поблизости с планируемой территорией, ориентировочной (предварительной) точкой подключения принята существующая сеть электроснабжения, проходящая по ул. А. Кириллова. Уточненный вариант трассировки линий и выбора точки подключения уточняется на следующих стадиях проектирования.

### Сети связи

Проектные решения

Для присоединения к сетям связи получено письмо о возможном техническом присоединении №01/0512139022 от 27.10.2022г., от ПАО «Ростелеком»

Система телефонизации, радиофикации, телевидения проводится к проектируемым зданиям.

### Дождевая канализация

Проектные решения

Технические условия будут запрашиватся на стадии разработки проектной документации на строительство капитальных объектов.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий:

- увязки проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий;

- максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений;

- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы;

- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта;

- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Отвод поверхностных вод с земельных участков проектируемой территории, осуществляется за счет уклона рельефа местности, при решении вертикальной планировки в границах земельных участков с увязкой проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий и проездов.

При решении вертикальной планировки участка учитывались следующие факторы:

1.Территория в границах проектирования имеет общий уклон от северной границы территории к южной. Перепады в отметках составляют в пределах 3,50 метров.

2. Существующие отметки проездов и улиц, окружающей застройки.

Минимальный продольный уклон проезжих частей улиц принят 2 о/оо, максимальный – 30 о/оо.

Согласно СП 32.13330.2012 таблице 5 в открытой дождевой сети наименьшие уклоны лотков проезжей части, кюветов и водоотводных канав следует принимать:

Лотки, покрытые асфальтобетоном - 0,003;

Лотки, покрытые брусчаткой или щебеночным покрытием - 0,004;

Отдельные лотки и кюветы - 0,006;

Водоотводящие канавы - 0,003;

Полимерные, полимербетонные лотки - 0,001-0,005.

Наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения принимать: ширину по дну - 0,3 м; глубину - 0,4 м.

Отвод дождевых и талых вод необходимо предусматривать со всего бассейна стока территории города со сбросом вод после предварительной очистки в самой низменной части рельефа (с применением водоотводящих устройств в виде системы открытых канав, без устройства дождеприемников) в водоем.

### Инженерная подготовка территории

Воды первого водоносного горизонта залегают на глубине 10,0 м от поверхности земли. Во время весенних и осенних паводков их уровень незначительно повышается. Мелиорируемых земель на территории нет, территория не подвержена процессам оврагообразования и поверхностного смыва. К неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление.

Проектные решения

Защита от подтопления.

Отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.

Также необходима рекультивация нарушенных земель.

## Положения об очередности планируемого развития территории

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Этапы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектирование | строительство | реконструкция |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объект гостиничного обслуживания | I | III | - |
| 2 | Объект торговли (торгово-развлекательный центр) | I | III | - |
| 3 | Объект торговли (торговый центр (мебельный центр) | I | III | - |
| 4 | Объект делового управления (бизнес-центр) | I | III | - |
| 5 | Объект торговли (магазин) | I |  | II |
| 6 | Объект торговли (магазин) | I |  | II |
| 7 | Трансформаторная подстанция | I | III | - |
| 8 | Трансформаторная подстанция | I | III | - |
| 9 | Трансформаторная подстанция |  | III |  |
| 10 | Объект общественного питания | I | III | - |
| 11 | Объект общественного питания | I | III | - |
| 12 | Объект бытового обслуживания | I | III | - |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1 | Площадь в границах проектируемой территории | га | 23,5 | 23,5 |
| 2 | Территория квартала в красных линиях | га | 12,3141 | 12,3141 |
| 3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | машино-мест | 466 | 1630 |
| 4 | Водопотребление | м3/сут | н/д | 427,61 |
| 5 | Водоотведение | м3/сут | н/д | 427,61 |
| 6 | Удельная нагрузка на отопление, вентиляцию, ГВС | МВт | н/д | 14,226 |
| 7 | Расчетная мощность электропотребления | кВт | н/д | 9486,032 |