|  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению администрации |  |
|  |  |  | города Благовещенска |  |
|  |  |  | от 23.04.2024 № 1801 |  |

| Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и размер платы за содержание жилого помещения. |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| ДОС 3, п. Моховая Падь |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки |  | 0,68 | 1 |
| 2 |  | Устройство и ремонт окрасочной гидроизоляции цоколя ручным способом готовыми составами | 100 м2 окрасочной поверхности |  | 0,5 | 1 |
| 3 |  | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,2 | 1 |
| 4 |  | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен | 100 м2 окрашенной поверхности |  | 5 | 1 |
| 5 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  | 1,0036 | 1 |
| 6 |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади |  | 1,0036 | 1 |
| 7 |  | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  | 1,0036 | 2 |
| 8 |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  | 0,2349 | 1 |
| 9 |  | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака |  | 0,25 | 1 |
| 10 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  | 0,18 | 2 |
| 11 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  | 0,18 | 2 |
| 12 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  | 1 | 1 |
| 13 |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади |  | 1,17 | 52 |
| 14 |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади |  | 1,17 | 24 |
| 15 |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса | 1 000 кв.м. территории |  | 0,1 | 107 |
| 16 |  | Стрижка газонов | на 100 кв.м. |  | 0,7 | 1 |
| 17 |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории |  | 0,005 | 69 |
| 18 |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории |  | 0,005 | 15 |
| 19 |  | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли |  | 0,2349 | 1 |
| 20 |  | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. |  | 0,11 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  |  |  | Ед.изм |  |  |  |  | Кол-во ед.изм. |  |  |  |  |  |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  |  |  | 1 короб |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | с 01.11 по 15.11 |  |
| 22 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  |  |  | 1 короб |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 23 |  |  | Вывоз отходов из короба |  |  |  | 1 короб |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 24 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  |  |  | 1 короб |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | с 01.04 по 30.04 |  |
| 25 |  |  | Откачка септика |  |  |  | куб.м |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  | по мере накопления (май-октябрь) |  |
| 26 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  |  |  | 1 очко |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 300 639,80 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 886,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 28,26 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  |  | Работа |  |  | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. |  |  |  |  |  | Периодичность в год |  |  |  |  |
| пер. Райчихинский, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  |  | 0,06 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Ремонт деревянных ступеней |  |  | 100 ступеней |  |  | 0,02 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,4408 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,4408 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Осмотр деревянных перекрытий |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,4408 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Осмотр внутренней отделки стен |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,4408 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,4408 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,53 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  | 100 квартир |  |  | 0,09 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Промывка участка водопровода |  |  | 100 куб.м. здания |  |  | 16,23 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Прочистка канализационного лежака |  |  | 100 м канализационного лежака |  |  | 0,39 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,4408 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  | 100 лестничных площадок |  |  | 0,01 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  | 100 м |  |  | 0,05 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  | 100 м |  |  | 0,05 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  | измерение 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Регулировка и наладка систем отопления |  |  | 1 здание |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  |  | 3,9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  | 100 стояков |  |  | 0,27 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  |  | 0,4408 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 85 379, 99 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 440,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 16,14 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  |  | Работа |  |  | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. |  |  |  |  |  | Периодичность в год |  |  |  |  |  |
| пер. Райчихинский, д 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ремонт деревянных ступеней |  |  | 100 ступеней |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,3299 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,3299 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Осмотр деревянных перекрытий |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,3299 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Осмотр внутренней отделки стен |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,3299 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,3299 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,396 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  | 100 квартир |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Промывка участка водопровода |  |  | 100 куб.м. здания |  |  | 12,33 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Прочистка канализационного лежака |  |  | 100 м канализационного лежака |  |  | 0,39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,3299 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  | 100 лестничных площадок |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  | 100 м |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  | 100 м |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  | измерение 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Регулировка и наладка систем отопления |  |  | 1 здание |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  |  | 3,9 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  | 100 стояков |  |  | 0,27 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  |  | 0,3299 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 74 345,94 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 329,90 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 18,78 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  |  |  | Работа |  |  | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Периодичность в год |  |  |  |  |  |
| пер. Райчихинский, д. 14/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  |  |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Ремонт деревянных ступеней |  |  |  | 100 ступеней |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  |  | 0,3299 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  |  | 0,3299 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Осмотр деревянных перекрытий |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  |  | 0,3299 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Осмотр внутренней отделки стен |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  |  | 0,3299 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  |  | 0,3299 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  |  | 1000 кв.м. кровли |  |  |  | 0,396 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  |  | 100 квартир |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Промывка участка водопровода |  |  |  | 100 куб.м. здания |  |  |  | 13,2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Прочистка канализационного лежака |  |  |  | 100 м канализационного лежака |  |  |  | 0,39 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  |  | 0,3299 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  | 100 лестничных площадок |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  |  | 100 м |  |  |  | 0,094 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  |  | 100 м |  |  |  | 0,094 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  | измерение 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Регулировка и наладка систем отопления |  |  |  | 1 здание |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  |  |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  |  |  | 3,9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  |  | 100 стояков |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  |  |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  |  |  | 0,3299 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 76 052,55 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 333,70 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 18,99 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  |  | Измеритель |  |  |  | Кол-во ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Периодичность в год |  |  |  |  |  |
| пер. Релочный, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  |  |  |  | 100 м цоколя |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) |  |  |  |  | 100 м2 кровли |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета |  |  |  |  | 1 место |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1255 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1255 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий |  |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1255 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1255 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  |  |  |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,1794 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  |  | измерение 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 13 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 1,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 14 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 1,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 15 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| 16 |  | Откачка септика | куб.м |  | 4,50 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 17 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  | 3,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 44 406,39 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 125,50 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 29,49 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| пер. Релочный, д. 26/2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,08 |  | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,02 |  | 1 |
| 3 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб | 0,01 |  | 1 |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,005 |  | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,0984 |  | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,0984 |  | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,0984 |  | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,12 |  | 1 |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,03 |  | 1 |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,03 |  | 1 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 |  | 1 |
| 12 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,02 |  | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 0,58 |  | с 01.11 по 15.11 |
| 14 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 1,17 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 15 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 1,17 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 16 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 0,58 |  | с 01.04 по 30.04 |
| 17 |  | Откачка септика | куб.м | 4,50 |  | по мере накопления (май-октябрь) |
| 18 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 41 154,49 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 98,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 34,85 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |
| пер. Релочный, д. 28 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,03 | 1 |  |
| 2 | Смена стальных разжелобков в штучных кровлях | 100 м разжелобка | 0,08 | 1 |  |
| 3 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб | 0,02 | 1 |  |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,0692 | 1 |  |
| 5 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,0692 | 1 |  |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,0692 | 2 |  |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,084 | 2 |  |
| 8 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,02 | 104 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,41 |  | с 01.11 по 15.11 |
| 10 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,83 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 11 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 0,83 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 12 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,41 |  | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 26 573,75 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 69,20 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 32,00 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |
| пер. Релочный, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,04 |  | 1 |  |
| 2 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) | 100 м2 кровли | 0,04 |  | 1 |  |
| 3 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 место | 2 |  | 1 |  |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1094 |  | 2 |  |
| 5 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,1094 |  | 2 |  |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1094 |  | 2 |  |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1094 |  | 2 |  |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,1094 |  | 2 |  |
| 9 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,132 |  | 2 |  |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,06 |  | 1 |  |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,06 |  | 1 |  |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 |  | 1 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,00 |  | с 01.11 по 15.11 |
| 14 |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 15 |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб | 1,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 16 |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,00 |  | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 41 967,91 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 109,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 31,97 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |
| пер. Релочный, 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 100 м3 фундамента |  | 0,002 |  | 1 |
| 2 | Ремонт обмазочной (окрасочной) гидроизоляции стен фундаментов механизированным способом | 100 м2 поверхности |  | 0,084 |  | 1 |
| 3 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд до 5 куб.м | 1 м3 кладки |  | 0,1 |  | 1 |
| 4 | Устройство и ремонт окрасочной гидроизоляции цоколя ручным способом готовыми составами | 100 м2 окрасочной поверхности |  | 0,142 |  | 1 |
| 5 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) | 100 м2 кровли |  | 0,36 |  | 1 |
| 6 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия |  | 0,36 |  | 1 |
| 7 | Смена стальных разжелобков в штучных кровлях | 100 м разжелобка |  | 0,08 |  | 1 |
| 8 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб |  | 0,03 |  | 1 |
| 9 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,11 |  | 2 |
| 10 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,11 |  | 2 |
| 11 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,11 |  | 2 |
| 12 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,11 |  | 2 |
| 13 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,11 |  | 2 |
| 14 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  | 0,036 |  | 2 |
| 15 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  | 0,036 |  | 2 |
| 16 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  | 0,02 |  | 1 |
| 17 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  | 0,02 |  | 1 |
| 18 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  | 1 |  | 1 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 37 955,04 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 110,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 28,75 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-8 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |  |  |
| пер. Серышевский, д. 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя | 0,14 |  | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,079 |  | 1 |
| 3 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы | 0,02 |  | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1 |  | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1 |  | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1 |  | 2 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1 |  | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,136 |  | 2 |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,04 |  | 1 |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,04 |  | 1 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 |  | 1 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 31 830,49 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 100,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 26,42 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |  |
| пер. Чудиновский, д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,1 | 1 |  |  |
| 2 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,03 | 1 |  |  |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1231 | 2 |  |  |
| 4 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,1231 | 2 |  |  |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1231 | 2 |  |  |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1231 | 2 |  |  |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,148 | 2 |  |  |
| 8 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,06 | 2 |  |  |
| 9 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,06 | 2 |  |  |
| 10 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |  |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. |  |  | Периодичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,00 |  |  | с 01.11 по 15.11 |  |  |  |
| 12 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,00 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |  |  |
| 13 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб | 1,00 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |  |  |
| 14 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,00 |  |  | с 01.04 по 30.04 |  |  |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 46 417,44 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 123,10 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 31,42 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  |  | Работа | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |  |  |
| пер. Южный, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя |  |  | 0,1 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,0992 | 2 |  |  |  |
| 3 |  |  | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,0992 | 2 |  |  |  |
| 4 |  |  | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,0992 | 2 |  |  |  |
| 5 |  |  | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,0992 | 2 |  |  |  |
| 6 |  |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,0992 | 2 |  |  |  |
| 7 |  |  | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,108 | 2 |  |  |  |
| 8 |  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок |  |  | 0,01 | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  |  | 0,04 | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  |  | 0,04 | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 16 453,00 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 99,20 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 13,82 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п. 1объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Вокзальная, д. 13 с. Белогорье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Усиление фундаментов цементацией |  | 100 м3 фундамента |  |  | 0,02 | 1 |
| 2 |  | Ремонт обмазочной (окрасочной) гидроизоляции стен фундаментов механизированным способом |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,3 | 1 |
| 3 |  | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя |  |  | 0,24 | 1 |
| 4 |  | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  |  | 0,2 | 1 |
| 5 |  | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам |  | 100 труб |  |  | 0,06 | 1 |
| 6 |  | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы |  |  | 0,06 | 1 |
| 7 |  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  | 1000 пог.м. |  |  | 0,02 | 1 |
| 8 |  | Замена выключателя |  | 1 выключатель |  |  | 12 | 1 |
| 9 |  | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  | 1 светильник |  |  | 12 | 1 |
| 10 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,5395 | 2 |
| 11 |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,5395 | 2 |
| 12 |  | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,5395 | 2 |
| 13 |  | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,5395 | 2 |
| 14 |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,5395 | 2 |
| 15 |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,308 | 2 |
| 16 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  |  | 0,27 | 1 |
| 17 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  |  | 0,27 | 1 |
| 18 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  |  | 1 | 1 |
| 19 |  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования |  | 100 м2 дверей |  |  | 0,054 | 2 |
| 20 |  | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования |  | 100 м2 окон |  |  | 0,0432 | 2 |
| 21 |  | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 1 000 кв.м. территории |  |  | 0,08 | 107 |
| 22 |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории |  |  | 0,008 | 69 |
| 23 |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории |  |  | 0,008 | 15 |
| 24 |  | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  |  | 0,01 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 0,50 | с 01.11 по 15.11 |
| 26 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 3,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 27 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 3,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 28 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 0,50 | с 01.04 по 30.04 |
| 29 |  | Откачка септика | куб.м | 18,00 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 30 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 4,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 173 127,48 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 512,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 28,13 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-9 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Вокзальная, д. 9 с. Белогорье |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,08 | 1 |
| 2 | Смена обделок примыканий из листовой стали настенных желобов к деревянным стенам | 100 м примыканий | 0,1 | 1 |
| 3 | Смена местами накатов в чердачных перекрытиях из досок | 100 м2 наката | 0,1 | 1 |
| 4 | Ремонт деревянных балок при усилении балок по всей длине | 100 м балки | 0,2 | 1 |
| 5 | Ремонт дощатых полов | 100 кв.м. | 0,101 | 1 |
| 6 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,2 | 1 |
| 7 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб | 0,07 | 1 |
| 8 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 место | 2 | 1 |
| 9 | Ремонт деревянных ступеней | 100 ступеней | 0,1 | 1 |
| 10 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,02 | 1 |
| 11 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0,02 | 1 |
| 12 | Замена выключателя | 1 выключатель | 14 | 1 |
| 13 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 10 | 1 |
| 14 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,5512 | 2 |
| 15 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,5512 | 2 |
| 16 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,5512 | 2 |
| 17 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,4389 | 2 |
| 18 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,21 | 1 |
| 19 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,21 | 1 |
| 20 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 21 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,665 | 24 |
| 22 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,665 | 24 |
| 23 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0,036 | 2 |
| 24 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0,0288 | 2 |
| 25 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,08 | 107 |
| 26 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,004 | 69 |
| 27 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,004 | 15 |
| 28 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,01 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 0,50 |  | с 01.11 по 15.11 |
| 30 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 3,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 31 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 3,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 32 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 0,50 |  | с 01.04 по 30.04 |
| 33 |  | Откачка септика | куб.м | 21,00 |  | по мере накопления (май-октябрь) |
| 34 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 4,00 |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 198 422,57 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 484,70 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 34,11 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-13 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |
| ул. Советская, д. 6Б с. Плодопитомник |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дощатых полов | 100 кв.м. | 0,113 |  | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,03 |  | 1 |
| 3 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,01 |  | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,2516 |  | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,2513 |  | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,2516 |  | 2 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,2516 |  | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,2848 |  | 2 |
| 9 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,01 |  | 2 |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 1,548 |  | 1 |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1,548 |  | 1 |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 |  | 1 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 33 677,41 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 154,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 18,13 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Юбилейная, д. 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство теплоизоляции вентилируемых фасадов минераловатными плитами толщиной плит 100 мм в один слой с креплением дюбелями | 100 м2 поверхности | 0,09 | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,12 | 1 |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,099 | 2 |
| 4 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,099 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,099 | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,139 | 2 |
| 7 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,78 | 1 |
| 8 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,78 | 1 |
| 9 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 10 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 11 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 10 | 1 |
| 12 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,099 | 2 |
| 13 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,02 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм |  |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко |  |  | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 42 350,68 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 99,20 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 35,58 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  |  | Работа | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| ул. Ломоносова, д. 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,09 | 2 |
| 2 |  |  | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,09 | 2 |
| 3 |  |  | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,09 | 2 |
| 4 |  |  | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,09 | 2 |
| 5 |  |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,1497 | 2 |
| 6 |  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир |  |  | 0,02 | 2 |
| 7 |  |  | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания |  |  | 3,57 | 1 |
| 8 |  |  | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака |  |  | 0,18 | 1 |
| 9 |  |  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,09 | 2 |
| 10 |  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок |  |  | 0,01 | 1 |
| 11 |  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  |  | 0,04 | 1 |
| 12 |  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  |  | 0,04 | 1 |
| 13 |  |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  |  | 1 | 1 |
| 14 |  |  | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание |  |  | 1 | 1 |
| 15 |  |  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода |  |  | 0,185 | 1 |
| 16 |  |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  |  | 1,85 | 1 |
| 17 |  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков |  |  | 0,08 | 1 |
| 18 |  |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  |  | 0,09 | 3 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 29 988,43 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 90,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 27,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |
| ул. Станционная, д. 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен |  | 10 м сменяемой доски |  |  | 1 | 1 |
| 2 |  | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя |  |  | 0,1 | 1 |
| 3 |  | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  |  | 0,08 | 1 |
| 4 |  | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм |  | 100 м2 сменяемой обрешетки |  |  | 0,04 | 1 |
| 5 |  | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета |  | 1 место |  |  | 1 | 1 |
| 6 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1824 | 2 |
| 7 |  | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1824 | 2 |
| 8 |  | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1824 | 2 |
| 9 |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,22 | 2 |
| 10 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  |  | 0,11 | 2 |
| 11 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  |  | 0,11 | 2 |
| 12 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  |  | 1 | 2 |
| 13 |  | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание |  |  | 1 | 1 |
| 14 |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  |  | 1,8 | 1 |
| 15 |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 100 стояков |  |  | 0,15 | 1 |
| 16 |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  |  | 0,1824 | 3 |
| 17 |  | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  |  | 0,02 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 57 790,12 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 182,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 26,40 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-5 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| ул. Станционная, д. 66 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. |  | 0,008 | 1 |
| 2 | Замена выключателя | 1 выключатель |  | 2 | 1 |
| 3 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник |  | 2 | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,22 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,22 | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,22 | 2 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,22 | 2 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,22 | 2 |
| 9 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  | 0,3268 | 2 |
| 10 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок |  | 0,01 | 2 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  | 1 | 2 |
| 12 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. |  | 0,084 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 14 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 15 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 16 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| 17 |  | Откачка септика | куб.м | 10,50 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 18 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 66 915,92 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 209,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 26,68 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Амурская, д. 255/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,2 | 1 |
| 2 | Ремонт деревянных ступеней | 100 ступеней | 0,03 | 1 |
| 3 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,02 | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,2861 | 1 |
| 5 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,2861 | 1 |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,2861 | 1 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,2861 | 2 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,2861 | 1 |
| 9 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,22 | 1 |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,165 | 1 |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,165 | 1 |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 13 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,02 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. |  |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 1,00 |  |  | с 01.11 по 15.11 |
| 15 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 2,00 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 16 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 2,00 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 17 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 1,00 |  |  | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 59 580,50 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 275,50 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 18,02 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |  |
| ул. Амурская, д. 230/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1926 | 2 |  |  |
| 2 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1926 | 2 |  |  |
| 3 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1926 | 2 |  |  |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,212 | 2 |  |  |
| 5 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  | 0,231 | 2 |  |  |
| 6 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок |  | 0,01 | 1 |  |  |
| 7 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  | 0,6 | 1 |  |  |
| 8 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  | 0,6 | 1 |  |  |
| 9 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 10 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание |  | 1 | 1 |  |  |
| 11 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  | 2,27 | 1 |  |  |
| 12 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  | 0,1926 | 3 |  |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  | 3,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 30 278,08 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 192,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 13,10 |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| ул. Амурская, д. 233 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,06 |  | 1 |
| 2 | Ремонт конопатки в деревянных рубленых стенах | 100 м шва | 0,14 |  | 1 |
| 3 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,06 |  | 1 |
| 4 | Смена карнизных свесов с настенными желобами из листовой стали (с применением смоляной пакли и битума) | 100 м карнизных свесов | 0,04 |  | 1 |
| 5 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 место | 1 |  | 1 |
| 6 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,109 |  | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,109 |  | 2 |
| 8 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,109 |  | 2 |
| 9 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,109 |  | 2 |
| 10 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,1308 |  | 2 |
| 11 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,01 |  | 1 |
| 12 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,025 |  | 1 |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,025 |  | 1 |
| 14 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 |  | 1 |
| 15 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,01 |  | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 1,50 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 25 660,93 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 109,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 19,62 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-5 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Амурская, д. 233/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,04 | 1 |
| 2 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0,03 | 1 |
| 3 | Замена выключателя | 1 выключатель | 8 | 1 |
| 4 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 9 | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,4277 | 2 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,4277 | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,4277 | 2 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,4277 | 2 |
| 9 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,5896 | 2 |
| 10 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0,0225 | 2 |
| 11 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,04 | 107 |
| 12 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,002 | 69 |
| 13 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,002 | 15 |
| 14 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,042 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 16 | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 3,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 17 | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 3,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 18 | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| 19 | Откачка септика | куб.м | 16,50 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 20 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 4,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 103 814,97 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 382,90 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 22,59 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Артиллерийская, д. 49 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) | 100 м2 кровли | 0,15 | 1 |
| 2 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,01 | 1 |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,0728 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,0728 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,0728 | 2 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,0728 | 2 |
| 7 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,1277 | 2 |
| 8 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,047 | 1 |
| 9 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,047 | 1 |
| 10 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 11 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,0841 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,53 |  | с 01.11 по 15.11 |
| 13 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 1,06 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 14 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 1,06 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 15 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,53 |  | с 01.04 по 30.04 |
| 16 |  | Откачка септика | куб.м |  | 3,00 |  | по мере накопления (май-октябрь) |
| 17 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  | 2,00 |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 46 802,26 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 72,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 53,57 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |
| ул. Артиллерийская, д. 51 В |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,025 |  | 1 |  |
| 2 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1175 |  | 2 |  |
| 3 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,1175 |  | 2 |  |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1175 |  | 2 |  |
| 5 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1175 |  | 2 |  |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,161 |  | 2 |  |
| 7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,084 |  | 104 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 4,00 |  | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 34 346,12 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 117,50 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 24,36 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |  |
| ул. Артиллерийская, д. 53/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена обделок примыканий из листовой стали карнизных свесов, поясков сандриков, оконных и балконных отливов | 100 м примыканий | 0,08 |  | 1 |  |
| 2 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,1 |  | 1 |  |
| 3 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб | 0,01 |  | 1 |  |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,01 |  | 1 |  |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,065 |  | 2 |  |
| 6 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,065 |  | 2 |  |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,065 |  | 2 |  |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,065 |  | 2 |  |
| 9 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,0467 |  | 2 |  |
| 10 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,0467 |  | 2 |  |
| 11 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,01 |  | 2 |  |
| 12 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,04 |  | 2 |  |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,04 |  | 2 |  |
| 14 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 |  | 2 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  |  | 0,47 |  | с 01.11 по 15.11 |
| 16 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  |  | 0,94 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 17 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  |  | 0,94 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 18 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  |  | 0,47 |  | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 35 984,78 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 65,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 46,13 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |  |  |
| ул. Б. Хмельницкого, д. 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя |  | 0,12 |  | 1 |
| 2 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) |  | 100 м2 кровли |  | 0,1 |  | 1 |
| 3 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам |  | 100 труб |  | 0,02 |  | 1 |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы |  | 0,02 |  | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,151 |  | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,151 |  | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,151 |  | 2 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,151 |  | 2 |
| 9 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,1812 |  | 2 |
| 10 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  | 0,01 |  | 2 |
| 11 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  | 0,04 |  | 2 |
| 12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  | 0,04 |  | 2 |
| 13 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  | 1 |  | 2 |
| 14 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  | 0,01 |  | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 0,67 |  | с 01.11 по 15.11 |
| 16 |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 3,37 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 17 |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб |  | 3,37 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 18 |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 0,67 |  | с 01.04 по 30.04 |
| 19 |  | Откачка септика |  | куб.м |  | 7,50 |  | по мере накопления (май-октябрь) |
| 20 |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко |  | 2,00 |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 75 658,15 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 151,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 41,75 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |  |  |
| ул. Б. Хмельницкого, д. 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя |  |  | 0,07 |  | 1 |
| 2 | Смена местами обрешетки крыши из дощатого настила (при разобранной крыше, толщина досок 32 мм) | 100 м2 обрешетки |  |  | 0,06 |  | 1 |
| 3 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия |  |  | 0,15 |  | 1 |
| 4 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб |  |  | 0,02 |  | 1 |
| 5 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы |  |  | 0,02 |  | 1 |
| 6 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,075 |  | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,075 |  | 1 |
| 8 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,075 |  | 2 |
| 9 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,075 |  | 2 |
| 10 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,09 |  | 2 |
| 11 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок |  |  | 0,01 |  | 2 |
| 12 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  |  | 0,05 |  | 2 |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  |  | 0,05 |  | 2 |
| 14 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  |  | 1 |  | 2 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 16 |  |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 17 |  |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 1,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 18 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 48 377,50 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 75,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 53,75 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-5 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Белогорская, д. 19/1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя | 0,1 | 1 |
| 2 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,082 | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,082 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,082 | 2 |
| 5 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 0 | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,117 | 2 |
| 7 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,045 | 2 |
| 8 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,045 | 2 |
| 9 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 | 2 |
| 10 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание | 1 | 1 |
| 11 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 1 | 1 |
| 12 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 100 стояков | 0,09 | 1 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,50 | с 01.11 по 15.11 |
| 14 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,50 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 15 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 0,50 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 16 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,50 | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 35 396,50 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 82,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 35,97 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п. 1 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| ул. Белогорская, д. 19/5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,1 |  | 1 |
| 2 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,0957 |  | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,0957 |  | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,0957 |  | 2 |
| 5 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,1168 |  | 2 |
| 6 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,05 |  | 2 |
| 7 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,05 |  | 2 |
| 8 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 |  | 2 |
| 9 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 |  | 1 |
| 10 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 1,2 |  | 1 |
| 11 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,09 |  | 1 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм |  |  | Кол-во ед.изм. |  |  |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб |  |  | 0,50 |  |  |  | с 01.11 по 15.11 |
| 13 |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб |  |  | 0,50 |  |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 14 |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб |  |  | 0,50 |  |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 15 |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб |  |  | 0,50 |  |  |  | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 36 016,48 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 95,70 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 31,36 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.1 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  |  |  | Периодичность в год |  |
| ул. Железнодорожная, д. 47 с. Белогорье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,134 |  | 2 |  |  |
| 2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,134 |  | 2 |  |  |
| 3 | Осмотр железобетонных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,134 |  | 2 |  |  |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,134 |  | 2 |  |  |
| 5 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,162 |  | 2 |  |  |
| 6 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | 100 квартир |  |  | 0,02 |  | 2 |  |  |
| 7 | Промывка участка водопровода |  | 100 куб.м. здания |  |  | 4,98 |  | 1 |  |  |
| 8 | Прочистка канализационного лежака |  | 100 м канализационного лежака |  |  | 0,1 |  | 1 |  |  |
| 9 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,134 |  | 2 |  |  |
| 10 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 11 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  |  | 1,2 |  | 1 |  |  |
| 12 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 100 стояков |  |  | 0,06 |  | 1 |  |  |
| 13 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  |  | 0,134 |  | 3 |  |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 26 434,58 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 134,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 16,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |  |  |  |
| ул. Загородная, д. 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена местами накатов в чердачных перекрытиях из досок | 100 м2 наката |  | 0,2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия |  | 0,2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Укрепление стропильных ног | 1 м укрепляемой конструкции |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м трубы |  | 0,02 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0908 |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0908 |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0908 |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  | 0,1242 |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. |  | 0,04 |  |  | 104 |  |  |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |  |
| 11 |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 1,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 12 |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб |  | 1,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 13 |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |  |
| 14 |  | Откачка септика |  | куб.м |  | 4,50 | по мере накопления (май-октябрь) |  |
| 15 |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко |  | 3,00 | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 67 163,48 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 90,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 61,64 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |  |
| ул. Зейская, д. 247/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) |  | 100 м2 кровли | 0,1 |  |  | 1 |
| 2 | Смена разжелобка шириной до 0,7 м |  | 100 м разжелобков | 0,14 |  |  | 1 |
| 3 | Смена карнизных свесов с настенными желобами из листовой стали (с применением смоляной пакли и битума) |  | 100 м карнизных свесов | 0,12 |  |  | 1 |
| 4 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета |  | 1 место | 1 |  |  | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1468 |  |  | 2 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1468 |  |  | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1468 |  |  | 2 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1468 |  |  | 2 |
| 9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1468 |  |  | 2 |
| 10 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,1468 |  |  | 2 |
| 11 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  | 100 кв.м. кровли | 0,18 |  |  | 1 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,62 | с 01.11 по 15.11 |
| 13 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 1,24 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 14 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 1,24 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 15 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,62 | с 01.04 по 30.04 |
| 16 |  | Откачка септика | куб.м |  | 6,00 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 17 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  | 5,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 50 996,12 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 146,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 28,95 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| ул. Зейская, д. 249/1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя |  | 0,1 | 1 |
| 2 | Смена местами накатов в чердачных перекрытиях из досок | 100 м2 наката |  | 0,06 | 1 |
| 3 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия |  | 0,12 | 1 |
| 4 | Смена стальных разжелобков в штучных кровлях | 100 м разжелобка |  | 0,09 | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0891 | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0891 | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0891 | 2 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0891 | 2 |
| 9 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  | 0,1214 | 2 |
| 10 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок |  | 0,02 | 2 |
| 11 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  | 0,15 | 2 |
| 12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  | 0,15 | 2 |
| 13 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  | 1 | 2 |
| 14 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. |  | 0,02 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,38 | с 01.11 по 15.11 |
| 16 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,76 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 17 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 0,76 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 18 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,38 | с 01.04 по 30.04 |
| 19 |  | Откачка септика | куб.м |  | 3,00 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 20 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 51 960,99 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 89,10 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 48,60 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |  |
| ул. Зейская, д. 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия | 1,05 | 1 |
| 2 | Смена стальных разжелобков в штучных кровлях |  | 100 м разжелобка | 0,12 | 1 |
| 3 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам |  | 100 труб | 0,02 | 1 |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы | 0,02 | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,2178 | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,2178 | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,2178 | 2 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,2178 | 2 |
| 9 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,264 | 2 |
| 10 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок | 0,01 | 2 |
| 11 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,04 | 2 |
| 12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,04 | 2 |
| 13 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 | 2 |
| 14 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. | 0,02 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 16 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 17 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 18 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| 19 |  | Откачка септика | куб.м | 10,50 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 20 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 110 392,07 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 217,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 42,24 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Калинина, д. 35/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,15 | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,2 | 1 |
| 3 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 место | 1 | 1 |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,045 | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,2728 | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,2728 | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,2728 | 2 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,2728 | 2 |
| 9 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,3629 | 2 |
| 10 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,01 | 2 |
| 11 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,063 | 2 |
| 12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,063 | 2 |
| 13 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 2 |
| 14 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,084 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

| 15 |  |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  |  |  | 1,00 |  | с 01.11 по 15.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  |  |  | 3,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 17 |  |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  |  |  | 3,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 18 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  |  |  | 1,00 |  | с 01.04 по 30.04 |
| 19 |  |  | Откачка септика | куб.м |  |  |  | 12,00 |  | по мере накопления (май-октябрь) |
| 20 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  |  |  | 3,00 |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 117 942,10 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 244,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 40,18 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |  |  |
| ул. Комсомольская, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы |  | 0,04 |  |  |  | 1 |
| 2 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  | 1000 пог.м. |  | 0,01 |  |  |  | 1 |
| 3 | Замена выключателя |  | 1 выключатель |  | 2 |  |  |  | 1 |
| 4 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  | 1 светильник |  | 2 |  |  |  | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,224 |  |  |  | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,224 |  |  |  | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,224 |  |  |  | 2 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,224 |  |  |  | 2 |
| 9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,224 |  |  |  | 2 |
| 10 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,3076 |  |  |  | 2 |
| 11 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  | 0,061 |  |  |  | 1 |
| 12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  | 0,061 |  |  |  | 1 |
| 13 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 14 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  | 0,084 |  |  |  | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |  |
| 16 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 17 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 18 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |  |
| 19 |  | Откачка септика | куб.м | 7,50 | по мере накопления (май-октябрь) |  |
| 20 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 4,00 | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 79 668,32 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 220,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 30,18 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |
| ул. Комсомольская, д. 35 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,04 | 1 |
| 2 | Смена разжелобка шириной до 0,7 м | 100 м разжелобков | 0,1 | 1 |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,076 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,076 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,076 | 2 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,076 | 2 |
| 7 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,076 | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,0912 | 2 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 |  | с 01.11 по 15.11 |
| 15 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 16 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 1,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 17 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 |  | с 01.04 по 30.04 |
| 18 |  | Откачка септика | куб.м | 3,00 |  | по мере накопления (май-октябрь) |
| 19 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 36 907,85 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 76,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 40,47 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |  |
| ул. Октябрьская, д. 186/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя |  | 0,3 | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия |  | 0,2 | 1 |
| 3 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 место |  | 2 | 1 |
| 4 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок |  | 0,03 | 1 |
| 5 | Замена одностворных дверей на планках | 1 полотно |  | 1 | 1 |
| 6 | Смена прямых частей поручней | 100 м |  | 0,1 | 1 |
| 7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м трубы |  | 0,14 | 1 |
| 8 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,7593 | 2 |
| 9 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,7593 | 2 |
| 10 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,7593 | 2 |
| 11 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,7593 | 2 |
| 12 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,7593 | 2 |
| 13 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  | 0,5788 | 2 |
| 14 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  | 0,125 | 1 |
| 15 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  | 0,125 | 1 |
| 16 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  | 1 | 1 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг |  |  | Ед.изм |  |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | Установка металлических зимних коробов |  |  | 1 короб |  |  | 0,68 |  | с 01.11 по 15.11 |
| 18 |  | Содержание металлических зимних коробов |  |  | 1 короб |  |  | 6,82 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 19 |  | Вывоз отходов из короба |  |  | 1 короб |  |  | 6,82 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 20 |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  |  | 1 короб |  |  | 0,68 |  | с 01.04 по 30.04 |
| 21 |  | Откачка септика |  |  | куб.м |  |  | 42,00 |  | по мере накопления (май-октябрь) |
| 22 |  | Дезинфекция дворовых уборных |  |  | 1 очко |  |  | 4,00 |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 185 239,01 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 733,90 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 21,03 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-7 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |  |
| ул. Октябрьская, д. 188/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 место |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок |  |  |  | 0,03 |  |  | 1 |
| 3 | Замена одностворных дверей на планках | 1 полотно |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 4 | Смена прямых частей поручней | 100 м |  |  |  | 0,04 |  |  | 1 |
| 5 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м трубы |  |  |  | 0,04 |  |  | 1 |
| 6 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  |  |  | 0,3574 |  |  | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади |  |  |  | 0,3574 |  |  | 1 |
| 8 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  |  |  | 0,3574 |  |  | 2 |
| 9 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади |  |  |  | 0,3574 |  |  | 2 |
| 10 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади |  |  |  | 0,3574 |  |  | 2 |
| 11 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  |  |  | 0,2349 |  |  | 2 |
| 12 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  |  |  | 0,126 |  |  | 1 |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  |  |  | 0,126 |  |  | 1 |
| 14 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,32 | с 01.11 по 15.11 |
| 16 |  |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 3,18 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 17 |  |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 3,18 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 18 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,32 | с 01.04 по 30.04 |
| 19 |  |  | Откачка септика | куб.м |  | 12,00 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 20 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  | 4,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 69 561,24 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 341,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 16,96 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-5 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| ул. Комсомольская, д. 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией |  | 100 м3 фундамента | 0,002 |  | 1 |
| 2 | Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в два слоя механизированным способом |  | 100 кв.м. поверхности | 0,12 |  | 1 |
| 3 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд до 5 куб.м |  | 1 м3 кладки | 0,4 |  | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1868 |  | 2 |
| 5 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1868 |  | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1868 |  | 2 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1868 |  | 1 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,258 |  | 2 |
| 9 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок | 0,01 |  | 2 |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,04 |  | 1 |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,04 |  | 2 |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 |  | 2 |
| 13 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание | 1 |  | 1 |
| 14 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 1,8 |  | 1 |
| 15 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 100 стояков | 0,12 |  | 1 |
| 16 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,168 |  | 3 |
| 17 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади | 0,188 |  | 52 |
| 18 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади | 0,188 |  | 24 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. |  |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 0,50 |  |  | с 01.11 по 15.11 |
| 20 |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 1,50 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 21 |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб |  | 1,50 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 22 |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 0,50 |  |  | с 01.04 по 30.04 |
| 23 |  | Откачка септика |  | куб.м |  | 9,00 |  |  | по мере накопления (май-октябрь) |
| 24 |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко |  | 2,50 |  |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 73 066,72 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 168,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 36,24 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |
| ул. Комсомольская, д. 41/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,168 | 2 |  |
| 2 |  | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1684 | 2 |  |
| 3 |  | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,168 | 2 |  |
| 4 |  | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,168 | 1 |  |
| 5 |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,235 | 2 |  |
| 6 |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  | 0,01 | 2 |  |
| 7 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  | 0,1 | 1 |  |
| 8 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  | 0,1 | 2 |  |
| 9 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  | 1 | 2 |  |
| 10 |  | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание |  | 1 | 1 |  |
| 11 |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  | 1,6 | 1 |  |
| 12 |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 100 стояков |  | 0,12 | 1 |  |
| 13 |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  | 0,155 | 1 |  |
| 14 |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади |  | 0,134 | 52 |  |
| 15 |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади |  | 0,134 | 24 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,50 | с 01.11 по 15.11 |  |
| 17 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 1,50 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 18 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 1,50 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 19 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,50 | с 01.04 по 30.04 |  |
| 20 |  | Откачка септика | куб.м |  | 9,00 | по мере накопления (май-октябрь) |  |
| 21 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  | 2,50 | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 59 825,12 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 155,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 32,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |
| ул. Б. Хмельницкого, д. 41/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,15 |  |  | 1 |
| 2 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,03 |  |  | 1 |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,0734 |  |  | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,0734 |  |  | 2 |
| 5 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,107 |  |  | 2 |
| 6 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,04 |  |  | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм |  |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб |  |  | 0,33 | с 01.11 по 15.11 |  |
| 8 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб |  |  | 1,64 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 9 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб |  |  | 1,64 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 10 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб |  |  | 0,33 | с 01.04 по 30.04 |  |
| 11 |  |  | Откачка септика |  | куб.м |  |  | 3,00 | по мере накопления (май-октябрь) |  |
| 12 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко |  |  | 3,00 | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 57 749,10 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 73,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 65,56 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |
| ул. Конная, д. 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  |  | 0,2 |  |  | 1 |
| 2 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы |  |  | 0,01 |  |  | 1 |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,0693 |  |  | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,0693 |  |  | 1 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,0693 |  |  | 2 |
| 6 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,0693 |  |  | 2 |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,084 |  |  | 2 |
| 8 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  |  | 0,01 |  |  | 2 |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  |  | 0,03 |  |  | 2 |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  |  | 0,03 |  |  | 2 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |
| 12 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  | 0,02 |  |  |  | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг |  |  | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Установка металлических зимних коробов |  |  | 1 короб |  | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |  |
| 14 |  | Содержание металлических зимних коробов |  |  | 1 короб |  | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 15 |  | Вывоз отходов из короба |  |  | 1 короб |  | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 16 |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  |  | 1 короб |  | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 49 823,10 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 69,30 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 59,91 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Работа | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |
| ул. Красноармейская, д. 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя |  | 0,07 |  |  | 1 |
| 2 |  | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия |  | 0,05 |  |  | 1 |
| 3 |  | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) | 100 м2 кровли |  | 0,05 |  |  | 1 |
| 4 |  | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб |  | 0,01 |  |  | 1 |
| 5 |  | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы |  | 0,01 |  |  | 1 |
| 6 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0789 |  |  | 2 |
| 7 |  | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0789 |  |  | 1 |
| 8 |  | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0789 |  |  | 2 |
| 9 |  | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  | 0,075 |  |  | 2 |
| 10 |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  | 0,037 |  |  | 2 |
| 11 |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок |  | 0,01 |  |  | 2 |
| 12 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  | 0,263 |  |  | 1 |
| 13 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  | 0,263 |  |  | 2 |
| 14 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 15 |  | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. |  | 0,01 |  |  | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. |  |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,42 |  |  | с 01.11 по 15.11 |
| 17 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб | 2,08 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 18 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб | 2,08 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 19 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,42 |  |  | с 01.04 по 30.04 |
| 20 |  |  | Откачка септика |  | куб.м | 4,50 |  |  | по мере накопления (май-октябрь) |
| 21 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко | 2,00 |  |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 50 022,59 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 78,90 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 52,83 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-5 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |
| ул. Красноармейская, д. 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией |  | 100 м3 фундамента |  |  | 0,002 | 1 |  |
| 2 | Ремонт обмазочной (окрасочной) гидроизоляции стен фундаментов механизированным способом |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,04 | 1 |  |
| 3 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Ремонт дощатых полов |  | 100 кв.м. |  |  | 0,151 | 1 |  |
| 5 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  | 1000 пог.м. |  |  | 0,02 | 1 |  |
| 6 | Замена выключателя |  | 1 выключатель |  |  | 1 | 1 |  |
| 7 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  | 1 светильник |  |  | 6 | 1 |  |
| 8 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,2225 | 2 |  |
| 9 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,2225 | 2 |  |
| 10 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,2225 | 2 |  |
| 11 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,2225 | 2 |  |
| 12 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,2225 | 2 |  |
| 13 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,272 | 2 |  |
| 14 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  |  | 0,01 | 2 |  |
| 15 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  |  | 0,03 | 2 |  |
| 16 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  |  | 0,03 | 2 |  |
| 17 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  |  | 1 | 2 |  |
| 18 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 1 000 кв.м. территории |  |  | 0,1 | 107 |  |
| 19 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории |  |  | 0,01 | 69 |  |
| 20 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории |  |  | 0,01 | 15 |  |
| 21 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  |  | 0,02 | 104 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм |  |  | Кол-во ед.изм. |  |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб |  |  | 1,00 |  |  | с 01.11 по 15.11 |  |
| 23 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб |  |  | 2,00 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 24 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб |  |  | 2,00 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 25 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб |  |  | 1,00 |  |  | с 01.04 по 30.04 |  |
| 26 |  |  | Откачка септика |  | куб.м |  |  | 9,00 |  |  | по мере накопления (май-октябрь) |  |
| 27 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко |  |  | 3,00 |  |  | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 109 825,87 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 207,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 44,13 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-7 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |  |
| ул. Красноармейская, д. 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей |  | 100 м2 окрашенной поверхности |  |  | 0,6 |  | 1 |  |  |
| 2 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя |  |  | 0,1 |  | 1 |  |  |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,0757 |  | 2 |  |  |
| 4 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,0757 |  | 2 |  |  |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,0757 |  | 2 |  |  |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,0757 |  | 2 |  |  |
| 7 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,0757 |  | 2 |  |  |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,094 |  | 2 |  |  |
| 9 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  |  | 0,01 |  | 2 |  |  |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  |  | 0,06 |  | 2 |  |  |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  |  | 0,06 |  | 2 |  |  |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 13 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  |  | 0,01 |  | 104 |  |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  |  |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  |  | 1,00 |  | с 01.11 по 15.11 |  |
| 15 |  |  |  |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  |  | 1,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 16 |  |  |  |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  |  | 1,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 17 |  |  |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  |  | 1,00 |  | с 01.04 по 30.04 |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 48 782,56 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 75,70 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 53,70 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  |  | Работа |  | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |
| ул. Красноармейская, д. 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  | 100 м2 отмостки |  |  | 0,11 |  | 1 |  |
| 2 |  |  |  | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,1 |  | 1 |  |
| 3 |  |  |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей |  | 100 м2 окрашенной поверхности |  |  | 1,7 |  | 1 |  |
| 4 |  |  |  | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,25 |  | 1 |  |
| 5 |  |  |  | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  |  | 0,2 |  | 1 |  |
| 6 |  |  |  | Смена концов стропильных ног |  | 1 м сменяемой части |  |  | 10 |  | 1 |  |
| 7 |  |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,2 |  | 1 |  |
| 8 |  |  |  | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм |  | 100 задвижек |  |  | 0,01 |  | 1 |  |
| 9 |  |  |  | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм |  | 100 вентилей |  |  | 0,04 |  | 1 |  |
| 10 |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,2 |  | 1 |  |
| 11 |  |  |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм |  | 100 шт. |  |  | 0,04 |  | 1 |  |
| 12 |  |  |  | Смена задвижек диаметром до 50 мм |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  | 1 |  |
| 13 |  |  |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,2 |  | 1 |  |
| 14 |  |  |  | Замена щитков |  | 1 щит |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 15 |  |  |  | Замена выключателя |  | 1 выключатель |  |  | 2 |  | 1 |  |
| 16 |  |  |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,457 |  | 1 |  |
| 17 |  |  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,457 |  | 1 |  |
| 18 |  |  |  | Осмотр железобетонных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,457 |  | 1 |  |
| 19 |  |  |  | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,457 |  | 1 |  |
| 20 |  |  |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,305 |  | 1 |  |
| 21 |  |  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | 100 квартир |  |  | 0,08 |  | 1 |  |
| 22 |  |  |  | Промывка участка водопровода |  | 100 куб.м. здания |  |  | 17,55 |  | 1 |  |
| 23 |  |  |  | Прочистка канализационного лежака |  | 100 м канализационного лежака |  |  | 0,15 |  | 1 |  |
| 24 |  |  |  | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,457 |  | 1 |  |
| 25 |  |  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  |  | 0,04 |  | 1 |  |
| 26 |  |  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  |  | 0,2 |  | 1 |  |
| 27 |  |  |  | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 28 |  |  |  | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 29 |  |  |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  |  | 7,6 |  | 1 |  |
| 30 |  |  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 100 стояков |  |  | 0,27 |  | 1 |  |
| 31 |  |  |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  |  | 0,4096 |  | 2 |  |
| 32 |  |  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади |  |  | 0,475 |  | 52 |  |
| 33 |  |  |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади |  |  | 0,475 |  | 24 |  |
| 34 |  |  |  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования |  | 100 м2 дверей |  |  | 0,056 |  | 2 |  |
| 35 |  |  |  | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования |  | 100 м2 окон |  |  | 0,05 |  | 2 |  |
| 36 |  |  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 1 000 кв.м. территории |  |  | 0,3 |  | 107 |  |
| 37 |  |  |  | Уборка газонов от случайного мусора |  | 100 000 м2 |  |  | 0,0006 |  | 107 |  |
| 38 |  |  |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории |  |  | 0,015 |  | 69 |  |
| 39 |  |  |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории |  |  | 0,015 |  | 15 |  |
| 40 |  |  |  | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  | 100 кв.м. кровли |  |  | 3,052 |  | 1 |  |
| 41 |  |  |  | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  |  | 0,02 |  | 104 |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 300 347,27 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 409,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 61,11 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-15 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Работа |  |  |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  |  |  | Периодичность в год |
| ул. Краснофлотская, д. 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен |  |  |  | 10 м сменяемой доски | 0,8 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  |  |  | 100 м цоколя | 0,08 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | Снятие старого теплоизоляционного материала и устройство нового с заменой обшивки |  |  |  | 100 м2 обшивки | 0,08 |  |  |  | 1 |
| 4 |  | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  |  |  | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,1 |  |  |  | 1 |
| 5 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0934 |  |  |  | 2 |
| 6 |  | Осмотр деревянных стен, перегородок |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0934 |  |  |  | 2 |
| 7 |  | Осмотр деревянных перекрытий |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0934 |  |  |  | 2 |
| 8 |  | Осмотр внутренней отделки стен |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0934 |  |  |  | 2 |
| 9 |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  |  | 1000 кв.м. кровли | 0,112 |  |  |  | 2 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 34 959,84 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 93,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 31,19 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  |  |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |  |
| ул. Краснофлотская, д. 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0945 |  | 2 |  |  |
| 2 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0945 |  | 2 |  |  |
| 3 | Осмотр деревянных перекрытий |  |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0945 |  | 2 |  |  |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0945 |  | 2 |  |  |
| 5 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0945 |  | 2 |  |  |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  |  |  | 1000 кв.м. кровли | 0,1372 |  | 2 |  |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм |  |  | Кол-во ед.изм. |  |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко |  |  | 2,00 |  |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 8 094,78 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 94,50 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |
| ул. Кузнечная, д. 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,083 |  |  | 1 |
| 2 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,083 |  |  | 1 |
| 3 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,083 |  |  | 1 |
| 4 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,083 |  |  | 1 |
| 5 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  |  | 0,02 |  |  | 1 |
| 6 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  |  | 0,078 |  |  | 1 |
| 7 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 8 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 9 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,27 |  |  | 1 |
| 10 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  |  | 2,7 |  |  | 1 |
| 11 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 100 стояков |  |  | 0,08 |  |  | 1 |
| 12 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  |  | 0,083 |  |  | 2 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 13 727,57 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 83,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 13,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |  |
| ул. Кузнечная, д. 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0849 |  | 1 |  |  |
| 2 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0849 |  | 1 |  |  |
| 3 | Осмотр деревянных перекрытий |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0849 |  | 2 |  |  |
| 4 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  | 1000 кв.м. кровли | 0,102 |  | 2 |  |  |
| 5 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  | 100 лестничных площадок | 0,02 |  | 2 |  |  |
| 6 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  | 100 м | 0,073 |  | 2 |  |  |
| 7 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  | 100 м | 0,073 |  | 2 |  |  |
| 8 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  | измерение 1 | 1 |  | 2 |  |  |
| 9 | Регулировка и наладка систем отопления |  |  | 1 здание | 1 |  | 1 |  |  |
| 10 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 1,2 |  | 1 |  |  |
| 11 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  | 100 стояков | 0,02 |  | 1 |  |  |
| 12 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,0849 |  | 3 |  |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 12 463,08 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 84,90 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 12,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |
| ул. Лазо, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета |  | 1 место |  | 1 |  |  | 1 |
| 2 |  | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы |  | 0,08 |  |  | 1 |
| 3 |  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  | 1000 пог.м. |  | 0,06 |  |  | 1 |
| 4 |  | Замена выключателя |  | 1 выключатель |  | 7 |  |  | 1 |
| 5 |  | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  | 1 светильник |  | 12 |  |  | 1 |
| 6 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,5451 |  |  | 2 |
| 7 |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,5451 |  |  | 2 |
| 8 |  | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,5451 |  |  | 2 |
| 9 |  | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,5451 |  |  | 2 |
| 10 |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,5451 |  |  | 2 |
| 11 |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,4483 |  |  | 2 |
| 12 |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  | 0,04 |  |  | 2 |
| 13 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  | 0,047 |  |  | 2 |
| 14 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  | 0,047 |  |  | 2 |
| 15 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 16 |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади |  | 0,204 |  |  | 52 |
| 17 |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади |  | 0,204 |  |  | 24 |
| 18 |  | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 1 000 кв.м. территории |  | 0,05 |  |  | 107 |
| 19 |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории |  | 0,005 |  |  | 69 |
| 20 |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории |  | 0,005 |  |  | 15 |
| 21 |  | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  | 0,04 |  |  | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,59 | с 01.11 по 15.11 |  |
| 23 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 5,35 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 24 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 5,35 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 25 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,59 | с 01.04 по 30.04 |  |
| 26 |  | Откачка септика | куб.м |  | 18,00 | по мере накопления (май-октябрь) |  |
| 27 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  | 4,00 | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 173 716,52 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 524,70 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 27,59 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-5 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |
| ул. Лазо, д. 17/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 100 м3 фундамента | 0,002 |  |  | 1 |
| 2 | Ремонт обмазочной (окрасочной) гидроизоляции стен фундаментов механизированным способом | 100 м2 поверхности | 0,12 |  |  | 1 |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,3586 |  |  | 1 |
| 4 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,3586 |  |  | 1 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,3586 |  |  | 2 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,3586 |  |  | 1 |
| 7 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,3586 |  |  | 1 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,236 |  |  | 2 |
| 9 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,02 |  |  | 2 |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,06 |  |  | 2 |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,06 |  |  | 2 |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 |  |  | 2 |
| 13 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,318 |  |  | 52 |
| 14 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,318 |  |  | 24 |
| 15 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,08 |  |  | 107 |
| 16 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,004 |  |  | 69 |
| 17 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,004 |  |  | 15 |
| 18 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,01 |  |  | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  |  | 0,41 | с 01.11 по 15.11 |  |
| 20 |  |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  |  | 3,65 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 21 |  |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  |  | 3,65 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 22 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  |  | 0,41 | с 01.04 по 30.04 |  |
| 23 |  |  | Откачка септика | куб.м |  |  | 15,00 | по мере накопления (май-октябрь) |  |
| 24 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  |  | 5,00 | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 117 166,41 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 358,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 27,23 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |
| ул. Лазо, д. 8/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  |  | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,03 |  |  | 1 |
| 2 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) |  |  | 100 м2 кровли | 0,03 |  |  | 1 |
| 3 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  |  | 100 м трубы | 0,01 |  |  | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0591 |  |  | 1 |
| 5 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0591 |  |  | 1 |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0591 |  |  | 1 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0 |  |  | 1 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0 |  |  | 1 |
| 9 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  |  | 1000 кв.м. кровли | 0,036 |  |  | 2 |
| 10 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  | 1000 кв.м. кровли | 0,036 |  |  | 2 |
| 11 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  | 100 лестничных площадок | 0,01 |  |  | 2 |
| 12 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  | 100 м | 0,09 |  |  | 1 |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  | 100 м | 0,09 |  |  | 2 |
| 14 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  | измерение 1 | 1 |  |  | 2 |
| 15 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  |  | на 100 кв.м. | 0,01 |  |  | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,22 |  | с 01.11 по 15.11 |
| 17 |  |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,89 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 18 |  |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 0,89 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 19 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,22 |  | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 20 403,54 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 59,10 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 28,77 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |
| ул. Лазо, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя | 0,06 |  | 1 |  |
| 2 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы | 0,05 |  | 1 |  |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,2071 |  | 1 |  |
| 4 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,2071 |  | 1 |  |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,2071 |  | 1 |  |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,2484 |  | 1 |  |
| 7 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок | 0,01 |  | 2 |  |
| 8 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,03 |  | 2 |  |
| 9 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,03 |  | 2 |  |
| 10 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 |  | 2 |  |
| 11 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. | 0,01 |  | 104 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 0,78 | с 01.11 по 15.11 |
| 13 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 3,11 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 14 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 3,11 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 15 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 0,78 | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 64 373,83 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 194,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 27,65 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Ленина, д. 204 |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,02 | 1 |
| 2 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,094 | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,094 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,094 | 2 |
| 5 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,094 | 2 |
| 6 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,094 | 2 |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,138 | 2 |
| 8 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,11 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,00 |  | с 01.11 по 15.11 |  |
| 10 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 11 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб | 1,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 12 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,00 |  | с 01.04 по 30.04 |  |
| 13 |  |  | Откачка септика |  | куб.м | 3,00 |  | по мере накопления (май-октябрь) |  |
| 14 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко | 2,00 |  | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 56 965,23 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 94,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 50,50 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |
| ул. Мухина, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя |  |  | 0,1 |  | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  |  | 0,2 |  | 1 |
| 3 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы |  |  | 0,02 |  | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1079 |  | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1079 |  | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1079 |  | 2 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1079 |  | 2 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1079 |  | 2 |
| 9 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,1388 |  | 2 |
| 10 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  |  | 0,042 |  | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 1,00 |  | с 01.11 по 15.11 |  |
| 12 |  |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 1,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 13 |  |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 1,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 14 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 1,00 |  | с 01.04 по 30.04 |  |
| 15 |  |  | Откачка септика | куб.м |  | 4,50 |  | по мере накопления (май-октябрь) |  |
| 16 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  | 2,00 |  | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 64 089,66 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 107,90 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 49,50 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |
| ул. Мухина, д. 62/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0739 |  | 2 |
| 2 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0739 |  | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных перекрытий |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0739 |  | 2 |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0739 |  | 2 |
| 5 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0739 |  | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,09 |  | 2 |
| 7 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  | 100 лестничных площадок |  | 0,01 |  | 2 |
| 8 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  | 100 м |  | 0,032 |  | 2 |
| 9 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  | 100 м |  | 0,032 |  | 2 |
| 10 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  | измерение 1 |  | 1 |  | 2 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,58 |  | с 01.11 по 15.11 |
| 12 |  |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 2,88 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 13 |  |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 2,88 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 14 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,58 |  | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 39 540,78 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 73,90 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 44,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| ул. Мухина, д. 62/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам |  |  | 100 труб |  | 0,02 | 1 |
| 2 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  |  | 100 м трубы |  | 0,01 | 1 |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0545 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0545 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0545 | 2 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0545 | 2 |
| 7 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0545 | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,0734 | 2 |
| 9 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  | 100 лестничных площадок |  | 0,01 | 2 |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  | 100 м |  | 0,03 | 2 |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  | 100 м |  | 0,03 | 2 |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  | измерение 1 |  | 1 | 2 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,42 | с 01.11 по 15.11 |
| 12 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб | 2,12 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 13 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб | 2,12 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 14 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,42 | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 32 559,16 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 54,50 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 49,78 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Мухина, д. 81А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена стальных разжелобков в штучных кровлях |  | 100 м разжелобка |  | 0,1 | 1 |
| 2 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам |  | 100 труб |  | 0,01 | 1 |
| 3 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета |  | 1 место |  | 1 | 1 |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы |  | 0,01 | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0914 | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0914 | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0914 | 2 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0914 | 2 |
| 9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0914 | 2 |
| 10 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,13 | 2 |
| 11 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  | 0,01 | 2 |
| 12 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  | 0,191 | 2 |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  | 0,191 | 2 |
| 14 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  | 1 | 2 |
| 15 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  | 0,01 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,23 | с 01.11 по 15.11 |
| 17 |  |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 1,14 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 18 |  |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 1,14 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 19 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,23 | с 01.04 по 30.04 |
| 20 |  |  | Откачка септика | куб.м |  | 3,00 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 21 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб. 39 889,93 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 91,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 36,37 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Мухина, д. 81Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена стальных разжелобков в штучных кровлях |  |  | 100 м разжелобка | 0,1 | 1 |
| 2 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам |  |  | 100 труб | 0,02 | 1 |
| 3 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета |  |  | 1 место | 1 | 1 |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  |  | 100 м трубы | 0,02 | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1217 | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1217 | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1217 | 2 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1217 | 2 |
| 9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1217 | 2 |
| 10 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  | 1000 кв.м. кровли | 0,13 | 2 |
| 11 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  | 100 лестничных площадок | 0,01 | 2 |
| 12 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  | 100 м | 0,197 | 2 |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  | 100 м | 0,197 | 2 |
| 14 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  | измерение 1 | 1 | 2 |
| 15 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  |  | на 100 кв.м. | 0,01 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,30 | с 01.11 по 15.11 |
| 17 |  |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 1,52 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 18 |  |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 1,52 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 19 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,30 | с 01.04 по 30.04 |
| 20 |  |  | Откачка септика | куб.м |  | 4,50 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 21 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 48 744,59 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 121,70 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 33,38 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Мухина, д. 81В |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  |  | 100 м цоколя | 0,15 | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  |  | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,1 | 1 |
| 3 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета |  |  | 1 место | 1 | 1 |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  |  | 100 м трубы | 0,02 | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0922 | 1 |
| 6 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0922 | 1 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0922 | 1 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  | 1000 кв.м. кровли | 0,138 | 1 |
| 9 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  | 100 лестничных площадок | 0,01 | 2 |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  | 100 м | 0,1 | 1 |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  | 100 м | 0,1 | 2 |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  | измерение 1 | 1 | 2 |
| 13 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  |  | на 100 кв.м. | 0,04 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 0,23 | с 01.11 по 15.11 |
| 15 |  |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 1,15 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 16 |  |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 1,15 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 17 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 0,23 | с 01.04 по 30.04 |
| 18 |  |  | Откачка септика | куб.м | 6,00 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 19 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 59 231,94 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 92,20 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 53,54 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Мухина, д. 83А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией |  | 100 м3 фундамента | 0,003 | 1 |
| 2 | Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в два слоя механизированным способом |  | 100 кв.м. поверхности | 0,1 | 1 |
| 3 | Ремонт конопатки в деревянных рубленых стенах |  | 100 м шва | 0,14 | 1 |
| 4 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам |  | 100 труб | 0,03 | 1 |
| 5 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета |  | 1 место | 2 | 1 |
| 6 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы | 0,03 | 1 |
| 7 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0955 | 2 |
| 8 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0955 | 2 |
| 9 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0955 | 2 |
| 10 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0955 | 2 |
| 11 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0955 | 2 |
| 12 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,1146 | 2 |
| 13 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок | 0,01 | 2 |
| 14 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,247 | 2 |
| 15 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,247 | 2 |
| 16 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 | 2 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,24 | с 01.11 по 15.11 |
| 18 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,19 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 19 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб | 1,19 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 20 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,24 | с 01.04 по 30.04 |
| 21 |  |  | Откачка септика |  | куб.м | 4,50 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 22 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 48 615,79 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 95,50 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 42,42 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-6 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Набережная, д. 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя |  | 0,05 | 1 |
| 2 | Ремонт деревянных балок при усилении балок по всей длине |  | 100 м балки |  | 0,14 | 1 |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1036 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1036 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1036 | 2 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1036 | 2 |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,1243 | 2 |
| 8 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  | 0,0841 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  | 2,00 |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 32 475,06 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 103,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 26,12 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |
| ул. Октябрьская, д. 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки |  | 100 м2 отмостки | 0,4 |  | 1 |  |
| 2 | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен |  | 100 м2 окрашенной поверхности | 0,62 |  | 1 |  |
| 3 | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами |  | 100 кв. м. | 0,14 |  | 1 |  |
| 4 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя |  |  | 1 |  |
| 5 | Ремонт гидроизоляции цоколя, выполненный штукатуркой |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,14 |  | 1 |  |
| 6 | Смена местами накатов в чердачных перекрытиях из досок |  | 100 м2 наката | 0,04 |  | 1 |  |
| 7 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) |  | 100 м2 кровли | 0,1 |  | 1 |  |
| 8 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам |  | 100 труб | 0,04 |  | 1 |  |
| 9 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы | 0,04 |  | 1 |  |
| 10 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,2981 |  | 2 |  |
| 11 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,2981 |  | 2 |  |
| 12 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,2981 |  | 2 |  |
| 13 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,2981 |  | 2 |  |
| 14 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,179 |  | 2 |  |
| 15 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,179 |  | 2 |  |
| 16 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок | 0,01 |  | 1 |  |
| 17 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,03 |  | 1 |  |
| 18 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,03 |  | 1 |  |
| 19 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 |  | 1 |  |
| 20 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса |  | 1 000 кв.м. территории | 0,05 |  | 107 |  |
| 21 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  | 100 кв.м. кровли | 3,58 |  | 2 |  |
| 22 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. | 0,02 |  | 247 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  |  | 2,00 |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 97 521,46 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 281,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 28,84 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-9 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |
| ул. Октябрьская, д. 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  |  | 100 м цоколя | 0,1 |  | 1 |  |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  |  | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,1 |  | 1 |  |
| 3 | Укрепление стропильных ног |  |  | 1 м укрепляемой конструкции | 10 |  | 1 |  |
| 4 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета |  |  | 1 место | 1 |  | 1 |  |
| 5 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  |  | 100 м трубы | 0,02 |  | 1 |  |
| 6 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1416 |  | 1 |  |
| 7 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1416 |  | 1 |  |
| 8 | Осмотр деревянных перекрытий |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1416 |  | 1 |  |
| 9 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0 |  | 1 |  |
| 10 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0 |  | 1 |  |
| 11 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  | 1000 кв.м. кровли | 0,251 |  | 1 |  |
| 12 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  | 100 лестничных площадок | 0,01 |  | 2 |  |
| 13 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  | 100 м | 0,14 |  | 1 |  |
| 14 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  | 100 м | 0,14 |  | 2 |  |
| 15 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  | измерение 1 | 1 |  | 2 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. |  |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,21 |  |  | с 01.11 по 15.11 |
| 17 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,06 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 18 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб | 1,06 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 19 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,21 |  |  | с 01.04 по 30.04 |
| 20 |  |  | Откачка септика |  | куб.м | 10,50 |  |  | по мере накопления (май-октябрь) |
| 21 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко | 4,00 |  |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 52 700,06 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 121,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 36,18 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-5 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| ул. Октябрьская, д. 184/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя |  |  | 0,3 | 1 |  |
| 2 | Ремонт деревянных балок при усилении балок по всей длине |  | 100 м балки |  |  | 0,5 | 1 |  |
| 3 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  |  | 0,5 | 1 |  |
| 4 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета |  | 1 место |  |  | 1 | 1 |  |
| 5 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом |  | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок |  |  | 0,03 | 1 |  |
| 6 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы |  |  | 0,04 | 1 |  |
| 7 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,41 | 2 |  |
| 8 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,41 | 2 |  |
| 9 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,41 | 2 |  |
| 10 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,41 | 2 |  |
| 11 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,41 | 2 |  |
| 12 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,304 | 2 |  |
| 13 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  |  | 0,02 | 2 |  |
| 14 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  |  | 0,12 | 2 |  |
| 15 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  |  | 0,12 | 2 |  |
| 16 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  |  | 1 | 2 |  |
| 17 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  | 100 кв.м. кровли |  |  | 0,304 | 2 |  |
| 18 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  |  | 0,04 | 104 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,61 |  | с 01.11 по 15.11 |  |
| 20 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  | 3,05 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 21 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  | 3,05 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 22 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  | 0,61 |  | с 01.04 по 30.04 |  |
| 23 |  | Откачка септика | куб.м |  | 13,50 |  | по мере накопления (май-октябрь) |  |
| 24 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  | 2,00 |  | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 153 005,66 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 384,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 33,17 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-6 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| ул. Октябрьская, д. 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя |  |  | 0,1 |  | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия |  |  | 0,1 |  | 1 |
| 3 | Смена местами обрешетки крыши из дощатого настила (при разобранной крыше, толщина досок 32 мм) | 100 м2 обрешетки |  |  | 0,04 |  | 1 |
| 4 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб |  |  | 0,03 |  | 1 |
| 5 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м трубы |  |  | 0,03 |  | 1 |
| 6 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1413 |  | 1 |
| 7 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1413 |  | 1 |
| 8 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1413 |  | 2 |
| 9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1413 |  | 1 |
| 10 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,17 |  | 2 |
| 11 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  |  | 0,05 |  | 2 |
| 12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  |  | 0,05 |  | 2 |
| 13 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| 14 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. |  |  | 0,02 |  | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 0,18 |  | с 01.11 по 15.11 |
| 16 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 0,90 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 17 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб |  | 0,90 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 18 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 0,18 |  | с 01.04 по 30.04 |
| 19 |  |  | Откачка септика |  | куб.м |  | 7,50 |  | по мере накопления (май-октябрь) |
| 20 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко |  | 2,00 |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 47 900,42 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 121,20 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 32,93 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-5 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |
| ул. Первомайская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  | 0,1 |  | 1 |  |
| 2 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал |  | 100 м трубы |  | 0,02 |  | 1 |  |
| 3 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  | 1000 пог.м. |  | 0,01 |  | 1 |  |
| 4 | Замена выключателя |  | 1 выключатель |  | 1 |  | 1 |  |
| 5 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  | 1 светильник |  | 1 |  | 1 |  |
| 6 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1413 |  | 2 |  |
| 7 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1413 |  | 2 |  |
| 8 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1413 |  | 2 |  |
| 9 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,1465 |  | 2 |  |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  | 0,062 |  | 2 |  |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  | 0,062 |  | 2 |  |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  | 1 |  | 2 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 14 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 15 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 16 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 46 597,96 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 115,50 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 33,62 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-5 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Первомайская, д. 52/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,0962 | 2 |
| 2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,0962 | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,0962 | 1 |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,0962 | 2 |
| 5 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,0962 | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,116 | 2 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 1,00 |  | с 01.11 по 15.11 |  |
| 8 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 1,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 9 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб |  | 1,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 10 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 1,00 |  | с 01.04 по 30.04 |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 24 972,97 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 96,20 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 21,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |  |
| ул. Перспективная, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  | 0,15 |  | 1 |  |
| 2 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0642 |  | 2 |  |
| 3 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0642 |  | 2 |  |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0642 |  | 2 |  |
| 5 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0642 |  | 2 |  |
| 6 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,0642 |  | 2 |  |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,076 |  | 2 |  |
| 8 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  | 0,01 |  | 1 |  |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  | 0,06 |  | 1 |  |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  | 0,06 |  | 1 |  |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 10 531,19 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 64,20 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 13,67 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пионерская, д. 139/5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена частей венцов в брусчатых стенах | 10 м венца | 0,8 | 1 |
| 2 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,32 | 1 |
| 3 | Ремонт деревянных балок при усилении балок по всей длине | 100 м балки | 0,12 | 1 |
| 4 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,14 | 1 |
| 5 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб | 0,04 | 1 |
| 6 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м трубы | 0,04 | 1 |
| 7 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1585 | 2 |
| 8 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,1585 | 2 |
| 9 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1585 | 2 |
| 10 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1585 | 2 |
| 11 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,1585 | 2 |
| 12 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,1902 | 2 |
| 13 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,03 | 2 |
| 14 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,03 | 2 |
| 15 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 2 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 67 090,16 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 158,50 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 35,27 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-6 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |

| № пп |  |  | Работа | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пограничная, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1842 | 2 |  |
| 2 |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1842 | 2 |  |
| 3 |  | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1842 | 2 |  |
| 4 |  | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1842 | 2 |  |
| 5 |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1842 | 2 |  |
| 6 |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,1802 | 2 |  |
| 7 |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1842 | 1 |  |
| 8 |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок |  |  | 0,01 | 1 |  |
| 9 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  |  | 0,07 | 1 |  |
| 10 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  |  | 0,07 | 1 |  |
| 11 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 12 |  | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание |  |  | 1 | 1 |  |
| 13 |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  |  | 6 | 1 |  |
| 14 |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  |  | 0,1556 | 3 |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 20 294,49 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 155,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 10,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |
| ул. Пограничная, д. 15/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1721 |  |  | 2 |
| 2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1721 |  |  | 2 |
| 3 | Осмотр железобетонных перекрытий |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1721 |  |  | 2 |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1721 |  |  | 2 |
| 5 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1721 |  |  | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  | 1000 кв.м. кровли | 0,1721 |  |  | 2 |
| 7 | Промывка участка водопровода |  |  | 100 куб.м. здания | 6,98 |  |  | 1 |
| 8 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1721 |  |  | 1 |
| 9 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  | 100 лестничных площадок | 0,01 |  |  | 1 |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  | 100 м | 0,07 |  |  | 1 |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  | 100 м | 0,07 |  |  | 1 |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  | измерение 1 | 1 |  |  | 1 |
| 13 | Регулировка и наладка систем отопления |  |  | 1 здание | 1 |  |  | 1 |
| 14 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 3,5 |  |  | 1 |
| 15 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет |  |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,1721 |  |  | 3 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 25 020,84 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 172,10 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 12,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пограничная, д. 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,4078 |  | 2 |  |
| 2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,4078 |  | 1 |  |
| 3 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,4078 |  | 2 |  |
| 4 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,4078 |  | 2 |  |
| 5 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0,04 |  | 1 |  |
| 6 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 18,35 |  | 1 |  |
| 7 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0,26 |  | 1 |  |
| 8 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 0,4078 |  | 1 |  |
| 9 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 0,4078 |  | 1 |  |
| 10 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,01 |  | 1 |  |
| 11 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,06 |  | 1 |  |
| 12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,06 |  | 1 |  |
| 13 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 |  | 1 |  |
| 14 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 |  | 1 |  |
| 15 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 2,6 |  | 1 |  |
| 16 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,28 |  | 1 |  |
| 17 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,4078 |  | 3 |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 68 241,07 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 407,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 13,94 |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пограничная, д. 48 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,04 |  | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,1 |  | 1 |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,3998 |  | 2 |
| 4 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,3998 |  | 2 |
| 5 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,3998 |  | 2 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,3998 |  | 2 |
| 7 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,3998 |  | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,3998 |  | 2 |
| 9 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 14,6 |  | 1 |
| 10 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 0,3998 |  | 2 |
| 11 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,01 |  | 1 |
| 12 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,05 |  | 1 |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,05 |  | 1 |
| 14 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 |  | 1 |
| 15 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 |  | 1 |
| 16 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 2,4 |  | 1 |
| 17 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,3998 |  | 3 |
| 18 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,08 |  | 104 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 69 730,72 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 399,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 14,53 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пограничная, д. 13/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1294 | 1 |  |
| 2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1294 | 1 |  |
| 3 | Осмотр железобетонных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1294 | 1 |  |
| 4 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,1294 | 1 |  |
| 5 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,1294 | 1 |  |
| 6 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок | 0,01 | 1 |  |
| 7 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,07 | 1 |  |
| 8 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,07 | 1 |  |
| 9 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание | 1 | 1 |  |
| 11 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 100 м трубопровода | 0,35 | 1 |  |
| 12 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 3,5 | 1 |  |
| 13 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0,35 | 1 |  |
| 14 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,1294 | 2 |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 23 007,50 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 129,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 14,82 |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пограничная, д. 132 |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 0,16 | 1 |
| 2 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд до 5 куб.м | 1 м3 кладки | 0,5 | 1 |
| 3 | Устройство и ремонт окрасочной гидроизоляции цоколя ручным способом готовыми составами | 100 м2 окрасочной поверхности | 0,15 | 1 |
| 4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0,01 | 1 |
| 5 | Замена выключателя | 1 выключатель | 2 | 1 |
| 6 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 2 | 1 |
| 7 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,3398 | 1 |
| 8 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0,3398 | 1 |
| 9 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,3398 | 2 |
| 10 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,408 | 1 |
| 11 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 13,28 | 1 |
| 12 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 0,3398 | 1 |
| 13 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,02 | 1 |
| 14 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,27 | 1 |
| 15 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 16 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 |
| 17 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 2 | 1 |
| 18 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,1 | 1 |
| 19 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,2174 | 2 |
| 20 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,71 | 24 |
| 21 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,06 | 107 |
| 22 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 0,4 | 2 |
| 23 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,003 | 69 |
| 24 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,003 | 15 |
| 25 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 4,08 | 1 |
| 26 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,02 | 104 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 108 508,80 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 217,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 41,59 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-6 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пролетарская, д. 97 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,1 | 1 |  |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,1 | 1 |  |
| 3 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,01 | 1 |  |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,0642 | 2 |  |
| 5 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,0642 | 2 |  |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,0642 | 2 |  |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,0642 | 2 |  |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,0812 | 2 |  |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,042 | 1 |  |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,042 | 1 |  |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 24 495,89 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 64,20 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 31,80 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пролетарская, д. 97/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,14 | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,1 | 1 |
| 3 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб | 0,02 | 1 |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,02 | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,0808 | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,0808 | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,0808 | 2 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,0808 | 2 |
| 9 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,098 | 2 |
| 10 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,05 | 1 |
| 11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,05 | 1 |
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 0,38 | с 01.11 по 15.11 |
| 14 | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 1,88 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 15 | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 1,88 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 16 | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 0,38 | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 51 970,07 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 80,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 53,60 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пролетарская, д. 97/6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 100 м3 фундамента | 0,003 | 1 |
| 2 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,14 | 1 |
| 3 | Ремонт деревянных балок при усилении балок по всей длине | 100 м балки | 0,08 | 1 |
| 4 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб | 0,04 | 1 |
| 5 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,04 | 1 |
| 6 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1343 | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,1343 | 2 |
| 8 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1343 | 2 |
| 9 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1343 | 2 |
| 10 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,134 | 2 |
| 11 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,162 | 1 |
| 12 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,01 | 1 |
| 13 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,03 | 1 |
| 14 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,03 | 1 |
| 15 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 0,62 | с 01.11 по 15.11 |
| 17 | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 3,12 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 18 | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 3,12 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 19 | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 0,62 | с 01.04 по 30.04 |
| 20 | Откачка септика | куб.м | 6,00 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 21 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 78 431,18 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 134,30 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 48,67 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-5 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Путевая Казарма, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя | 0,1 | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,24 | 1 |
| 3 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы | 0,01 | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0598 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0598 | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0598 | 2 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0598 | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,0718 | 2 |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,047 | 1 |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,047 | 1 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 | 1 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 30 504,74 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 59,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 42,51 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Свободная, д. 29 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,06 | 1 |
| 2 | Смена местами накатов в чердачных перекрытиях из досок | 100 м2 наката | 0,06 | 1 |
| 3 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) | 100 м2 кровли | 0,08 | 1 |
| 4 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб | 0,05 | 1 |
| 5 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,03 | 1 |
| 6 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1711 | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,1711 | 2 |
| 8 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1711 | 2 |
| 9 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1711 | 2 |
| 10 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,1711 | 2 |
| 11 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,206 | 2 |
| 12 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,12 | 1 |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,12 | 1 |
| 14 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 15 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,013 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 0,40 | с 01.11 по 15.11 |
| 17 | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 2,80 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 18 | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,80 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 19 | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 0,40 | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 65 556,02 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 171,10 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 31,93 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-5 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Станционная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт гидроизоляции цоколя, выполненный штукатуркой | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,01 | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия |  | 0,1 | 1 |
| 3 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы |  | 0,01 | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1335 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1335 | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  | 0,216 | 1 |
| 7 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  | 0,042 | 1 |
| 8 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  | 0,042 | 1 |
| 9 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  | 1 | 1 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 1,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 11 083,80 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 133,50 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 6,92 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фрунзе, д. 23 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,1 | 1 |
| 2 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,698 | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,698 | 1 |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,698 | 2 |
| 5 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,698 | 1 |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,42 | 2 |
| 7 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,02 | 2 |
| 8 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,089 | 2 |
| 9 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,089 | 2 |
| 10 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 2 |
| 11 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,06 | 107 |
| 12 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,003 | 69 |
| 13 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,003 | 15 |
| 14 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 4,2 | 2 |
| 15 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,02 | 104 |
| 16 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0,35 | 1 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 18 | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 4,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 19 | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 4,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 20 | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| 21 | Откачка септика | куб.м | 22,50 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 22 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 136 738,55 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 556,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 20,48 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фрунзе, д. 33 |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,197 | 2 |
| 2 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,197 | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,197 | 2 |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,197 | 2 |
| 5 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,24 | 2 |
| 6 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,01 | 1 |
| 7 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,076 | 1 |
| 8 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,076 | 1 |
| 9 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 10 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,01 | 120 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 12 | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 13 | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 14 | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 43 079,79 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 197,20 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 18,20 |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фрунзе, д. 72/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,035 | 1 |
| 2 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,31 | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,31 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,31 | 2 |
| 5 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,31 | 2 |
| 6 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,31 | 2 |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,4144 | 2 |
| 8 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,01 | 1 |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,054 | 1 |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,054 | 1 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 13 | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 14 | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 15 | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| 16 | Откачка септика | куб.м | 12,00 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 17 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 6,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 69 828,61 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 310,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 18,77 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фрунзе, д. 76/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,06 | 1 |
| 2 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1839 | 2 |
| 3 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,1839 | 2 |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1839 | 2 |
| 5 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1839 | 2 |
| 6 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,1839 | 2 |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,22 | 2 |
| 8 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,01 | 1 |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,08 | 1 |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,08 | 1 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 12 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,01 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 14 | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 15 | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 16 | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 57 389,57 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 183,90 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 26,01 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чайковского, д. 131 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,1 | 1 |
| 2 | Смена местами накатов в чердачных перекрытиях из досок | 100 м2 наката | 0,02 | 1 |
| 3 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,1 | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1528 | 1 |
| 5 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,1528 | 1 |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1528 | 2 |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,184 | 1 |
| 8 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,069 | 1 |
| 9 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,069 | 1 |
| 10 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 11 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,027 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 0,36 | с 01.11 по 15.11 |
| 13 | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 2,50 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 14 | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,50 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 15 | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 0,36 | с 01.04 по 30.04 |
| 16 | Откачка септика | куб.м | 7,50 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 17 | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 4,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 63 640,75 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 152,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 34,71 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чайковского, д. 133 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя | 0,05 | 1 |
| 2 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) | 100 м2 кровли | 0,1 | 1 |
| 3 | Смена местами обрешетки крыши из брусков (при разобранной крыше) | 100 м2 обрешетки | 0,08 | 1 |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,02 | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1036 | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,1036 | 1 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1036 | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,124 | 1 |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0,071 | 1 |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0,071 | 1 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 |
| 12 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,027 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  |  | Наименование работ, услуг |  |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. |  |  |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  |  | Установка металлических зимних коробов |  |  | 1 короб | 0,24 |  |  |  | с 01.11 по 15.11 |  |
| 14 |  |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  |  | 1 короб | 1,69 |  |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 15 |  |  |  | Вывоз отходов из короба |  |  | 1 короб | 1,69 |  |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 16 |  |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  |  | 1 короб | 0,24 |  |  |  | с 01.04 по 30.04 |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 42 600,34 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 103,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 34,27 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Работа |  | Измеритель |  |  |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |  |
| ул. Чайковского, д. 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,02 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Ремонт дощатых полов |  |  | 100 кв.м. |  |  | 0,08 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,676 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,676 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,676 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,352 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Промывка участка водопровода |  |  | 100 куб.м. здания |  |  | 20,98 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  | 100 лестничных площадок |  |  | 0,02 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  | 100 м |  |  | 0,75 |  |  | 1 |  |  |
| 10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  | 100 м |  |  | 0,75 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  | измерение 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 12 | Регулировка и наладка систем отопления |  |  | 1 здание |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 13 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  | 100 стояков |  |  | 0,12 |  |  | 1 |  |  |
| 14 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет |  |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  |  | 0,636 |  |  | 2 |  |  |
| 15 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса |  |  | 1 000 кв.м. территории |  |  | 0,055 |  |  | 107 |  |  |
| 16 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса |  |  | 10 000 кв.м. территории |  |  | 0,002 |  |  | 69 |  |  |
| 17 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории без покрытия 1 класса |  |  | 10 000 кв.м. территории |  |  | 0,002 |  |  | 15 |  |  |
| 19 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  |  | на 100 кв.м. |  |  | 0,02 |  |  | 104 |  |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 82 123,61 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 336,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 20,33 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |  |
| ул. Чайковского, д. 171/5Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией |  |  |  | 100 м3 фундамента |  | 0,0003 |  | 1 |  |  |
| 2 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,5996 |  | 2 |  |  |
| 3 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,5996 |  | 2 |  |  |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,5996 |  | 2 |  |  |
| 5 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,5996 |  | 2 |  |  |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,36 |  | 2 |  |  |
| 7 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  |  |  | 100 м2 убираемой площади |  | 0,487 |  | 52 |  |  |
| 8 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) |  |  |  | 100 м2 убираемой площади |  | 0,487 |  | 24 |  |  |
| 9 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса |  |  |  | 1 000 кв.м. территории |  | 0,04 |  | 107 |  |  |
| 10 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса |  |  |  | 10 000 кв.м. территории |  | 0,002 |  | 69 |  |  |
| 11 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории без покрытия 1 класса |  |  |  | 10 000 кв.м. территории |  | 0,002 |  | 15 |  |  |
| 12 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  |  |  | 100 кв.м. кровли |  | 3,6 |  | 2 |  |  |
| 13 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  |  |  | на 100 кв.м. |  | 0,01 |  | 104 |  |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм |  | Кол-во ед.изм. |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 0,60 |  | с 01.11 по 15.11 |
| 15 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 6,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 16 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб |  | 6,00 |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 17 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб |  | 0,60 |  | с 01.04 по 30.04 |
| 18 |  |  | Откачка септика |  | куб.м |  | 24,00 |  | по мере накопления (май-октябрь) |
| 19 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко |  | 2,00 |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 175 914,06 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 550,90 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 26,61 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |
| ул. Чайковского, д. 171А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя |  | 0,3 |  | 1 |  |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  | 0,14 |  | 1 |  |
| 3 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам |  | 100 труб |  | 0,06 |  | 1 |  |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал |  | 100 м трубы |  | 0,06 |  | 1 |  |
| 5 | Замена щитков |  | 1 щит |  | 2 |  | 1 |  |
| 6 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  | 1 светильник |  | 2 |  | 1 |  |
| 7 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,43 |  | 2 |  |
| 8 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,43 |  | 1 |  |
| 9 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,43 |  | 2 |  |
| 10 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,43 |  | 2 |  |
| 11 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,26 |  | 2 |  |
| 12 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  | 0,04 |  | 2 |  |
| 13 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  | 0,2 |  | 2 |  |
| 14 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  | 0,2 |  | 2 |  |
| 15 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  | 1 |  | 2 |  |
| 16 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса |  | 1 000 кв.м. территории |  | 0,04 |  | 107 |  |
| 17 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории |  | 0,002 |  | 69 |  |
| 18 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории без покрытия 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории |  | 0,002 |  | 15 |  |
| 19 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  | 100 кв.м. кровли |  | 2,6 |  | 2 |  |
| 20 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  | 0,01 |  | 104 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. |  |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,40 |  |  | с 01.11 по 15.11 |
| 22 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб | 4,00 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 23 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб | 4,00 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 24 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,40 |  |  | с 01.04 по 30.04 |
| 25 |  |  | Откачка септика |  | куб.м | 16,50 |  |  | по мере накопления (май-октябрь) |
| 26 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко | 2,00 |  |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 153 384,71 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 370,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 34,49 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-6 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Работа |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |
| ул. Чайковского, д. 210/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт обмазочной (окрасочной) гидроизоляции стен фундаментов механизированным способом |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,18 | 1 |  |
| 2 | Ремонт дощатых полов |  | 100 кв.м. |  |  | 0,214 | 1 |  |
| 3 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам |  | 100 труб |  |  | 0,04 | 1 |  |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы |  |  | 0,04 | 1 |  |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,297 | 2 |  |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,297 | 1 |  |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,297 | 2 |  |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,18 | 2 |  |
| 9 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  |  | 0,02 | 2 |  |
| 10 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  |  | 1 | 2 |  |
| 11 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади |  |  | 0,214 | 52 |  |
| 12 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади |  |  | 0,214 | 24 |  |
| 13 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  | 100 кв.м. кровли |  |  | 1,8 | 1 |  |
| 14 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  |  | 0,08 | 104 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм |  |  | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб |  |  | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 17 |  |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб |  |  | 3,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 18 |  |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб |  |  | 3,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 19 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб |  |  | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| 20 |  |  | Откачка септика | куб.м |  |  | 12,00 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 21 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко |  |  | 4,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 113 981,53 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 275,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 34,49 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| ул. Чайковского, д. 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  |  | 100 м цоколя | 0,0593 |  | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  |  | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,1 |  | 1 |
| 3 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  |  | 100 м трубы | 0,01 |  | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0924 |  | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных перекрытий |  |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,0924 |  | 2 |
| 6 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  | 1000 кв.м. кровли | 0,1359 |  | 1 |
| 7 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  | 100 м | 0,043 |  | 1 |
| 8 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  | 100 м | 0,043 |  | 1 |
| 9 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  | измерение 1 | 1 |  | 1 |
| 10 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  |  | на 100 кв.м. | 0,04 |  | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм |  |  | Кол-во ед.изм. |  |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко |  |  | 3,00 |  |  | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 27 915,25 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 92,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 25,18 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  |  | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |  |
| ул. Чехова, д. 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией |  |  |  | 100 м3 фундамента |  | 0,002 |  | 1 |  |  |
| 2 | Устройство и ремонт окрасочной гидроизоляции цоколя ручным способом готовыми составами |  |  |  | 100 м2 окрасочной поверхности |  | 0,1 |  | 1 |  |  |
| 3 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,06 |  | 1 |  |  |
| 4 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов известковыми составами |  |  |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,24 |  | 1 |  |  |
| 5 | Ремонт дощатых полов |  |  |  | 100 кв.м. |  | 0,1 |  | 1 |  |  |
| 6 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  |  |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  | 0,06 |  | 1 |  |  |
| 7 | Смена стальных разжелобков в штучных кровлях |  |  |  | 100 м разжелобка |  | 0,1 |  | 1 |  |  |
| 8 | Ремонт деревянных ступеней |  |  |  | 100 ступеней |  | 0,02 |  | 1 |  |  |
| 9 | Замена выключателя |  |  |  | 1 выключатель |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 10 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,2876 |  | 1 |  |  |
| 11 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,2876 |  | 1 |  |  |
| 12 | Осмотр деревянных перекрытий |  |  |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,2876 |  | 1 |  |  |
| 13 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,346 |  | 1 |  |  |
| 14 | Прочистка канализационного лежака |  |  |  | 100 м канализационного лежака |  | 0,22 |  | 1 |  |  |
| 15 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  | 100 лестничных площадок |  | 0,02 |  | 1 |  |  |
| 16 | Регулировка и наладка систем отопления |  |  |  | 1 здание |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 17 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  |  | 100 м трубопровода |  | 0,54 |  | 1 |  |  |
| 18 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  |  |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  | 5,4 |  | 1 |  |  |
| 19 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  |  | 100 стояков |  | 0,12 |  | 1 |  |  |
| 20 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет |  |  |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  | 0,267 |  | 2 |  |  |
| 21 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  |  |  | на 100 кв.м. |  | 0,02 |  | 104 |  |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 53 055,93 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 267,00 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 16,56 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-9 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Работа | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |  |
| ул. Тенистая, д. 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек | 100 м цоколя |  |  | 0,12 |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия |  |  | 0,08 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1534 |  | 2 |  |  |
| 4 |  | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1534 |  | 2 |  |  |
| 5 |  | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1534 |  | 2 |  |  |
| 6 |  | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1534 |  | 2 |  |  |
| 7 |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,186 |  | 2 |  |  |
| 8 |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок |  |  | 0,01 |  | 1 |  |  |
| 9 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м |  |  | 0,04 |  | 2 |  |  |
| 10 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м |  |  | 0,04 |  | 1 |  |  |
| 11 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. |  |  | 0,02 |  | 104 |  |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг |  |  |  | Ед.изм |  |  | Кол-во ед.изм. |  |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Установка металлических зимних коробов |  |  |  | 1 короб |  |  | 1,00 |  |  | с 01.11 по 15.11 |  |
| 14 |  | Содержание металлических зимних коробов |  |  |  | 1 короб |  |  | 2,00 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 15 |  | Вывоз отходов из короба |  |  |  | 1 короб |  |  | 2,00 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 16 |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  |  |  | 1 короб |  |  | 1,00 |  |  | с 01.04 по 30.04 |  |
| 17 |  | Откачка септика |  |  |  | куб.м |  |  | 6,00 |  |  | по мере накопления (май-октябрь) |  |
| 18 |  | Дезинфекция дворовых уборных |  |  |  | 1 очко |  |  | 4,00 |  |  | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 68 460,19 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 153,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 37,19 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Работа |  | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |  |  |
| ул. Тенистая, д. 95/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,5629 |  |  | 2 |  |  |
| 2 |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,5629 |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,5629 |  |  | 2 |  |  |
| 4 |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,416 |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | 100 квартир |  |  | 0,16 |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  | Промывка участка водопровода |  | 100 куб.м. здания |  |  | 22,36 |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,5629 |  |  | 2 |  |  |
| 8 |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  |  | 0,04 |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  |  | 0,23 |  |  | 1 |  |  |
| 10 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  |  | 0,23 |  |  | 1 |  |  |
| 11 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 12 |  | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 13 |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  |  | 1,8 |  |  | 1 |  |  |
| 14 |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 100 стояков |  |  | 0,08 |  |  | 1 |  |  |
| 15 |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  |  | 0,5205 |  |  | 3 |  |  |
| 16 |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади |  |  | 0,424 |  |  | 52 |  |  |
| 17 |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади |  |  | 0,424 |  |  | 24 |  |  |
| 18 |  | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 1 000 кв.м. территории |  |  | 0,11 |  |  | 107 |  |  |
| 19 |  | Стрижка газонов |  | на 100 кв.м. |  |  | 0,84 |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории |  |  | 0,0055 |  |  | 69 |  |  |
| 21 |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории |  |  | 0,0055 |  |  | 15 |  |  |
| 22 |  | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  | 100 кв.м. кровли |  |  | 4,16 |  |  | 1 |  |  |
| 23 |  | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  |  | 0,04 |  |  | 104 |  |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 163 837,68 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 520,50 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 26,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. |  |  | Периодичность в год |  |  |
| ул. Тенистая, д. 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя |  |  | 0,1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Смена карнизных свесов с настенными желобами из листовой стали (с применением смоляной пакли и битума) |  | 100 м карнизных свесов |  |  | 0,1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам |  | 100 труб |  |  | 0,03 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал |  | 100 м трубы |  |  | 0,02 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1905 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1905 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,2286 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  |  | 0,04 |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 1 000 кв.м. территории |  |  | 0,08 |  |  | 107 |  |  |
| 10 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории |  |  | 0,003 |  |  | 69 |  |  |
| 11 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории |  |  | 0,003 |  |  | 15 |  |  |
| 12 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  |  | 0,02 |  |  | 104 |  |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. |  |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,00 |  |  | с 01.11 по 15.11 |
| 14 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб | 2,00 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 15 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб | 2,00 |  |  | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 16 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб | 1,00 |  |  | с 01.04 по 30.04 |
| 17 |  |  | Откачка септика |  | куб.м | 9,00 |  |  | по мере накопления (май-октябрь) |
| 18 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко | 2,00 |  |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 84 426,65 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 183,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 38,32 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  | Измеритель |  |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |
| ул. Заводская, д. 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя |  |  | 0,18 | 1 |  |
| 2 | Ремонт конопатки в деревянных рубленых стенах |  | 100 м шва |  |  | 0,14 | 1 |  |
| 3 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) |  | 100 м2 кровли |  |  | 0,18 | 1 |  |
| 4 | Смена разжелобка шириной до 0,7 м |  | 100 м разжелобков |  |  | 0,12 | 1 |  |
| 5 | Смена местами обрешетки крыши из брусков (при разобранной крыше) |  | 100 м2 обрешетки |  |  | 0,08 | 1 |  |
| 6 | Смена карнизных свесов с настенными желобами из листовой стали (с применением смоляной пакли и битума) |  | 100 м карнизных свесов |  |  | 0,05 | 1 |  |
| 7 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1591 | 2 |  |
| 8 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1591 | 2 |  |
| 9 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1591 | 2 |  |
| 10 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1591 | 2 |  |
| 11 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади |  |  | 0,1591 | 2 |  |
| 12 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  |  | 0,1922 | 2 |  |
| 13 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  |  | 0,04 | 2 |  |
| 14 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  |  | 0,04 | 2 |  |
| 15 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  |  | 1 | 2 |  |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | Установка металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.11 по 15.11 |
| 17 |  | Содержание металлических зимних коробов | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 18 |  | Вывоз отходов из короба | 1 короб | 2,00 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 19 |  | Демонтаж металлических зимних коробов | 1 короб | 1,00 | с 01.04 по 30.04 |
| 20 |  | Откачка септика | куб.м | 9,00 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 21 |  | Дезинфекция дворовых уборных | 1 очко | 3,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 80 001,55 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 159,10 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 41,90 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-6 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Калинина, д. 122 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт деревянных балок при усилении балок по всей длине | 100 м балки | 0,14 | 1 |
| 2 | Смена карнизных свесов с настенными желобами из листовой стали (с применением смоляной пакли и битума) | 100 м карнизных свесов | 0,16 | 1 |
| 3 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,015 | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1099 | 2 |
| 5 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,1099 | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1099 | 2 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1099 | 2 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,1099 | 2 |
| 9 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,1641 | 2 |
| 10 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 0,1641 | 2 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  |  | Наименование работ, услуг | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,48 | с 01.11 по 15.11 |
| 12 | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб | 3,33 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 13 | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб | 3,33 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 14 | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,48 | с 01.04 по 30.04 |
| 15 | Откачка септика |  | куб.м | 4,50 | по мере накопления (май-октябрь) |
| 16 | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко | 3,00 | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 63 636,02 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 100,90 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 48,25 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Калинина, д. 124 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0,03 | 1 |
| 2 |  |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,1215 | 2 |
| 3 |  |  | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0,1215 | 2 |
| 4 |  |  | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0,1215 | 2 |
| 5 |  |  | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0,1215 | 2 |
| 6 |  |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0,1215 | 2 |
| 7 |  |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,16 | 2 |
| 8 |  |  | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 0,16 | 2 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,53 | с 01.11 по 15.11 |
| 13 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб | 3,68 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |
| 14 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб | 3,68 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |
| 15 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,53 | с 01.04 по 30.04 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 54 847,43 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 121,50 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 37,62 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Работа |  |  | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| ул. Красноармейская, д. 146/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя |  | 0,12 | 1 |
| 2 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  | 0,07 | 1 |
| 3 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) |  | 100 м2 кровли |  | 0,13 | 1 |
| 4 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам |  | 100 труб |  | 0,01 | 1 |
| 5 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал |  | 100 м трубы |  | 0,01 | 1 |
| 6 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1114 | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1114 | 2 |
| 8 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1114 | 2 |
| 9 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1114 | 2 |
| 10 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1114 | 2 |
| 11 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,1046 | 2 |
| 12 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,053 | 2 |
| 13 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  | 0,01 | 2 |
| 14 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  | 0,259 | 2 |
| 15 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  | 0,259 | 2 |
| 16 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  | 1 | 2 |
| 17 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. |  | 0,01 | 104 |

Прочие работы и услуги к смете

|  |  |  | Наименование работ, услуг |  | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  | Установка металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,59 | с 01.11 по 15.11 |  |
| 19 |  |  | Содержание металлических зимних коробов |  | 1 короб | 2,93 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 |  |
| 20 |  |  | Вывоз отходов из короба |  | 1 короб | 2,93 | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.13 |  |
| 21 |  |  | Демонтаж металлических зимних коробов |  | 1 короб | 0,59 | с 01.04 по 30.04 |  |
| 22 |  |  | Откачка септика |  | куб.м | 4,50 | по мере накопления (май-октябрь) |  |
| 23 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко | 2,00 | (май-сентябрь) |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 73 633,96 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 111,40 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 55,08 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-5 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Работа | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |  |
| ул. Октябрьская, д. 79/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  | 0,2 | 1 |  |
| 2 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1156 | 2 |  |
| 3 | Осмотр деревянных стен, перегородок |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1156 | 1 |  |
| 4 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,156 | 2 |  |
| 5 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1156 | 2 |  |
| 6 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1156 | 2 |  |
| 7 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,14 | 2 |  |
| 8 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  | 0,072 | 1 |  |
| 9 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  | 0,072 | 1 |  |
| 10 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  | 1 | 1 |  |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 14 347,60 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 115,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 10,34 |  |  |  |  |  |  |  |