Приложение №1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 25.09.2023 № 5002

Основная часть проекта планировки территории

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

1.1 Общая характеристика территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории части кварталов Б-15, Б-25 с. Белогорье города Благовещенска, утвержденный постановлением Администрации города Благовещенска от 23.12.2021 №5413, выполнен в границах площадью 10,33 га

Исходный год подготовки документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории части кварталов Б - 15, Б - 25 с. Белогорье города Благовещенска (далее – документация по планировке территории; проект планировки и межевания) – 2023 год.

Расчетный срок реализации документации по планировке территории – 2027 год. Все мероприятия, предусмотренные проектом планировки – рассчитаны на реализацию до 2027 года.

Существующая численность постоянно проживающего населения в границах проекта планировки составляет 210 человек.

Проектируемая численность постоянно проживающего населения в границах проекта планировки к концу расчетного срока предполагается на прежнем уровне и составит 210 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Плотность населения в границах проектируемой территории на расчетный срок разработки документации по планировке территории – 19,5 чел./га.

1.2 Цель разработки проекта планировки

Подготовка документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории части кварталов Б - 15, Б - 25 с. Белогорье города Благовещенска выполняется с целью уточнения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ образуемых земельных участков и устанавливаемых публичных сервитутов, а также в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры.

1.3 Виды зон размещения объектов капитального строительства

Территория проекта планировки дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

- зона инженерной инфраструктуры;

1.4 Параметры планируемого развития территории

1.4.1 Зона инженерной инфраструктуры

В границах зоны инженерной инфраструктуры (2,21 га) размещены:

– проектируемая блочно-модульная котельная – 1 ед.;

– проектируемый закрытый склад угля в биг-бэгах – 1 шт.;

– проектируемый аккумулирующий резервуар поверхностных вод (АРПВ) – 1 ед.;

– проектируемая артезианская скважина – 2 ед.;

– проектируемая блочно-модульная станция очистки, совмещенная с насосной станцией – 1 ед.;

– проектируемый канализационный выгреб (септик);

– проектируемый резервуар чистой воды – 2 ед.

1.4.2 Параметры обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры

Размещение объектов социальной инфраструктуры на проектируемой территории не предусмотрено.

Потребность населения проектируемой территории в объектах социальной инфраструктуры следует удовлетворить:

– за счет существующих объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории с. Белогорье и г. Благовещенск.

1.5 Параметры развития системы транспортного обслуживания

В целях развития транспортной инфраструктуры в границах проекта планировки территории, предлагается создание нового участка улично-дорожной сети (проезда) к проектируемым объектам инженерной инфраструктуры, а также выполнение реконструкции действующей улично-дорожной сети в жилом квартале.

Потребность в местах временного хранения индивидуального автотранспорта, удовлетворяется за счет имеющегося гаражно-строительного кооператива.

Потребность в парковочных местах на планируемых объектах коммунального обеспечения составляет 3 (три) парковочных места: 2 парковочный места на парковке у станции обезжелезивания и одно парковочное место на парковке у котельной.

Основные параметры улиц в жилой застройке назначены в соответствии с МНГП городского округа город Благовещенск, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских м сельских поселений» п.11.6 т.11.2 и составляют:

– улицы в зонах жилой застройки (местного значения; обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам): ширина проезжей части принята 2х3,50м, ширина обочины справа принята 2,0м, слева 3,00м, ширина земляного полотна составляет 12.00м. Согласно СП 396.1325800.2018 п.5.2.20 табл. 5.1 принятая категория улицы в зонах жилой застройки допускает движение грузового транспорта обслуживающего прилегающую территорию.

При подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, в том числе и улично-дорожную сеть, расположенные за пределами границ земельного участка 28:01:000000:11909, в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», в том числе устройство:

– пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

– пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

– пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

– звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

– дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

Обеспечение требований доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения в границах земельного участка 28:01:000000:11909 проектом не предусматривается.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| № | Наименование технико-экономических показателей, качественных характеристик | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория дороги | - | «Улицы в зонах жилой застройки» |  |
|  | Строительная длина | км | 0,427 |  |
|  | Количество полос движения | шт. | 2 |  |
|  | Ширина проезжей части | м | 7,00 |  |
|  | Ширина земляного полотна | м | 12,00 |  |
|  | Тип дорожной одежды | - | Капитальный |  |
|  | Вид покрытия проезжей части | - | асфальтобетон |  |
|  | Расчетная скорость | км/ч | 30 |  |
|  | Направление движения | - | двухстороннее |  |
|  | Ширина полосы движения | м | 3,50 |  |
|  | Ширина обочины | м | 2,0-3,00 |  |
|  | Ширина тротуара | м | 2,50 |  |

Примечание: технико-экономические показатели в процессе проектирования могут быть уточнены.

1.6 Параметры развития системы инженерной подготовки и инженерной защиты территории

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод с проектируемой территории необходимо выполнить вертикальную планировку по дорогам и проездам.

Проектом планировки предусмотрено строительство ливневой канализации открытого и закрытого типа вдоль дорог и проездов, в том числе внутриплощадочных проездов. Вдоль проезда к проектируемым станции обезжелезивания и котельной предусмотрена ливневая канализация открытого типа (водоотвод в кювет, с дальнейшим сбросом на прилегающую территорию). На территории инженерных сооружений станции обезжелезивания и котельной предусмотрена ливневая канализация закрытого типа со сбором сточных (ливневых) вод в АРПВ с последующим вывозом на очистные сооружения.

Основные показатели по инженерной подготовке в границах рассматриваемой территории:

– водоотводы закрытой системы отведения поверхностных сточных вод (протяженность будет уточняться в ходе разработки проектной документации);

– водопропускные трубы (протяженность будет уточняться в ходе разработки проектной документации);

– общее количество проектируемых аккумулирующих емкостей сбора поверхностных (ливневых) вод – 1 ед.

1.7 Параметры развития системы инженерного обеспечения

1.7.1 Водоснабжение

Для снабжения водой питьевого качества как в границах проектируемой территории в частности, так и в северной части с. Белогорье в целом, предусматривается:

– строительство двух артезианских скважин, производительностью по 300 куб.м/сут каждая (1 рабочая, 1 резервная);

– строительство блочно-модульного водоочистного сооружения (станция обезжелезивания), совмещенного с насосной станцией, производительностью 300 куб.м/сут;

– строительство двух резервуаров чистой воды по 150 куб.м каждый;

– строительство магистральной водопроводной сети, условной протяженностью 0,93 км (протяженность может быть уточнена в ходе разработки проектной документации).

1.7.2 Водоотведение

Для отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с проектируемой территории предусматривается:

– установка герметичной накопительной емкости (выгреб/септик) объемом 10 м3.

1.7.3 Теплоснабжение

С целью развития централизованной системы теплоснабжения как в границах проектируемой территории, так и в северной части с. Белогорье в целом проектом предусмотрены следующие мероприятия:

– строительство блочно-модульной котельной (терморобот 8х800), мощностью 6400 кВт;

– строительство сетей теплоснабжения, условной протяженностью 0,86 км (протяженность может быть уточнена в ходе разработки проектной документации);

– строительство сетей горячего водоснабжения, условной протяженностью 0,87 км (протяженность может быть уточнена в ходе разработки проектной документации);

– реконструкция участка сети теплоснабжения, не отвечающих условиям надежной эксплуатации на перспективу (протяженность будет уточняться в ходе разработки проектной документации).

1.7.4 Газоснабжение

В соответствии с решениями проекта планировки, мероприятия по развитию централизованной системы газоснабжения на проектируемой территории проектом не предусмотрены.

1.7.5 Связь и информатизация

В соответствии с решениями проекта планировки предусматривается:

– строительство воздушной линии связи (ВОЛС), условной протяженностью 0,39 км (протяженность может быть уточнена в ходе разработки проектной документации).

1.7.6 Электроснабжение

В соответствии с решениями проекта планировки, на расчетный срок его реализации, мероприятия по подключению проектируемых объектов к централизованной системе электроснабжения будут осуществляться в рамках технологического присоединения.

1.8 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Зона инженерной инфраструктуры

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 329° 18' 13'' | 114.71 | 479019.56 | 3294895.14 |
| 2 | 65° 50' 53'' | 56.51 | 479118.2 | 3294836.58 |
| 3 | 65° 48' 41'' | 26.75 | 479141.32 | 3294888.14 |
| 4 | 65° 51' 1'' | 16.77 | 479152.28 | 3294912.54 |
| 5 | 71° 4' 20'' | 67.64 | 479159.14 | 3294927.84 |
| 6 | 170° 4' 15'' | 177.58 | 479181.08 | 3294991.82 |
| 7 | 263° 53' 18'' | 105.2 | 479006.16 | 3295022.44 |
| 8 | 317° 18' 1'' | 33.47 | 478994.96 | 3294917.84 |

2. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Очередность планируемого развития территорий представлена в разрезе следующих этапов, обязательных к выполнению:

– межевание земельных участков, включая внесение сведений о них в ЕГРН;

– обеспечение территории инженерной инфраструктурой местного значения, включая строительство новых и реконструкцию существующих сетей и объектов коммунального обслуживания;

– обеспечение территории транспортной инфраструктурой местного значения, включая строительство новых и реконструкцию существующих улично-дорожных сетей;

– выполнение инженерной подготовки и инженерной защиты территории;

– выполнение благоустройства и озеленения территории;

– ввод объектов в эксплуатацию